
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Дубительского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
РЕШЕНИЕ 

от «14» мая  2011 г.                                                              № 112
         «Об утверждении  Генерального плана
          территории  Дубительского сельского
          поселения  Зубово-Полянского муниципального 
          района  Республики Мордовия».

          В связи с необходимостью формирования новых земельных участков под строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ  от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципально района Республики Мордовия, рассмотрев Заключение администрации Дубительского сельского поселения о результатах Публичных слушаний по проекту  Генерального плана   территории Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципально района Республики Мордовия Совет депутатов Дубительского сельского поселения  Зубово – Полянского муниципального района 

РЕШИЛ:
1.      Утвердить Генеральный план  территории Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

2.       Направить Генеральный план территории Дубительского сельского поселения в течение трех дней со дня утверждения на бумажном и электронном носителях в Правительство Республики Мордовия.

3.      Направить Генеральный план   территории Дубительского сельского поселения в течение трех дней со дня утверждения на бумажном и электронном носителях  в администрацию Зубово-Полянского муниципально района Республики Мордовия.

4.      Направить Генеральный план   территории Дубительского сельского поселения в течение двух недель со дня утверждения на бумажном и электронном носителях в Министерство строительства Республики Мордовия.

5.      В течение трех месяцев со дня утверждения Генерального  плана  разработать и утвердить план реализации Генерального плана .
6.      Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник Дубителя» Дубительского сельского поселения.

7. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Дубительского сельского поселения

Зубово-Полянского  муниципального района 
Республики Мордовия :                                                                                      О.А.Костина.
ЗАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»

Свидетельство СРО-П-014-05082009- 13-0002 от 09 июля 2010 г.

Заказчик: Администрация Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
Объект: Генеральный план и правила землепользования и застройки

Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

ТОМ 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказ: 23-ПЗ
Генеральный директор
Л.В. Герасименко

Главный инженер проекта
А.Ю. Ацапкин

Главный архитектор проекта
Т.И. Антошкина

Саранск 2010

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
     Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и гарантирует патентную способность и патентную чистоту впервые применяемых при разработанных в проекте технологических процессов, оборудования приборов, конструкций, материалов и изделий, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения и выдача авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения.

     Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0002 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ЗАО «Проектный институт «Мордовагропромпроект» ИНН 1326034134,  ОГРН 1021300978764 на основании решения Президиума саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций» №19 от 09.07.2010г.

Главный инженер проекта                                                                                               А.Ю. Ацапкин

Состав проекта 

	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	Том 1
	23-ПЗ
	Общая пояснительная записка
	

	Том 2
	122-ПЗЗ
	Правила землепользования и застройки
	

	Том 3
	22-ГМ
	Графические материалы М 1:25000, М1:10000
	

	Том 4
	23-ГМ
	Графические материалы М 1:2000
	

	Том 5
	23-ООС
	Охрана окружающей среды. 
Оценка воздействия на окружающую среду
	


Содержание

	1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………........
	8
	

	1.1 Общие положения…………………………………………………………….
	8
	

	1.2 Краткая историческая справка………………………………………….…....
	10
	

	1.3 Общие сведения о поселении…………………………………………...…...
	15
	

	

	
	
	

	2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ……………………………….…….
	16
	

	2.1 Рельеф………………………………………………………………………....
	16
	

	2.2 Климат…………………………………………………………………………
	16
	

	2.3 Геологическое строение……………………………………………………..
	17
	

	2.4 Гидрогеология и гидроресурсы……………………………………………..
	19
	

	2.5 Почвы…………………………………………………………………………
	21
	

	2.6 Инженерно-геологические условия………………………………………...
	24
	

	2.7 Растительный и животный мир………………………………………….….
	24
	

	2.8 Минеральные ресурсы…………………………………………………….....
	25
	

	2.9 Экологическое состояние……………………………….…………………...
	26
	

	 2.9.1 Атмосферный воздух……………………………………………….….
	26
	

	 2.9.2 Поверхностные и подземные воды……………………………………
	26
	

	 2.9.3 Почвы……………………………………………………………………
	27
	

	          2.9.4 Окружающая среда и здоровье населения…………………………… 


	27
	

	3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	28
	

	3.1 Анализ поселения…………………………………………………………….
	28
	

	3.2 Занятость………………………………………………………………………
	30
	

	3.3 Структура современного землепользования…………………………….....
	31
	

	3.4 Жилищная инфраструктура………………………………………………….
	34
	

	3.5 Инженерная инфраструктура………………………………………………..
	35
	

	 3.5.1 Электроснабжение……………………………………………………..
	35
	

	 3.5.2 Газоснабжение………………………………………………………….
	35
	

	 3.5.3 Водоснабжение…………………………………………………………
	35
	

	 3.5.4 Канализация…………………………………………………………….
	35
	

	 3.5.5 Связь и информация…………………………………………………...
	36
	

	3.6 Дорожная сеть………………………………………………………………..
	36
	

	3.7 Транспортная инфраструктура………………………………………………
	36
	

	3.7.1 Автомобильный транспорт…………………………………………..
	36

	3.7.2 Железнодорожный транспорт……………………………………….
	36

	3.8 Образование. Общеобразовательные школы. Детские дошкольные учреждения……………………………………………………………………..
	36

	3.9 Здравоохранение……………………………………………………….......
	38

	3.10 Предприятия торговли и общественного питания……………………..
	39

	3.11 Учреждения социального обеспечения. Кредитно-финансовые учреждения……………………………………………………………….
	39

	3.12 Учреждения культуры и спорта………………………………………...
	39

	3.13 Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания....
	40

	3.14 Экономика………………………………………………………………..
	41

	
	

	4 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ……………………………………………………..
	42

	4.1 Направления развития производства……………………………………….
	42

	4.2 Социальная сфера……………………………………………………………
	42

	 4.2.1 Прогноз численности населения……………………………………..
	43

	 4.2.2 Объекты образования………………………………………………….
	43

	 4.2.3 Объекты здравоохранения…………………………………………….
	44

	 4.2.4 Учреждения культуры………………………………………………...
	44

	 4.2.5 Объекты спорта………………………………………………….……..
	44

	4.3 Транспортная инфраструктура………………………………………………
	45

	 4.3.1 Автомобильный транспорт…………………………………….………
	45

	 4.3.2 Железнодорожный транспорт…………………………………….…..
	45

	4.4 Инженерное обеспечение………………………………………….………..
	45

	 4.4.1 Газоснабжение…………………………………………………………
	45

	 4.4.2 Электроснабжение……………………………………………………..
	46

	 4.4.3 Водоснабжение…………………………………………………………
	46

	 4.4.4 Канализация……………………………………………………….……
	48

	 4.4.5 Связь и информация……………………………………………….…..
	48

	4.5 Зоны с особыми условиями использования территории……………………………………………………………………….
	49

	 4.5.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов………………………………………………………………………
	50


1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общие положения

  В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ГЕНПЛАН территориального планирования определяет направления и границы развития территорий муниципального образования, зонирования территорий, направление развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объёмов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

   В условиях рыночной экономики и возросшей роли местного самоуправления в регулировании градостроительной деятельности схема территориального планирования носит не директивный, а регулятивный характер.

    Это подразумевает, что положения проектной документации могут быть реализованы (либо не  реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических или административно-хозяйственных предпосылок.
   Генплан территориального планирования является основой для разработки комплекса проектной и правовой документации, регулирующей и регламентирующей градостроительную деятельность, а также обеспечивающей устойчивое функционирование территорий, охваченных генпланом.
   К числу вопросов особой важности относится вопрос о соответствии градостроительного задания на разработку схемы территориального планирования новому градостроительному кодексу РФ, принятому 22.12.04г.

    В этой связи необходимо отметить, что Градостроительным кодексом установлены содержание, порядок подготовки, согласования и утверждения Схемы. Состав проектных материалов принимается согласно действующей «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждений градостроительной документации, в которой содержатся требования к перечню, наименованиям и масштабу проектных материалов.

    Генеральный план и правила землепользования и застройки Дубительского сельского   поселения Зубово-Полянского   муниципального   района  Республики Мордовия разработан ЗАО «Проектный институт «Мордовагропромпроект» по заказу администрации Дубительского сельского поселения на основании договоров на проектные работы от 12.01.2010 года №22, от 01.04.2010 года №23, от 01.12.2009 года №122 в соответствии с техническим заданием на разработку проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений.

    Проект разрабатывается с учетом максимально возможного сохранения сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами.

   При разработке настоящего проекта использованы следующие материалы и документы:

  1.  Данные,  предоставленные   администрацией   Дубительского   сельского поселения.

  2.  Электронные карты-схемы в масштабе 1:25000 Зубово-Полянского района, предоставленные Министерством Строительства Республики Мордовия.

  3. Схема территориального планирования, разработанная ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» г. Москва в 2010 году.

  4. Социально-экономическая стратегия развития   Республики   Мордовия до 2020 г.

  5. Целевые программы по инженерной и социальной инфраструктуре.

  6. Нормативная документация:

      - Градостроительный кодекс РФ.

      - Положение о документах территориального планирования муниципальных образований   в   Республике   Мордовия   (Постановление   Правительства   РМ   от 29.12.2007 №606). .

      - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

      - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». Застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов» (Москва Стройиздат 1982 г.).

     -  «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы  и утверждения градостроительной документации» - СНиП 11-04-2003.

     - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны     и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

1.2 Краткая историческая справка

     В состав Дубительского сельского поселения входит поселок Дубитель. Зубово-Полянская земля - край лесов, озер и рек. Несколько тысяч лет назад по достоинству оценив природу и климат этих мест, богатство животного мира, с первобытного периода люди стали осваивать территорию района. С древних времен они стали селиться здесь. Именно на территории Зубово-Полянского района у пос. Тарвас-Молот обнаружена первая древнейшая мезолитическая стоянка на территории Мордовии. К числу весьма древних мест обитания человека относится Ширингушская неолитическая стоянка у пос. Иморка. К раннему времени проживания древних людей относятся селища и городища у сел Жуковка, Ширингуши, Дубитель, относящиеся к порубежью 1 и 2 тысячелетий н.э. Богатый материал свидетельствует об активной разносторонней хозяйственной деятельности, общественном строе древне-мордовского населения. Археологический раскопки в долинах р. Вад, Парца, Лундан дали богатейший материал об истории заселения и освоения земель района с древнейшего периода. На основе археологических материально-вещевых комплексов учеными воссоздана целостная история освоения района с древнейших времен.

    В соответствии с основными видами хозяйственной деятельности, занятиями земледелием животноводством, лесными промыслами мордва селилась лесостепных и лесных районах, в неукрепленных селищах и укрепленных твердях и городищах. Неукрепленные поселения располагались по берегам малых и больших рек, озер. Это вполне объяснимо тем, что в поймах рек произрастала высокопитательная трава, необходимая для выпаса домашних животных, здесь же

был источник чистой питьевой воды, открывалась возможность рыбной ловли, охоты, а также освоения плодородных земель под пашню. Приречный тип неукрепленных поселений был самым распространенным на территории района.

    Ученые-археологи утверждают, что в связи с развитием производительных сил, концу 1 тысячелетия н.э. междуречье Оки и Волги превратилось в область с относительно высокой земледельческой культурой и развитым скотоводством, что являлось свидетельством формирования многоотраслевого натурального хозяйства и основательного экономического развития региона.

   Древняя мордва, занимаясь пашенным земледелием, культивировала злаковые, бобовые и технические культуры. Из зерновых злаков выращивали рожь, ячмень просо, горох. Во избежание потерь зерно хранили в больших глиняных сосудах, а также в плетенной таре, обтянутой изнутри полотном. Этнографами отмечено, что этот способ хранения до сих пор существует в мордовских деревнях. Для размола использовались небольшие каменные зернотерки и ручные каменные жернова. Первые состояли из двух частей - нижней, куда насыпалось зерно, и верхней, где происходило растирание. Жернова состояли из двух круглых плит толщиной до 4-6 см. В верхней имелось отверстие или конусовидное углубление для зерна. Жернова приводились в движение при помощи деревянного рычага-ручки. Эти орудия характерны для раннего периода развития земледелия и поэтому они встречались повсеместно. Позже получили распространение водяные и ветряные мельницы.

    Древнейшим занятием мордвы было разведение домашних животных. Она имела в своем хозяйстве лошадей, крупный рогатый скот, разводила свиней, мелкий рогатый скот, занималась птицеводством. Этот вид деятельности обеспечивал потребности людей в продовольствии. В условиях натурального хозяйства занятия животноводством практически позволяли иметь не только все необходимые продук-ты, но и обеспечивали сырьем для изготовления одежды, шуб, обуви, носков, головных уборов и т.д.

   В обширном мещерском крае на протяжении многих столетий не было ни врачей, ни больниц. Среди народных средств, укрепляющих и поддерживающих

здоровье, одним из главных считалась баня, бедняки, не имевшие бани, парились в русских печах. Первые больницы появились только в XIX веке.

     До XIX века жители мордовских сел не обучались грамоте. И только в начале XIX века просвещением края занялся епископ Иона. По его указанию в 1812году в учебную программу Тамбовской семинарии ввели обучение мордовскому (мокшанскому) языку, одновременно началась работа по созданию первых русско-мокшанских словарей и грамматики. В 1838 году была издана первая грамматика мокшанского языка. Несмотря на усилия отдельных просветителей и мессионеров, большая часть населения оставалась неграмотной. В начале XX века был принят закон о всеобщем обучении, но только после свершении революции и окончании гражданской войны положения о всеобщем обучении и светском образовании были претворены в жизнь.

      Поселок Дубитель образовался в годы первой пятилетки XX века при Советской власти в связи со строительством завода дубильных экстрактов. Сырье для переработки привозили не только из лесов Зубово-Полянского района, но и из многих районов страны. Поселок рос и расширялся, так как на заводе было много рабочих мест, и люди семьями перебирались на постоянное проживание в Дубитель и обосновывались навсегда. Для рабочих строилось жилье.

     В начале XX века обострились противоречия между мирами хижин и дворцов, в подполье крепли организации социал-демократов, даже в тамбовской глуши появились свои «политические» агитаторы. Масса крестьян самой жизнью была подготовлена к революции, к стихийному перераспределению собственности. После февральской революции 1917 года в уезде повсеместно создаются волостные крестьянские комитеты. Крестьяне отбирают у помещиков и зажиточных людей леса, луга, поля, имущество и скот. В конце 1917 года, когда в крупных городах России власть захватили большевики, в глубинке же не было, по существу, никакой власти. Лишь к осени 1918 года в районе установилась Советская власть. Но меры, предпринимаемые новой властью, не могли нравиться крестьянам, и в уезде снова и снова вспыхивает недовольство.

     Мирное развитие первой в мире страны Советов было дерзко нарушено вероломным вторжением фашистских полчищ. В конце июля 1941 года в Зубово-Полянском районе было собрано народное ополчение. На фронт было призвано 16312 жителей района, из них более половины не пришли с фронта, погибли на войне 9102 воина. Уроженцы поселка Дубитель также отдали долг Родине, одним из оставшихся в живых воинов был В.И. Лапичев, который стал участником парада Победы в 1945 году, проходившем в Москве.

     Не забыты и те, кто трудом своим в тылу приближали радостный день Победы. Завод «Дубитель» вырабатывал дубовый и ивовый экстракты для оборонной и кожевенной промышленности. Женщины и подростки на этом предприятии работали по двенадцать-шестнадцать часов в сутки, сами выгружали сырье и грузили готовый экстракт в вагоны. Директор завода Г.И. Губанов и рубилыцик А.П. Шлепин за героический труд были награждены правительственными наградами.

     Всю войну четко работали железнодорожная станция, узел связи, больницы и другие учреждения.

     В поселке Дубитель, также как и по всей стране, чтят память погибших воинов. Ежегодно около Памятника ВОВ 1941-1945 г.г. жители поселка собираются, чтобы отдать дань уважения' нашим соотечественникам и погибшим солдатам противника - жертвам фашизма.

    На сегодняшний день в Дубителе есть средняя школа, Дом культуры, несколько магазинов, до недавнего времени был детский сад и своя пекарня. Завод «Дубитель» сдал свои позиции. Причина одна- нарушены хозяйственные связи. Предприятие потеряло рынки сбыта в ближнем зарубежье. Дубильные экстракты, получаемые из коры ивы и дуба, стали вытесняться химическими, научно-технический прогресс не остановить. Руководство Зубово-Полянского района принимает все усилия, чтобы перепрофилировать завод по выпуску другой продукции. Есть надежда, что в последующие годы цеха не будут пустовать.

1.3 Общие сведения о поселении

     Дубительское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского района Республики Мордовия с административным центром в поселке Дубитель.

    Дубительское сельское поселение находится в 25 километрах от районного центра- села Зубова-Поляна, занимает территорию 271 га. Средняя кадастровая стоимость земли в поселке Дубитель составляет 2,6268 руб./кв.м.

    Поселок Дубитель имеет дороги с твердым покрытием по ул. Привокзальная, часть ул. Дорожная. Необходим капитальный ремонт, а также новое строительство дорог.

    С юга территория сельского поселения граничит с Журавкинским сельским поселением, с севера и северо-запада- с Рязанской областью, с востока и северо-востока- с Уметским сельским поселением.

    Границы Дубительского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 № 47-3 «О внесении изменений «Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского района, муниципального образования Зубово-Полянский район и наделении их статусом сельского поселения, городскогопоселения и муниципального района» и схемой территориального планирования района.

   Численность населения, по данным администрации Дубительского сельского поселения составляет 700 человек (2009 г.). В состав территории поселения входит исторически сложившийся населенный пункт: поселок Дубитель. К нему прилегают сельскохозяйственные угодья, земли общего пользования, территории природопользования.

    По территории поселения протекают река Вад, одна из крупнейших рек Зубово-Полянского района и река Вадакша, которая делит поселок на две части.

     Дубительское сельское поселение связано с соседними поселениями автомобильными дорогами местного значения.

     В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Объекты социального значения:

-администрация (пос. Дубитель);

-средняя общеобразовательная школа (пос. Дубитель);

-амбулатория (пос. Дубитель);

-почтовое отделение (пос. Дубитель);

-Дом культуры (пос. Дубитель);

-библиотека (пос. Дубитель);

-3 магазина (пос. Дубитель).

     Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Зубово-Полянского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

2.1 Рельеф
      Рельеф территории поселения носит равнинный характер с общим падением местности к долине реки Вад. Западная часть поселения представляет собой полого-волнистую равнину, изредка расчлененную сетью оврагов на широкие равнинные водораздельные склоны. Микрорельеф на этих склонах выражен наличием разбросанных мелких бессточных западин и блюдец. Восточная часть представлена поймой реки Вад. Пойма носит характер слабоволнистой равнины, но встречаются микро и макропонижения, холмики и увалы. Пониженные места поймы заболочены и кочковаты, возвышенные представляют собой хорошие сенокосы и пахотные угодья.

2.2 Климат

Климат района умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается от 120 до 130 дней в году, а средняя годовая температура достигает +4°С. Характер сезонов по годам отличается разнообразием. Температурные пределы, внутри которых держатся и зимняя стужа и летняя жара,- от -44° до +38°С.

      В целом осадков выпадает достаточное количество, однако и по сезонам и по различным годам они распределяются неравномерно. Летом район периодически страдает от засухи, иногда выпадают обильные ливни, вызывающие паводки в реках.

     Среднесуточные температуры выше 10°С наступают 30 апреля - 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10° составляет 2280-2390°С, а с температурой выше 15°С - 1700-1780°С.

     Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100-115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

     Направление ветра оказывает немаловажное влияние на температурный режим и распределение осадков. Преобладающими ветрами здесь являются юго-западные и западные, как более благоприятные по сочетанию тепла и влаги для нормального развития растений.

2.3 Геологическое строение

    В геологическом строении территории, куда относится и сельское поселение, принимают участие каменноугольные, юрские, меловые, неогеновые, и четвертичные отложения.

    Основные водозаборы питьевого и хозяйственного отложения приурочены к каменноугольным отложениям.

    Каменноугольная система представлена повсеместно нижним и средним отделом.

    Нижний отдел представлен: визейским ярусом (CiV), отложения которого залегают на размытой поверхности нижнетурнейского подъяруса . Визейский ярус подразделяется на два подъяруса - редне визейский (яснополянский надгоризонт (CiV) , мощностью от 0,5 до 26,6 м, сложенный глинами и песками, в меньшем количестве прослоями мергелей и известняков; верхневизеиским сильноразмытым окским надгоризонтом (СiV3), залегающим на сильно размытой поверхности тульских отложений и известняками пелитоморфными, массивными с линзами пестроцветных глин, трещиноватыми, в нижней части разрушенными до известковой муки

    Средний отдел представлен Московским ярусом (С 2m) верейским, каширским и подольским горизонтами. Московский ярус - кровля Верейского горизонта наклонена с юга на север, мощность горизонта 9,0-38,9 м, горизонт сложен в нижней части песчано-глинистыми пордами, содержащими мощные прослои мергелей и известняков, прослои карбонатных пород, количество которых увеличивается вверх по разрезу, одновременно с уменьшением терригенных пород. Каширский горизонт, мощностью 60-75 м, представлен в нижней пачке известнякпми белыми пелитоморфными, глинистыми, с редкими остатками микрофауны, доломитизированными, иногда ожелезненными, мощность пачки 8-12 м. Каширский горизонт в средней пачке представлен: известняками светло​серыми, мелкокристаллическими глинистыми и пелитоморфными, доломитами белыми микрозернистыми с прослоями окремненными. Мощность - около 30 м. Каширский горизонт в верхней пачке сложен известняками с прослоями доломитов, мергелей, глин. Мощность - до 35 м. Подольский горизонт (С 2m2) представлен карбонатными породами (известняками и известняковистыми доломитами), в меньшей степени мергелями, пестроцветными глинами. Мощность от 35 до 59,7м.

     Юрская система представлена отложениями колловейского яруса. Келловейские отложения залегают с размывом на каменноугольных отложениях с перекрывающимися меловыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Ярус представлен всеми своими подъярусами, сложен в основном глинами, серыми, темно-серыми слюдистыми, песчанистыми и алевритистыми с редкими прослоями мергеля и седирита, алевритами серыми глинистым, слюдистыми с прослоями глин разных мощностей (от 1,1 до 9,5 м). Общая полная мощность келловейского яруса составляет 50-55 м.

2.4 Гидрогеология и гидроресурсы

    В гидрогеологическом отношении изучаемая местность входит в состав Инсаро-Мокшанского гидрогеологического района Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

    Гидрогеологические условия определяются положением территории в наиболее приподнятой центральной и юго-западной частях Токмовского свода, осложненного с одной стороны зоной Сурско-Мокшанских поднятий, а с другой Муромско-Ломовским прогибом.

   Зона Сурско-Мокшанских поднятий, являющаяся областью питания наиболее мощного среднекаменноугольного водоносного горизонта, заходит своим северо​западным крылом. Неглубокое залегание в сводных частях Сурско-Мокшанских дислокаций карбонатных пород среднего карбона, их высокие фильтрационные свойства, развитие карстовых процессов способствует глубокому проникновению в описываемую толщу инфильтрационных пресных вод. В связи с этим в среднекаменноугольных отложениях вскрыты пресные воды.

     По стратиграфическому принципу, литолого-фациальным особенностям водовмещающих пород на территории района работ выделены следующие водоносные горизонты:

    1.  Водоносный  (локально слабоводоносный)  среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт.

    2.  Водоносный   среднечетвертичный   аллювиально-флювиогляциальный горизонт.

    3.  Водоупорный (слабоводоносный) окский ледниковый горизонт.

    4.  Водоносный         (локально-слабоводоносный) верхнеплиоценово-нижнечетвертичный аллювиальный горизонт.

    5.  Водоносный келловейский терригенный комплекс.

    6.  Водоносная среднекаменноугольная терригенно-карбонатная свита.

    7.  Водоупорный верейский терригенный горизонт.

    8.  Водоносная нижнекаменноугольная терригенно-карбонатная свита. 

  Водоносный (локально слабоводоносный) среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт залегает на всей исследованной площади в долинах реки

Вад. Водовмещающими породами являются пески кварцевые, разнозернистые, нередко глинистые или с прослоями суглинков и глин с включениями грависто-галичного материала. Мощность обводной тощи аллювия колеблется в пределах 15-27 м. Дебиты родников 0,01-0,3 л/с.

   Водоносный среднечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный горизонт приурочен к аллювиально-водноледниковым отложениям и распространен в долинах реки Вад. Водовмещающие породы: пески кварцевые, мелкозернистые глинистые с прослоями суглинков и супесей. Мощность обводненной толщи колеблется от 2,8 до 17,3 м, чаще 8-14 м. Грунтовые воды залегают на глубинах от 0,8 до 8,6 м. Абсолютные отметки кровли 100-145м. По своему характеру воды горизонта безнапорные, пластово-поровые. Водоносный горизонт не отличается хорошей водообильностью. Удельные дебиты скважин не превышают 0,25-0,4л/с до 0,17 л/с.

   Водоносный (локально-слабоводоносный) верхнеплиоценово-нижнечетвертичный аллювиальный горизонт приурочен к плиоценово-нижечетвертичным аллювиальным отложениям, картируется в виде небольших часто изолированных участков. Описываемые отложения выполняют погребные эрозионные долины. Разрез представлен песками кварцевыми, разнозернистыми, чаще среднезернистыми с прослоями суглинков и глин. Мощность отложений 6,0-22,0 м. По условиям залегания воды горизонта безнапорные. В зависимости от рельефа и положения водоносного горизонта в разрезе грунтовые воды вскрываются на глубине 7,3-19,8 м. Верхнеплиоценовый горизонт маловодообилен. Удельный дебит сважин составляет 0,02-0,4л/с, родников - 0,003-0,2л/с.

Водоносный келловейский терригенный комплекс имеют широкое распространение. Нижнекелловейские отложения характеризуются песками, алевритами и прослоями глин, реже мергелями, песчаниками. Обводнены прослои и линзы песков, алевритов, мергелей, песчаников, залегающих среди глин. Мощность келловейского водоносного горизонта 1,0-47,5 м. Воды описываемого горизонта напорные. Уровни устанавливаются на глубинах 3,0-27,3 м. Водообильность отложений незначительна. Дебиты родников невелики и не превышают 0,05 л/с, преобладают 0,01 л/с.

Водоносная среднекаменноугольная терригенно-карбонатная свита. На обширной части Междуречья Мокши и Вада наиболее пригодным для организации крупного централизованного водоснабжения является среднекаменноугольный горизонт. Мощность обводненной толщи составляет 11,0-110,0 м. Водоизмещающими породами являются доломиты, известняки трещиновитые, кавернозные, нередко закарстованные. Верхняя часть раздела до 10-15 м иногда разрушена до щебня. Кровля среднекаменноугольных отложений в пределах поселения залегает на глубине около 42,0 м. Водоносный горизонт - напорный. Водоупорной кровлей служат келовейские глины мощностью 4,2-30 м. Нижним водоупором разделяющий характеризуемый и нижнекаменноугольный водоносный горизонты являются варейские глины мощностью 16-26 м.

    Водоупорный верейский терригенный горизонт. В основании среднекаменноугольной толщи залегает пестроцветная тиррегенная пачка верейского горизонта. Она является разделяющим водоупором между средне и нижнекаменноугольным водоносными горизонтами. Разрез характеризуется глинами голубовато-серыми, серыми плотными, аргелитоподобными, безизвестковыми с прослоями алевритов, песчаников, известняков. Мощность горизонта 16,0-26,0 м.

    Водоносная нижнекаменноугольная терригенно-карбонатная свита пользуется повсеместным распространением. Разрех горизонта представлен известняками микро и тонкозернистыми, пористыми, слабо доломитизированными с включениями гипса. Горизонт содержит высоконапорные воды. Практического значения описываемая толща не имеет.

   Гидрографическая сеть в поселении представлена реками Вад и Вадакша. Течение реки Вад быстрое, глубина от 1,5 до 10 м. Берега чаще крутые, возвышаются над уровнем воды на 1,5-2 м.Река Вад имеет широкую пойму, в некоторых местах достигающую 3 км.

2.5 Почвы

Основными    почвообразующими    породами    на    территории    поселения являются следующие:
    -моренные суглинки

    -флювиогляциальные отложения

    -современные аллювиальные отложения

   Моренные суглинки представляют собой валунные суглинки красноватого цвета с различным содержанием глинистых песчаных частиц. Обычно они не карбонатны и бедны элементами питания.

   Флювиогляциальные отложения имеют преимущественно песчаный и механический состав. Образовались вследствие таяния ледников и возникновения мощных водных потоков, стекающих в пониженные места. Характеризуются низкой влагоемкостью, высокой водопроницаемостью, низкой капиллярностью. Цвет флювиогляциальных песков различен: желтый, серый, бурый.

   Современные аллювиальные отложения имеют значительное распространение на пойме реки Вад. Аллювиальные отложения карбонатные, цвет их разнообразен, начиная от синевато-буроватых тонов до бурых и серо-темных.

   Наибольшее распространение на территории поселения получили серые лесные и светло-серые лесные почвы. Они залегают на волнистой равнине. На пойме реки Вад получили распространение пойменные почвы.

    Серые лесные почвы включают три подтипа:

    -светло-серые лесные почвы;

   -серые лесные почвы;

   -темно-серые лесные почвы;

Структура светло-серых лесных почв комковато-пылеватая. Много кремнеземистой присыпки. Цвет чаще всего коричнево-бурый, безгумусный, возможны лишь гумусовые подтеки по трещинам, ореховато-призматической структуры с иллювиальными пленками. Также, эта почвенная разновидность относится к супесчаной. Содержание физической глины составляет 16,9 %, Преобладающей фракцией является песчаная-48 %. Реакция почвенного раствора слабокислая РН-5,2. Степень насыщенности основания низкая - 78%. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия средняя, составляет 6,3-15,2 мг на 100 гр почвы.

    Серые лесные почвы в данном районе увлажнены, структуру имеют либо легкосуглинистую, либо супесчаную, цвет меняется от серовато-белесого до желто-бурого. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 1,48 %, реакция почвенного раствора среднекислая- РН-5,0. Степень насыщенности основания средняя - 78%. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия средняя и составляет 11,4-10,9 мг на 100 гр почвы.

   Темно-серые лесные почвы увлажнены, комковато-пылеватые, суглинистые, либо тяжело-суглинистые, цвет, в зависимости от глубины слоя, изменяется от серого до желтого.

   Почвенный покров в пойме реки Вад носит значительную пестроту и разнохарактерность, в силу смены материнских пород и колебания уровня грунтовых вод, непостоянства рельефа, смены растительности и характера схода весенних талых вод.

    Пойменные дерновые слоистые почвы большей частью залегают в прирусловой пойме, ежегодно заливаемой и в местах с более быстрым течением весенних вод. Развиваются они на речном наносе по преимуществу легкого механического состава. В профиле нет ясно выраженных генетических горизонтов, есть чередующиеся наслоения, различные по составу, окраске и мощности.

     Пойменная дерновая зернистая почва расположена в центральной части поймы реки Вад. Слоистость профиля почти не выражена, слои однородные по механическому составу зернистой структуры. Почвы влажные, цвет от черного до желтого, комковато-зернистые, тяжело-суглинистые.

    Пойменные болотные тяжелосуглинистые почвы занимают пониженные места на пойме, гумусовый горизонт небольшой мощности 10-15 см, почва всегда находится в сильно увлажненном состоянии, вода выступает при легком продавливании. В отношении хозяйственного использования эти почвы малоценные, требуют значительных мелиоративных мероприятий.

     Пойменные иловато-торфяные почвы характеризуются наличием торфяного, сильно обогащенного минеральными илистыми частицами горизонта, различной мощности. Степень разложения торфов различная, под торфяным горизонтом залегает глеевый.

      Пойменные дерновые зернистые глееватые почвы расположены в пониженных частях поймы. Сформировались на современных аллювиальных отложениях. Слоистость почвы не выражена. Глеевый процесс приводит к значительному ухудшению агрономических свойств почв. Для их улучшения необходимо коренное изменение водно-воздушного режима.

2.6 Инженерно-геологические процессы

    В геоморфологическом отношении поселок Дубитель находится на пойме и 1-ой надпойменной террасе левобережья реки Вад. В геологическом строении участвуют четвертичные аллювиальные и элювиальные отложения. Грунты подразделяются на семь инженерно-геологических элементов:

1  слой - насыпной грунт, глубина 0,9-1,8 м;

2 слой - почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,9 м;

3 слой - песок пылеватый, светло-коричневый, мощность слоя 0,5-3,1 м;

4  слой - песок мелкий, желтовато-серый, глинистый, с прослойками суглинка, мощность слоя 1,2-9,8 м;

5 слой - суглинок полутвердый, коричневый, песчанистый, мощность 0,3-3,2 м;

6  слой - суглинок тугопластичный, светло-коричневый, песчанистый, вскрытая мощность 0,8-1,3 м

7 слой - суглинок  мягкопластичный, голубовато-серый, местами слабозаторфованный, песчанистый. Мощность 0,9-3,8 м.

     Грунтовые воды встречены на глубине 0,5-3,5 м. Глубина промерзания для суглинков-1,5 м, для песков-1,8 м.

2.7 Растительность и животный мир

    Территория Дубительского сельского поселения в составе Зубово-Полянского муниципального района расположена в лесостепной зоне.

     Естественная растительность на территории поселения сохранилась плохо. Степные виды растений сохранились по склонам оврагов и приовражным участкам, в поймах рек.

    Наиболее возвышенные сухие места, водоразделы, незатопляемые участки в пойме заняты заметно остепненными лугами. В травостое преобладают: мятлик, полевица, типчак, а среди разнотравья лапчатка серебристая, тысячелистник, полынь горькая. С переходом в пойму картина резко меняется. Здесь преобладают разнотравно-мятликовые луга, в основном используемые под пастбища.

    Из злаков встречаются: мятлик луговой, тимофеевка, лисохвост. Среди разнотравья - тысячелистник, герань луговая, лютик едкий, подорожник. На пахотных землях из сорняков преобладает осот, василек, вьюнок полевой, лебеда.

    Лесов в Дубительском сельском поселении нет.

    На болотах и в зарослях по рекам встречаются многие виды зверей, птиц, пресмыкающихся и насекомых, которые являются редкими в России и в Мордовии. Из млекопитающих - речные бобры, енотовидная собака, мышь-малютка, сони, летучая мышь.

     На пролете и в постоянных местах обитания можно встретить орлов, лебедей, соколов, серого журавля, различных сов, удодов, разнообразных представителей утиной семьи, серую цаплю и выпь, дятлов, свиристелей, щурок и т.д.

    Фауна рыб водоемов, расположенных в районе, в целом типична для всей Мордовии. В реках и озерах обитают - щука, плотва, голавль, уклейка, сом, лещ, пескарь, вьюн, налим, окунь, ерш, карась и другие виды.

    Пользование животным миром осуществляется республиканской общественной организацией «Союз обществ охотников и рыболовов Республики Мордовия».

    Для   сохранения   видов   и   численности   диких   животных,   птиц   и   рыбы   необходимо:

      1 .Осуществлять охрану охотничьих угодий.

      2.Увеличить объемы финансовых вложений на воспроизводство, проведение ветеринарных и лечебно-профилактических мероприятий.

2.8 Минеральные ресурсы

Полезными ископаемыми край не богат. Объясняется это особенностью геологического   строения.   Твердые,   кристаллические   породы,   залегающие   в

основании всей европейской части нашей страны в районе погружены на глубину от 1,5 до 2 километров, добраться до них очень трудно. Сверху это основание перекрыто слоями осадочных пород: глин, песков, мергелей, доломитов, известняков и других.

2.9 Экологическое состояние

     Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

2.9.1Атмосферный воздух

   Приоритетным фактором состояния среды по степени влияния на здоровье человека является загрязнение атмосферного воздуха.

   Так как основным видом деятельности поселения является сельское хозяйство, то загрязнение атмосферного воздуха связано, большей частью, именно с этой отраслью.

    Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории поселения являются:  взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, оксид серы, углеводороды, сажа.

    Основными источниками вредных выбросов в атмосферу являются объекты теплоснабжения, энергетики, транспортной инфраструктуры,   огромный вклад в

загрязнение атмосферного воздуха поселения вносят автомобили.

 2.9.2 Поверхностные и подземные воды

   Наиболее опасным техногенным процессом на территории является загрязнение поверхностных и подземных вод.

Водоснабжение поселения базируется на подземных водах. Основные проблемы водопользования населения связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, недостаточной санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Население продолжает использовать в питьевых целях

воду из шахтных колодцев. По санитарно-химическим показателям 35,2% исследованных проб воды колодцев не отвечают нормам - в них обнаружено высокое содержание азота аммонийного, нитритов, нитратов, фосфатов, солей железа.

2.9.3 Почвы

    Одним из самых неблагоприятных факторов, влияющих на качество почв района, является эрозия почв.

    Гигиеническое и санитарное состояние почвы неудовлетворительное, что определяется продолжающимся загрязнением почвы за счет техногенных выбросов и бесконтрольного поступления токсических сельскохозяйственных и бытовых отходов.

    Лабораторные исследования почвы свидетельствуют о значительном загрязнении ее как по санитарно-химическим, микробиологическим и гельминтологическим показателям. Наличие в поименных почвах солей тяжелых металлов в концентрации выше фоновых величин указывает на тенденцию накопления токсичных элементов в пахотном горизонте почвы и как следствие, отражается на качестве сельхозпродукции.

Подробно см. Том 5  «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

2.9.4 Окружающая среда и здоровье населения.

При анализе состояния здоровья населения района выявлен рост числа заболевших- с 1989 по 2001 год в 3,9 раза. Особенно заметный рост произошел по следующим группам заболеваний: крови и кроветворных органов, органов пищеварения- в 7,9 раз, врожденным аномалиям- в 7,7 раза. Младенческая смертность в районе увеличилась в 1,6 раза и в 1,4 раза превышает средний показатель по республике. Но медико-географическая оценка территории района не имеет прямой зависимости от геоэкологической ситуации в районе, так как в большей степени состояние здоровья населения зависти от генетических и социально-экономических факторов.

3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1 Анализ населения. Прогноз численности населения

    Определение направленности развития поселения предполагает анализ изменения его численности и структуры населения, которые в значительной мере зависят от социально-экономических и культурных факторов.

    Интенсивный процесс индустриализации Мордовии в 60-70-е годы сопровождался ростом численности городского населения при уменьшении доли сельского. Социально-экономические перемены 80-х, 90-х, 2000-х годов и критическое снижение уровня жизни населения вызвали глубокий демографический кризис и ухудшение ситуации в стране и в Мордовии.

    В 80-е годы началось снижение уровня рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста.

    Численность населения Дубительского сельского поселения на 01.12.2009г. составляет 700 человек.

     - моложе трудоспособного возраста - 140 чел.;

     - трудоспособного возраста - 197 чел.;

     - старше трудоспособного возраста - 376 чел.

    Плотность населения Дубительского сельского поселения составляет 275 чел/км2.

    Следует отметить, что часть территории поселения входит в состав Рязанской области, условной границей разделения является река Вадакша. На стороне Рязанской области находятся 54 частных жилых дома, в которых проживают 80 человек, две скважины МУП «Жилищно-коммунальная служба», Строение завода «Дубитель», мастерская школы.

    Динамика численности населения за предыдущие 3 года приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Анализ численности населения

	№

п\п
	Наименование возрастной группы
	Численность населения за последние годы (чел.)
	Прогноз по внутрихозяйственному расселению (чел.)

	
	
	
	Расчетные периоды

	
	
	2007
	2008
	2009
	2012
	2013

	1
	Трудоспособный возраст
	218
	196
	197
	-
	-

	2
	Пенсионеры
	430
	382
	376
	-
	-

	3
	Моложе трудоспособного возраста
	110
	137
	140
	-
	-

	4
	Всего по Дубительскому с\п
	758
	715
	700
	633
	617


Таблица 2 - Анализ естественного движения населения: прироста (убыли)

	Годы
	2007г.
	2008г.
	2009г.

	Рождаемость, чел.
	-
	3
	1

	Смертность, чел.
	26
	20
	19

	Прирост, чел.
	-26
	-17
	-18


Таблица 3 - Анализ численности населения с разбивкой по основным группам.

	Годы
	Числен

ность населения
	               в.т.ч по основным возрастным группам

	
	
	человек
	%

	
	
	Р <16
	Р 16-60 (55)
	Р>60 (55)
	Р<16
	Р 16-60 (55)
	Р>60(55)

	2007
	758
	110
	218
	430
	14,5
	28,8
	56,7

	2008
	715
	137
	196
	382
	19,2
	27,4
	53,4

	2009
	700
	140
	197
	376
	20
	28,2
	51,8


     По результатам анализа численности населения видно, численность населения Дубительского сельского поселения сокращается в результате низкой рождаемости и высокой смертности.

Под влиянием низкой рождаемости в течение длительного времени в Дубительском   сельском   поселении   сложился   регрессивный   тип   возрастной структуры населения, при котором старшие возроста преобладают над молодыми, что не обеспечивает возможности численного роста населения.

     Таким образом, Дубительское сельское поселение является зоной устойчивой убыли населения. Это - следствие растущей смертности в результате растущей депрессии, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения и возрастной структуры населения.

    Проблемы:

•  Необходимость обеспечения занятости сельского населения

•  Недостаточность занятости населения в сфере услуг и малом бизнесе.

    Проектное     предложение:

•   Закрепление  местного трудового  потенциала в  сельской местности

     (организация курсов по профессиональному обучению)

•  Повышение доли занятых в сфере производства услуг

•  Создание новых рабочих мест

•   Улучшение бытовых условий

•  Увеличение зарплаты, денежное стимулирование за качество и эффективность

•  Развитие частного сектора во всех сферах занятости путём предоставления субсидий и введения льготного налогообложения.

     В 2009 году 17 пар зарегистрировали брак, 12 из них нуждаются в улучшении жилищных условий.

3.2 Занятость

    В Дубительском сельском поселении проживают 700 человек, из них трудоспособного возраста 197 человек.

   Основной вид приложения труда населения - личное подсобное хозяйство, агропромышленный комплекс, обслуживающая сфера.

В социальной сфере заняты 29 человек, из них на железнодорожной станции «Вад» работают 2 бригады железнодорожников (12 человек), в ветеринарной лечебнице-2 человека. В поселении существует пожарная часть(2 машины), вкоторой работают 4 работника. Пожарная часть обслуживает 6 соседних поселений в случае возгорания.

     В поселении действует швейная мастерская ООО «Мария», в ней работают 6 женщин. В ООО «Вектор и компания» занят 1 человек. 5 человек заняты в торговле.

    На сезонных работах за пределами республики находятся 136 человек.

    В поселении 307 сельских подворий, из них 88 содержат скот.

3.3 Структура современного землепользования

    Ориентировочная площадь земель Дубительского сельского поселения в

установленных границах составляет 271 га, в том числе:

     - земли сельскохозяйственного назначения - 76 га;

     - земли населённых пунктов - 181 га;

     - земли лесного фонда- 0,3 га;

     -земли рек, озер  3 га;

      -земли промышленного назначения-10 га.

    На более детальных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению, т.к. при отдельных обстоятельствах изъятия в оценку стоимости земли могут быть введены повышающие коэффициенты.

   За период проведения земельной реформы в Республике Мордовия был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений:

   Закон Республики Мордовия от 12 марта 2009 № 23-3 «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия».

    Закон Республики Мордовия от 25 сентября 2008 № 75-3 «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Мордовия «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия».

     Закон Республики Мордовия от 14 июля 2008 № 58-3 «О порядке отбора муниципальных образований и инвестиционных проектов на представление государственной поддержки для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

   Закон Республики Мордовия от 13 сентября 2007 № 84-3 «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов».

   Закон Республики Мордовия от 20 декабря 2006 № 85-3 «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия».

    Закон Республики Мордовия от 7 июля 2003 № 32-3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Мордовия» (с изменениями и дополнениями).

   Указ Главы Республики Мордовия от 3 апреля 2003 № 52-УГ « О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 31 января 2000 № 10 «О некоторых мерах по обеспечению эффективного использования сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия».

   Постановление Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 2009 № 145 «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Мордовия».

   Постановление Правительства Республики Мордовия от 6 апреля 2009 № 133 «Об утверждении Порядка добычи собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков общераспространенных полезных ископаемых в Республике Мордовия и внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия».

   Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 декабря 2008 № 551 «Об утверждении кадастровой стоимости земель лесного фонда в Республике Мордовия».

    Постановление Правительства Республики Мордовия от 15 сентября 2008 № 413 «О внесении изменений в Подпрограмму «Создание системы кадастра недвижимости (2006-2011 гг)» Республиканской целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного учета объектов недвижимости в Республике Мордовия (2002 - 2008 гг)».

   Постановление Правительства Республики Мордовия от 5 июня 2008 № 251 «О внесении изменений в Положение о Государственном комитете имущественных и земельных отношений Республики Мордовия».

   Постановление Правительства Республики Мордовия от 9 июля 2007 № 320 «О реализации полномочий по принятию решений о включении земельных участков границы населенных пунктов либо исключении земельных участков из границ населенных пунктов».

    Постановление Правительства Республики Мордовия от 21 мая 2007 № 222 «Об организации работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов в Республике Мордовия».

    В 2004 году Госдума РФ приняла поправки к закону "Об ипотеке", которым разрешается ипотека сельхозугодий. Теперь земельные участки становятся предметом залога (кроме земель государственных и муниципальных). Земля рассматривается как объект недвижимого имущества, как объект права, как жизненное пространство, как базис развития всех отраслей поселении

    Таким образом:

   -Ликвидирована государственная собственность на землю.

   -Осуществлен переход к многообразию форм собственности. 

   -Созданы объективные условия для оборота земель.

3.4 Жилищная инфраструктура

   В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками, всего 307 подворий, а также 12 двухэтажных многоквартирных дома по ул. Пионерская.

   Генеральным планом Дубительского сельского поселения предполагается прибавление жилого фонда за счет увеличения площади села со строительством индивидуальных жилых домов, в которых разместятся люди нуждающиеся в жилищной площади, улучшившие свои жилищные условия и возможные мигранты и переселенцы, как с соседних районов Мордовии, так и с прилегающих республик.

3.5 Инженерная инфраструктура

   В целом можно сказать, что Дубительское сельское поселение оборудовано инженерной инфраструктурой, остаются актуальными вопросы обеспечения инженерией отдельных участков поселения.

3.5.1  Электроснабжение

   Собственных источников электроснабжения Дубительское сельское поселение не имеет,   по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

   Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

   Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

3.5.2 Газоснабжение

   Дубительское сельское поселение полностью газифицировано. Годовой расход газа по поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприготовления и горячего водоснабжения составляет - 180600 м3/год.

3.5.3 Водоснабжение

    Централизованным водопроводом оснащены практически все улицы в поселке Дубитель, действуют 3 водозаборных узла- 2 действующих и одна затампованная, которые используются для нужд населения и водоснабжения.

3.5.4 Канализация

    В Дубительском сельском поселении существуют поселковые сети хозяйственно-бытовой канализации, охватывающие здание школы и ряда многоквартирных двухэтажных домов по ул. Пионерская. Сбрасываемые стоки транспортируют на очистные сооружения. В частном секторе (индивидуальной жилой застройки) хозяйственно-бытовые стоки собираются в сборные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения.

3.5.5 Связь и информация

    Дубительское сельское поселение полностью телефонизировано, имеется сотовая связь, которая обеспечивается российскими операторами. Цифровое телевидение и Интернет может подключить любой желающий.

3.6 Дорожная сеть

    Улично-дорожная сеть в Дубительском сельском поселении представлена дорогами с асфальтовым покрытием по ул. Привокзальная и часть ул. Дорожная. Проезжие части улиц, ранее асфальтированные, требуют капитального ремонта.

3.7 Транспортная инфраструктура

3.7.1 Автомобильный транспорт

    Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Дубительского сельского поселения осуществляется ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостанций». 3 раза в день до районного центра ходит автобус. Два раза в день - электричка от станции «Вад». Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.

3.7.2 Железнодорожный транспорт

    По территории поселения проходит железная дорога. В поселке Дубитель находится железнодорожная станция «Вад» Куйбышевской железной дороги.

3.8 Образование. Общеобразовательные школы. Детские дошкольные учреждения.

    В центре поселка Дубитель, по ул. Пионерская д.23, находится средняя общеобразовательная школа, расчетная мощность -400 учеников. Сейчас в ней учатся 106 учеников. В школе работают 16 учителей, в том числе высшей категории-4, первой категории - 10. Всего персонала - 23 человека. Школа была открыта 1932 году. Здание школы каменное трехэтажное. В школе 13 кабинетов, мастерские технического и обслуживающего труда, современный компьютерный класс с выходом в Интернет, группа кратковременного пребывания, актовый зал, буфет. Школьники занимаются пением, играют на музыкальных инструментах, посещают художественный и танцевальный кружки.I
    Также существует спортивный и стрелковый кружки. Около здания школы организована спортивная площадка для занятий спортом подрастающего поколения.

    Детского сада в поселке нет. В бывшем здании детского сада в одной его части находится отделение связи и Сбербанка, 3 жилые квартиры, другая часть пустует.

3.9 Здравоохранение

   Медицинское обслуживание населения Дубительского сельского поселения осуществляется одним медицинским пунктом (Дубительская амбулатория). В медпункте работают 5 человек. Находится он на ул. Дорожная.

    Дубителськая участковая больница на 25 коек функционировала с 1945 года. С 1953 по 1988 год больницу возглавлял Дмитриев Иван Семенович, заслуженный врач Мордовской АССР. В больнице была развернута малая операционная для проведения амбулаторных операционных вмешательств, рентген-кабинет, зубоврачебный кабинет. В 1998 году больница реорганизована в амбулаторию.

     Требуется реконструкция существующего медицинского пункта, оснащение его современным медицинским оборудованием, повышение квалификации врачебного персонала.

3.10 Предприятия торговли и общественного питания

    В настоящее время в Дубительском сельском поселении функционируют 2 продовольственных магазина и 1 хозяйственный. Планируется открытие еще одного магазина. Общее число работников составляет 5 человек.

3.11   Учреждения  социального  обеспечения.  Кредитно  -  финансовые учреждения

    Нормативная обеспеченность по данным направлениям составляет:

   -отделения Сбербанка-1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. человек;

   -отделения связи, их мощность и количество - следует принимать по нормам и правилам федеральных министерств связи.

    В поселении существует одно отделение почтовой связи одно отделение Сбербанка, которые находятся в одной части здания бывшего детского сада. Общее число работников- 5 человек.

3.12 Учреждения культуры и спорта

    Нормативная обеспеченность по учреждениям культуры и искусства составляет 50-60 кв. м площади пола на 1000 человек.

    Нормативная обеспеченность для спортивных залов общего пользования составляет 70-80 кв.м площади пола на 1000 жителей.

    На территории Дубительского сельского поселения действует сельский Дом культуры, где проводятся мероприятия для отдыха и развития населения. Количество работников- 3 человека. В здании клуба функционирует библиотека, здесь работает 1 человек.

    Исходя из существующего положения необходимо, в перспективе реконструировать Дом культуры для нормативной обеспеченности объектов культуры, искусства и спорта с последующей оптимизацией работы по следующим направлениям:

    - расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта, как на платной, так и бесплатной основе;

    -   поддержание   в   нормальном   состоянии   сооружений,   строений   и помещений, с возможной заменой зданий приходящих в негодность;

    -   оснащение   учреждений   современным   оборудованием,   например применения  современных тренажеров и компьютеризация процесса тренировок.

    Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет поселковых, так и за счет республиканских, бюджетных и внебюджетных ассигнований.

3.13 Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

    Нормативная обеспеченность объектами бытового и жилищно-коммунального обслуживания для сельского поселения на 1000 человек должна быть:

    - прачечные - 60 кг белья в смену;

    - химчистки - 3,5 кг вещей в смену;

    - бани - 7 мест.

   Фактическая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания:

    - прачечные - нет;

    - химчистки - нет;

    - общественная баня -20 м .

   Население обслуживает отделение МУП «Жилищно-коммунальная служба».

3.14 Экономика

     Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

     Основная цель концепции Генерального плана состоит в создании условий для достойного уровня жизни населения. При этом под достойным уровнем жизни понимается:

    - обеспечение трудоспособного населения рабочими местами;

    - наличие достаточного количества учебных мест в школе;

    -  создание жилищного фонда в размерах, удовлетворяющих потребности всего  населения,  путем  покупки,  найма и бесплатного  получения жилья для льготников;

    -  достаточный, в два и более раза выше прожиточного минимума уровень заработной  платы  и  не  ниже  прожиточного  минимума  уровень  пенсионного обеспечения.

    В реализации этой цели главное значение приобретает развитие агропромышленного производства, модернизация и формирование обновленной социальной сферы поселения.

    Объекты инфраструктуры должны перейти в ведение органов местного самоуправления, обеспечивающих функционирование и развитие инфраструктурных объектов за счет средств поселкового бюджета.

    Таким образом, перспективная экономическая база поселения должна обеспечивать:

    -  занятость населения с достаточно высоким уровнем доходов, позволяющим осуществлять качественное воспроизводство населения (рабочей силы);

    -   профессиональное разнообразие, наиболее адекватное запросам и интересам жителей;

    -  восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства сельскохозяйственной продукции. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства;

    -  безущербность  производства  по  отношению   к  планировочной  организации поселения и экологической ситуации;

    -  конкурентоспособность    продукции    и    услуг    и    возможность    адаптации производства к рыночной конъюнктуре.

4 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Направления развития производства

    Основным видом деятельности населения Дубительского сельского поселения является социальная сфера и личное подсобное хозяйство.

4.2 Социальная сфера

    На данном этапе социальная сфера Дубительского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. Проектом предусмотрено зонирование объектов социальной сферы в соответствии со сложившейся структурой поселения. Расширение или новое строительство в перспективе должно осуществляться в соответствии с Картой градостроительного зонирования.

    С целью сокращения затрат на строительство новых зданий предложены такие  мероприятия как реконструкция объекта и перепрофилирование объекта.

    Реконструкция объекта предусмотрена в следующих случаях:

    Статья 2-1. при необходимости увеличения проектной мощности объекта (так как строительство двух объектов с одинаковым значением на малых территориях производить не рационально),

    Статья 2-2. при неудовлетворительном техническом состоянии объекта и одновременном излишке проектной мощности,

    Статья 2-3. при уже запланированном мероприятии (согласно Бюджетной росписи на 2008 год по Министерству строительства и архитектуры Республики Мордовия и прогнозу по вводу в эксплуатацию объектов социального значения на 2009-2011гг.),

    Статья 2-4. при наличии излишней площади у объекта и возможности разместить при нем дополнительное учреждение.

    Перепрофилирование предусмотрено в случае необходимости расширения или сужения перечня предоставляемых услуг.

4.2.1 Прогноз численности населения

    Исходя из сложившейся ситуации в Дубительском сельском поселении и предлагаемого Генпланом некоторого увеличения площадей села, на которых предполагается развитие жилой застройки с обеспечением жителей поселения в целом объектами инфраструктуры, что создаст их самодостаточность, можно предположить, что отток молодого населения из поселения после получения в городах республики специального профильного образования сократиться и появятся места приложения труда, стабилизируется рождаемость за счет создания жилищных условий молодым семьям. Руководствуясь вышеизложенным, делаем вывод, что если не будет разработана программа поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы и обеспечение их работой с достойной оплатой, то вероятная численность населения Дубительского сельского поселения на первоочередной и расчетный срок до 2013 года сохранится, либо незначительно значительно снизится.

4.2.2 Объекты образования

    В центре поселка Дубитель находится средняя общеобразовательная школа на 400 мест. Общее количество учащихся 106. Количество работников - 23 человека. Следовательно, школа обеспечивает потребности населения. Здание школы нуждается в реконструкции и капитальном ремонте помещений и инженерных коммуникаций.

   Вследствие предполагаемого роста рождаемости проблема необеспеченности детскими садами в последующие годы будет усугубляться, поэтому очевидна необходимость принятия мер (с активным вовлечением средств бюджета) по увеличению мест в детских садах (в том числе строительство новых объектов, замена ветхих зданий).

   Отсутствие дошкольного образования влечет за собой разный уровень стартовых знаний у детей при поступлении в школу, разный уровень развития речи и других навыков, отличия в степени психологической подготовки к школе, различия в состоянии здоровья дошкольников.

   Кроме того, для решения кадровой проблемы обеспеченности детских садов специалистами при малокомплектных детских садах необходимо предусматривать квартиру для специалиста.

4.2.3 Объекты здравоохранения

    При учреждении здравоохранения в административном центре муниципального образования района необходимо организовывать выдвижной пункт скорой медицинской помощи, для своевременного оказания помощи и транспортировки в больничное учреждение.

     В целях решения кадровой проблемы обеспеченности населения медицинскими специалистами проектом предлагается организовывать при ФАПе квартиру для специалиста, либо предоставлять специалистам, переезжающим на работу в сельское поселение, отдельное жилье.

4.2.4 Учреждения культуры

    На территории Дубительского сельского поселения действует сельский Дом культуры. Данное учреждение нуждается в реконструкции здания и техническом переоснащении, отвечающим современным требованиям.

4.2.5 Объекты спорта

    При здании школы существует спортивная площадка, на которой можно заниматься игровыми видами спорта. Площадка частично оснащена. Территория школы позволяет устройство футбольного поля, дополнительных средств для игр и физического развития подрастающего поколения.

4.3 Транспортная инфраструктура

 4.3.1 Автомобильный транспорт
    Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Республики Мордовия. Они связывают территории региона, обеспечивают жизнь всех городов и населенных пунктов, в которых проживает более 800 тыс. человек, определяют возможности развития экономики, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

    От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентной способности республиканских производителей и улучшения качества жизни населения.

    Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике республики, обеспечивая около 90% от общего объема грузоперевозок (17 млн. тонн в год) и 94% пассажироперевозок (40 млн. пасс, в год), выполняемых всеми видами транспорта.

4.4 Инженерное обеспечение 

4.4.1 Газоснабжение

    Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных    потребителей к   существующим распределительным   сетям высокого, среднего и низкого давлений.

    Применение природного газа в котельных и жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего Петровского сельского поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

4.4.2 Электроснабжение

    Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения.

    На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования.

4.4.3 Водоснабжение

     Проектом предусматривается строительство системы водоснабжения. Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

    Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

	№

п\п
	Наименование


	Нормы водопотребления, л/сутки

	
	Населённые пункты с численностью более 100 человек
	                    150


     Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности.

     Расходы воды для целей пожаротушения, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующей стадии проектирования.

     Источники водоснабжения:

     Возможными источниками водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

     Поверхностные воды:

     Воды рек могут служить источником водоснабжения возможно только после водоподготовки.

     Подземные воды:

     Характеристика приведена в разделе водные ресурсы. Степень изученности подземных вод на территории поселения слабая. Оценка запасов не проводилась по

прогнозной оценке район, в общем, надёжно обеспечен ресурсами подземных вод.

      Необходима специальная гидрогеологическая разведка на подземные воды, оценка и утверждение, выявление месторождений.

      Основными источниками водоснабжения приняты подземные воды.

      Схема водоснабжения:

       Во всех населённых пунктах предусматривается централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, приняты подземные воды.                         Количество подземных артскважин для целей водоснабжения, уточняются в 

следующей стадии проектирования.

       Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

      В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

      а)  для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

     - водозаборные скважины;

     - водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

     - водонапорная башня или подземный резервуар;

     - пожарные открытые водоёмы.

     б) для населённых пунктов с количеством скважин >3 (большим потребным расходом воды)

    - водозаборные скважины с погружными насосами;

    - сборный подземный резервуар;

    - насосная станция II подъёма;

    - водопроводы и разводящая уличная сеть;

    - водонапорная башня или подземный контр резервуар;

    - открытые пожарные гидранты.

      В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

      Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

4.4.4 Канализация

     Сточные воды по улицам одноэтажной застройки от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

      В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

      Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

     В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

     Очистка сточных вод - полная биологическая с системой очистки. Ил, образующийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой.

    Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции, которая перекачивает их на очистные сооружения.

    Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки относительно населённого пункта, на спокойном рельефе.

4.4.5 Связь и информация

    Перенос или строительство новых объектов и сетей связи на территории сельского поселения проектом предполагается в течение срока реализации проекта (20 лет) по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

    Развитие телефонной сети общего доступа планируется реализовать на однотипном оборудовании в виде современных автоматических телефонных станций   и     организации     межстанционной   связи      по       технологии SDH с использованием волоконно-оптических линий связи, с возможностью реализации кольцевой защиты передаваемого трафика.

    Предполагается развитие услуг по эксплуатации сети IPTV. Сигнал IPTV предлагается передавать по каналу, основанному на технологии ADSL 2+, с помощью которого абонентам предоставляется широкополосный доступ в Интернет.

   Без развития связи, без высокого качества невозможно ускорение научно-технического прогресса (НТП). Цель современной связи - обеспечить при наименьших затратах наибольший объем передаваемой информации.

   Реализуя проект цифровое телевидение в России, до 2015 года, необходимо произвести модернизацию ТВ передающих центров для организации цифрового телевизионного вещания.

4.5 Зоны с особыми условиями использования территории

    Целью политики органов местного самоуправления Дубительского сельского поселения в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

    Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

    Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории.

    В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории района проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

   Статья 2-5. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

   Статья 2-6. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

   Статья 2-7. Водоохранные зоны.

4.5.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

   В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

    Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее также - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

   На схеме территориального планирования Дубительского сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения.

   На территории поселения расположены следующие объекты и сооружения, для которых предусматривается организация санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

   Расстояние от распределительного газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

   Охранные зоны магистрального газопровода высокого давления устанавливается в размере 25 м, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов».       Также для магистрального газопровода высокого давления устанавливается санитарный разрыв в зависимости от диаметра трубы и составляет 350 м., в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

   Охранные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 100 метров в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов».      Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 300 м, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

   Санитарно-защитные зоны проектируемых полигонов ТБО и скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, устанавливаются в размере 500 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. От закрытых скотомогильников санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 1000 м.

ЗАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»

Свидетельство СРО-П-014-05082009- 13-0002 от 09 июля 2010г.

Заказчик: Администрация Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия
Объект:  Генеральный план и правила землепользования и застройки

Дубительского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Том 3 

Графические материалы М 1:25000, М 1:10000

Заказ: № 22-ГМ
Генеральный директор
Л.В. Герасименко

Главный инженер проекта
А.Ю. Ацапкин

Главный архитектор проекта
Т.И. Антошкина

Саранск 2010

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и гарантирует патентную способность и патентную чистоту впервые применяемых при разработанных в проекте технологических процессов, оборудования приборов, конструкций, материалов и изделий, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения и выдача авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения.

Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0002 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ЗАО «Проектный институт «Мордовагропромпроект» ИНН 1326034134,                     ОГРН 1021300978764 на основании решения Президиума саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций» №19 от 09.07.2010г.

Главный инженер проекта                                                                   А.Ю. Ацапкин
Состав проекта 

	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Приме-чание

	Том 1
	23-ПЗ
	Общая пояснительная записка
	

	Том 2
	122-ПЗЗ
	Правила землепользования и застройки
	

	Том 3
	22-ГМ
	Графические материалы М 1:25000, М1:10000
	

	Том 4
	23-ГМ
	Графические материалы М 1:2000
	

	Том 5
	23-ООС
	Охрана окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду
	


Состав проектных, графических материалов:

	№

п/п
	Наименование документа
	Масштаб
	Гриф секретности
	Количество экземпляров

	1
	Генплан
	1:25000
	-
	

	2
	Опорный план
	1:25000
	-
	

	3
	Транспортная схема
	1:25000
	-
	

	4
	Схема экологических и техногенных ограничений
	1:25000
	-
	

	5
	Карта градостроительного зонирования
	1:10000
	-
	


ЗАО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»

Свидетельство СРО-П-014-05082009- 13-0002 от 09 июля 2010г.

Заказчик: Администрация Дубительского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района

Объект:  Генеральный план и правила землепользования и застройки Дубительского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия

Том 5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

                                                                                                                               Шифр объекта   23-ООС
Генеральный директор





Л.В. Герасименко

Главный архитектор проекта




Т.И. Антошкина

Главный инженер проекта




А.Ю. Ацапкин

Саранск 2010

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и гарантирует патентную способность и патентную чистоту впервые применяемых при разработанных в проекте технологических процессов,  оборудования приборов, конструкций, материалов и изделий, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения и выдача авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения.

Свидетельство СРО-П-014-05082009-13-0002 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ЗАО «Проектный институт «Мордовагропромпроект» ИНН 1326034134, ОГРН 1021300978764 на основании решения Президиума саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектных организаций» №19 от 09 июля 2010г

Главный инженер проекта                                                          А.Ю. Ацапкин

АВТОРСКИЙ ЛИСТ
	Должность 
	Инициалы, фамилия
	Подпись 

	Главный архитектор проекта
	Т.И. Антошкина
	

	Инженер 
	Г.Р. Нугаева
	

	Инженер-эколог
	Н.Ю. Парамонова 
	


СОСТАВ ПРОЕКТА 

	Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Приме-чание

	Том 1
	23-ПЗ
	Общая пояснительная записка
	

	Том 2
	122-ПЗЗ
	Правила землепользования и застройки
	

	Том 3
	22-ГМ
	Графические материалы М 1:25000,

М 1:10000
	

	Том 4
	23-ГМ
	Графические материалы М 1:2000
	

	Том 5
	23-ООС
	Охрана окружающей среды. 

Оценка воздействия на окружающую среду
	


Содержание
Введение
7

1
Исходная ситуация
14
1.1    Природные условия и ресурсы
14
1.1.1 Климат
 14
1.1.2 Рельеф и геоморфология
 14
1.1.3 Геология
 15
1.1.4 Опасные геологические процессы
16
1.1.5 Гидрогеология и ресурсы подземных вод
 16
1.1.6 Гидрография и ресурсы поверхностных вод
 17
1.1.7 Полезные ископаемые
 18
1.1.8 Почвы
18
1.1.9 Растительность
20
1.1.10
Природные рекреационные ресурсы
20
2 Оценка природно-ресурсного потенциала
22
3 Зоны с особыми условиями использования территории
23
3.1 Зоны особо охраняемых территорий
23
3.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия
23
3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий
28
3.2. Санитарно-защитные и охранные зоны
29
3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
33
3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
34
3.5 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
37
3.6. Зоны залегания полезных ископаемых
37
3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ
38
4
Санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду и население
41
4.1 Источники и уровень загрязнения атмосферы
41
4.2 Источники и уровень загрязнения поверхностных вод
42
4.3 Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод
43
4.4 Источники и уровни физического воздействия
45
5
Оценка существующей экологической ситуации
48
5.1 Система обращения с отходами производства и потребления
48
5.2 Санитарно-гигиеническая оценка ситуации
49
5.4 Факторы экологического риска
52
6 Экологическое зонирование территории по возможности использования для градострои​тельной деятельности
54
7 Экологический каркас территории проектирования
55
8 Санитарная очистка территории
57
9 Мероприятия по охране окружающей среды
58
9.1 Охрана атмосферного воздуха
58
9.2 Охрана водных ресурсов
58
9.3 Захоронение и утилизация отходов производства и потребления, охрана почв
59
9.4 Мероприятия по захоронению биологических отходов:
60
9.5 Мероприятия по мониторингу окружающей среды
60
9.6 Озеленение, обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации
60
9.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира:
61
9.8 Мероприятия по организации новых особо охраняемых природных территорий:
61
9.9 Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры
61
10. Оценка экологической ситуации в условиях реализации мероприятий генерального плана
                                                                                                                                                     63
11. Условия и рекомендации к реализации мероприятий территориального планирования в
области охраны окружающей среды
65
Заключение                                                                                                                                                                       68

Приложение
Схема экологических и техногенных ограничений М 1:25000
69
Введение
Проект разработан в соответствии с законодательством Российской Феде​рации и Республики Мордовии:
1)    Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный   кодекс   Российской   Федерации   (с   изменениями   от 23.12.2009 г.)»;
2)    Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 24.06.2009 г.);
3)    Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 24.06.2009 г.);
4)    Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.) «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 24.06.2009 г.);
5)    Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ»;
6)    Федеральный закон Российской Федерации о 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»;
8)  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 17.07.2009 г.);
9)  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государ​ственной или муниципальной собственности»;
10)  Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О вне​сении   изменений   в отдельные законодательные акты РФ в части уста​новления порядка резервирования земель для государственных или му​ниципальных нужд»;

11) Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе​дерации» (с изменениями от 28.11.2009 г.);
12) Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 14.03.2009 г.);
13) Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О не​драх»;
14) Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 30.12.2008 г.); Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями
от 03.12.2008 г.);
15) Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объ​ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 23.06.2008 г.);
16)  Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 25.11.2009 г.);
17)  Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30.12.2008 г.);
18)  Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об ох​ране атмосферного воздуха» (с изменениями от 30.12.2008 г.);
19)  Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде​рации» (с изменениями от 22.09.2009 г.);
20)  Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О ра​диационной безопасности населения» (с изменениями от 23.07.2008 г.);
21)  Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; (с измене​ниями от 30.12.2008 г.);

22)  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об от​ходах производства и потребления» (с изменениями от 30.12.2008 г.);
23)  Федеральный закон Российской Федерации от 22 марта 2003 г. №34-Ф3 «О за​прете производства и оборота этилированного бензина в Российской Федерации»;
24)  Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с из​менениями от 8.05.2009 г.);
25)  Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»; (с изменениями от 30.12.2008 г.);
26) Постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
27)  Постановление  правительства  Российской   Федерации  от  26  апреля  2008 г.№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного на​следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 10.03.2009 г.);
28)  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 г. Москва «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»;
29) Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
30) Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации» (с изменениями от 1.12.2009 г.);
31)  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа​нию» (с изменениями от 18.05.2009 г.);
32)  Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке ут​верждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (с изменениями от 10.03.2009 г.);
33)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июля 2007 г. № 56 «Об утверждении ГН 2.2.5.2241-07. Предельно допустимые кон​центрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;
34)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-тября 2007 г. №75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйст​венно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;
35)  Постановление ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опас​ных производственных объектов, связанных с пользованием недрами»;
36)  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.1997 г. № 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий»;
37)  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно​му надзору от 7 февраля 2007 г. № 56 «Об утверждении формы разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
38)  Приказ МПР РФ от 13 апреля 2009 г. №87 «Об утверждении Методики исчис​ления  размера  вреда,  причиненного водным объектам  вследствие нару​шения водного законодательства»;
39)  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно​му надзору от 5 апреля 2007 г. № 204 «Об утверждении формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка заполне​ния и представления формы Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду» (с изменениями и дополнениями от 27 марта 2008 г.);
40)  Приказ МПР РФ от 16 июля 2007 г. № 186 «Об утверждении Правил внесения сведений в государственный водный реестр»;
41)  Приказ МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении Методических ука​заний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов»;
42)  Приказ Минприроды России от 31 октября 2008 г. N 300 "Об утверждении Ад​министративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере приро​допользования по исполнению государственной функции по контролю и над​зору за соблюдением в пределах своей компетенции требований законодатель​ства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха"
43)  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно​му надзору от 12 сентября 2007 г. №626 «Об утверждении Методических ре​комендаций по администрированию платы за негативное воздействие на окружающую среду в части выбросов в атмосферный воздух»;

44) Приказ МПР РФ от 11 октября 2007 г. № 265 «Об утверждении границ бассей​новых округов»;
45)  Приказ Минприроды России от 8 июля 2009 г. N 205 "Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточ​ных вод и (или) дренажных вод, их качества"
46) Приказ МПР РФ от 12 декабря 2007 г. № 328 «Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты»;
47)  Постановление Правительства Республики Мордовия от 24 марта 2008 г. N 99 "О Республиканской программе по улучшению демографической ситуа​ции в Республике Мордовия на 2008-2012 годы"
Градостроительное обоснование разработано в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:
1)   СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
2)   СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, эксперти​зы и утверждения градостроительной документации»;
3)   СНиП 11-02-96   «Инженерные  изыскания для  строительства. Основные по​ложения»;
4)   СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
5)   СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопле​ния»;
6)   СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;
7)   СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;
8)   СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
9)   СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;
10) СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» (с изменениями и дополнениями от
30.04.2003 г.);
11)СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 12) СанПиН   42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 13) СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест»;
14)СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (с изменениями и дополнениями от 25.04.2007 г.);
15)  СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
16)  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
17)СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями и дополнениями от 7.04.2009 г.);
18)СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси​фикация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и допол​нениями от 6.10.2009 г.);
19)СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
20)СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защита населения от воздей​ствия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропе​редачи переменного тока промышленной частоты»;
21)СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;
22)СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
23)СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства»;
24)СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; 25)СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов»;
26)«Правила охраны магистральных трубопроводов». Утверждены Постановле​нием Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9 (с изм. от 23.11.1994г. №61); 27)«Правила устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.гЭнергоатомиздат, 1985г;

28)«Правила охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578; 29)«Правила охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. №71;
30)ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест;
31)ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
32)ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультива​ции земель»;
33)Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 5 ноября 1996 г.;
34)Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышлен​ных предприятий, групп предприятий. - М.: РЭФИА, 1998 г.;
35)РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления крас​ных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
36)Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселе​ний, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М., 1994 г.; 

37) Руководство по подготовке экологически обеспеченных инвестиционных
проектов. - М.: Изд-во Научного и учебно-методического центра, 2001 г.; 

38)Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при
проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. - М.:
Федеральный дорожный департамент, 1995г.

1 Исходная ситуация
1.1 Природные условия и ресурсы
1.1.1 Климат
   Климат района умеренно-континентальный. Безморозный период продолжается от 120 до 130 дней в году, а средняя годовая температура достигает +4°С. Характер сезонов по годам отличается разнообразием. Температурные пределы, внутри которых держатся и зимняя стужа и летняя жара,- от -44° до +38°С.
    В целом осадков выпадает достаточное количество, однако и по сезонам и по раз​личным годам они распределяются неравномерно. Летом район периодически страдает от засухи, иногда выпадают обильные ливни, вызывающие паводки в реках.
    Среднесуточные температуры выше 10°С наступают 30 апреля - 2 мая, заканчива​ются 20-25 сентября.       Сумма положительных температур выше 10° составляет 2280-2390°С, а с температурой выше 15°С - 1700-1780°С.
   Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая макси​мальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100-115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.
    Направление ветра оказывает немаловажное влияние на температурный режим и распределение осадков. Преобладающими ветрами здесь являются юго-западные и запад​ные, как более благоприятные по сочетанию тепла и влаги для нормального развития рас​тений.
1.1.2 Рельеф и геоморфология
    Рельеф территории поселения носит равнинный характер с общим падением местно​сти к долине реки Вад. Западная часть поселения представляет собой полого-волнистую рав​нину, изредка расчлененную сетью оврагов на широкие равнинные водораздельные склоны. Микрорельеф на этих склонах выражен наличием разбросанных мелких бессточных запа​дин и блюдец. Восточная часть представлена поймой реки Вад. Пойма носит характер сла​боволнистой равнины, но встречаются микро и макропонижения, холмики и увалы. Пони​женные места поймы заболочены и кочковаты, возвышенные представляют собой хорошие сенокосы и пахотные угодья.
    В геоморфологическом отношении поселок Дубитель находится на пойме и 1-ой надпойменной террасе левобережья реки Вад. В геологическом строении участвуют чет-

вертичные аллювиальные и элювиальные отложения. Грунты подразделяются на семь ин​женерно-геологических элементов:
1  слой - насыпной грунт, глубина 0,9-1,8 м;
2 слой - почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,9 м;
3 слой - песок пылеватый, светло-коричневый, мощность слоя 0,5-3,1 м;
4  слой - песок мелкий, желтовато-серый, глинистый, с прослойками суглинка, мощность слоя 1,2-9,8 м;
5 слой - суглинок полутвердый, коричневый, песчанистый, мощность 0,3-3,2 м;
6  слой - суглинок тугопластичный, светло-коричневый, песчанистый, вскрытая мощность 0,8-1,3 м
7 слой - суглинок мягкопластичный, голубовато-серый, местами слабозаторфованный, песчанистый. Мощность 0,9-3,8 м.
Грунтовые воды встречены на глубине 0,5-3,5 м. Глубина промерзания для суглин​ков-1,5 м, для песков-1,8 м. 

1.1.3 Геология
    В  геологическом строении территории, куда относится и сельское поселение, при​нимают участие каменноугольные, юрские, меловые, неогеновые, и четвертичные отло​жения.
   Основные водозаборы питьевого и хозяйственного отложения приурочены к ка​менноугольным отложениям.
   Каменноугольная система представлена повсеместно нижним и средним отделом. Планируемая территория Дубительского сельского поселения расположена в пре​делах центральной части Республики Мордовия. На основании анализа орографических, гидрогеологических, инженерно-геологических условий и инженерно-строительного рай​онирования на территории выделены следующие категории для градостроительного ос​воения:
    Неблагоприятные зоны; Ограниченно-благоприятные зоны; Благоприятные зоны.
1  Зона неблагоприятная для строительства, в которую включены низкие и высокие пойменные террасы, подверженные затоплению весенними паводковыми водами, а также территории современного оврагообразования, эрозии и территории долин мелких рек и речек.
2  Зона ограниченно-благоприятная для строительства, которая охватывает различ​ные формы повышения и понижения рельефа. Неглубокие овраги и балки. 3 Зона благоприятная для строительства занимает значительную часть района, с уклонами поверхности до 10%.
Территория Дубительского сельского поселения относится к зоне ограйиченно бла​гоприятной для строительства.
1.1.4  Опасные геологические процессы
   Для проектируемой территории характерны эрозионные процессы.
   Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва.
   Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делю​виального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.
   Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:
•     крутизны и длины склона;
•     состава слагающих пород;
•    режима атмосферных осадков;
•     интенсивности весеннего снеготаяния;
•     характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).
     Учитывая наличие эрозионных процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная под​готовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная за​щита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основ​ные положения».
1.1.5 Гидрогеология и ресурсы подземных вод
    В гидрогеологическом отношении изучаемая местность входит в состав Инсаро-Мокшанского гидрогеологического района Приволжско-Хоперского артезианского бас​сейна.
    Гидрогеологические условия определяются положением территории в наиболее приподнятой центральной и юго-западной частях Токмовского свода, осложненного с од​ной стороны зоной Сурско-Мокшанских поднятий, а с другой Муромско-Ломовским про​гибом. 
    Зона Сурско-Мокшанских поднятий, являющаяся областью питания наиболее мощного среднекаменноугольного водоносного горизонта, заходит своим северо​западным крылом. Неглубокое залегание в сводных частях Сурско-Мокшанских дислока​ций карбонатных пород среднего карбона, их высокие фильтрационные свойства, разви​тие карстовых процессов способствует глубокому проникновению в описываемую толщу инфильтрационных пресных вод. В связи с этим в среднекаменноугольных отложениях вскрыты пресные воды.
     По стратиграфическому принципу, литолого-фациальным особенностям водовме-щающих пород на территории района работ выделены следующие водоносные горизонты:
1.   Водоносный (локально слабоводоносный) среднечетвертично-современный аллювиальный горизонт.
2.   Водоносный среднечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный гори​зонт.
3.   Водоупорный (слабоводоносный) окский ледниковый горизонт.
4.   Водоносный                                                                                                                                                                             (локально-слабоводоносный)                                                                                                                                                                              верхнеплиоценово-нижнечетвертичный аллювиальный горизонт.
5.   Водоносный келловейский терригенный комплекс.
6.   Водоносная среднекаменноугольная терригенно-карбонатная свита.
7.   Водоупорный верейский терригенный горизонт.
8.   Водоносная нижнекаменноугольная терригенно-карбонатная свита. /.

 1. 6 Гидрография и ресурсы поверхностных вод
    Гидрографическая сеть в поселении представлена реками Вад и Вадакша. Течение реки Вад быстрое, глубина от 1,5 до 10 м. Берега чаще крутые, возвышаются над уровнем воды на 1,5-2 м.Река Вад имеет широкую пойму, в некоторых местах достигающую 3 км.
   По химическому составу, воды носят гидрокарбонатный характер с общей минера​лизацией, изменяющейся от малой и средней (0,2 - 0,4 мг/л) в период весеннего полово​дья, до средней и повышенной (0,4 - 0,9 мг/л) в меженные периоды, с общей жесткостью соответственно от мягкой до умеренно жесткой.
    Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего поло​водья до 4 -5 метров на более крупных реках, и 1,5 - 2,0 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки прилегающие к ним.
    Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный пе​риод незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.
     Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

    Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, воз​можна в течение трех летних месяцев.
    В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной мине​рализацией и жесткостью.
1.1.7  Полезные ископаемые
   Полезными ископаемыми край не богат. Объясняется это особенностью геологиче​ского строения. Твердые, кристаллические породы, залегающие в основании всей евро​пейской части нашей страны в районе погружены на глубину от 1,5 до 2 километров, доб​раться до них очень трудно. Сверху это основание перекрыто слоями осадочных пород: глин, песков, мергелей, доломитов, известняков и других.
1.1.8 Почвы
    Основными почвообразующими породами на территории поселения являются сле​дующие:
-моренные суглинки
-флювиогляциальные отложения
-современные аллювиальные отложения
   Моренные суглинки представляют собой валунные суглинки красноватого цвета с различным содержанием глинистых песчаных частиц. Обычно они не карбонатны и бедны элементами питания.
   Флювиогляциальные отложения имеют преимущественно песчаный и механиче​ский состав. Образовались вследствие таяния ледников и возникновения мощных водных потоков, стекающих в пониженные места. Характеризуются низкой влагоемкостью, высо​кой водопроницаемостью, низкой капиллярностью. Цвет флювиогляциальных песков раз​личен: желтый, серый, бурый.
    Современные аллювиальные отложения имеют значительное распространение на пойме реки Вад. Аллювиальные отложения карбонатные, цвет их разнообразен, начиная от синевато-буроватых тонов до бурых и серо-темных.
     Наибольшее распространение на территории поселения получили серые лесные и светло-серые лесные почвы. Они залегают на волнистой равнине. На пойме реки Вад по​лучили распространение пойменные почвы.
Серые лесные почвы включают три подтипа:
-светло-серые лесные почвы;
-серые лесные почвы;
-темно-серые лесные почвы; 
    Структура светло-серых лесных почв комковато-пылеватая. Много кремнеземи​стой присыпки. Цвет чаще всего коричнево-бурый, безгумусный, возможны лишь гумусо​вые подтеки по трещинам, ореховато-призматической структуры с иллювиальными плен​ками. Также, эта почвенная разновидность относится к супесчаной. Содержание физиче​ской глины составляет 16,9 %, Преобладающей фракцией является песчаная-48 %. Реак​ция почвенного раствора слабокислая РН-5,2. Степень насыщенности основания низкая -78%. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия средняя, составляет 6,3-15,2 мг на 100 гр почвы.
     Серые лесные почвы в данном районе увлажнены, структуру имеют либо легкосуг​линистую, либо супесчаную, цвет меняется от серовато-белесого до желто-бурого. Со​держание гумуса в пахотном слое составляет 1,48 %, реакция почвенного раствора сред-некислая- РН-5,0. Степень насыщенности основания средняя - 78%. Обеспеченность под​вижными формами фосфора и калия средняя и составляет 11,4-10,9 мг на 100 гр почвы.
    Темно-серые лесные почвы увлажнены, комковато-пылеватые, суглинистые, либо тяжело-суглинистые, цвет, в зависимости от глубины слоя, изменяется от серого до жел​того.
    Почвенный покров в пойме реки Вад носит значительную пестроту и разнохарак​терность, в силу смены материнских пород и колебания уровня грунтовых вод, непостоян​ства рельефа, смены растительности и характера схода весенних талых вод.
   Пойменные дерновые слоистые почвы большей частью залегают в прирусловой пойме, ежегодно заливаемой и в местах с более быстрым течением весенних вод. Разви​ваются они на речном наносе по преимуществу легкого механического состава. В профиле нет ясно выраженных генетических горизонтов, есть чередующиеся наслоения, различные по составу, окраске и мощности.
    Пойменная дерновая зернистая почва расположена в центральной части поймы ре​ки Вад. Слоистость профиля почти не выражена, слои однородные по механическому со​ставу зернистой структуры. Почвы влажные, цвет от черного до желтого, комковато-зернистые, тяжело-суглинистые.
     Пойменные болотные тяжелосуглинистые почвы занимают пониженные места на пойме, гумусовый горизонт небольшой мощности 10-15 см, почва всегда находится в сильно увлажненном состоянии, вода выступает при легком продавливании. В отношении хозяйственного использования эти почвы малоценные, требуют значительных мелиора​тивных мероприятий.

    Пойменные иловато-торфяные почвы характеризуются наличием торфяного, силь​но обогащенного минеральными илистыми частицами горизонта, различной мощности. Степень разложения торфов различная, под торфяным горизонтом залегает глеевый.
    Пойменные дерновые зернистые глееватые почвы расположены в пониженных частях поймы.       Сформировались на современных аллювиальных отложениях. Слоистость почвы не выражена. Глеевый процесс приводит к значительному ухудшению агрономиче​ских свойств почв. Для их улучшения необходимо коренное изменение водно-воздушного режима.
1.1.9 Растительность
   Территория Дубительского сельского поселения в составе Зубово-Полянского му​ниципального района расположена в лесостепной зоне.
     Естественная растительность на территории поселения сохранилась плохо. Степ​ные виды растений сохранились по склонам оврагов и приовражным участкам, в поймах рек.
    Наиболее возвышенные сухие места, водоразделы, незатопляемые участки в пойме заняты заметно остепненными лугами. В травостое преобладают: мятлик, полевица, тип​чак, а среди разнотравья лапчатка серебристая, тысячелистник, полынь горькая. С перехо​дом в пойму картина резко меняется. Здесь преобладают разнотравно-мятликовые луга, в основном используемые под пастбища.
    Из злаков встречаются: мятлик луговой, тимофеевка, лисохвост. Среди разнотравья - тысячелистник, герань луговая, лютик едкий, подорожник. На пахотных землях из сор​няков преобладает осот, василек, вьюнок полевой, лебеда.
    Лесов в Дубительском сельском поселении нет.
1.1.10 Природные рекреационные ресурсы
    Территория Дубительского сельского поселения является частью Центральной Мо​сковской котловины. Здесь развиты ландшафты южнолесных, водноледниковых, волни​сто-увалистых равнин со смешанными мелколиственными, широколиственными лесами.
    Потенциал района позволяет наращивать рекреационную емкость района. Основ​ными направлениями рассматриваются экологический туризм, санаторный отдых, промы​словый туризм.
    Базой для развития рекреационного направления является развитие инфраструкту​ры и материально-технической базы.
    В рыночных условиях необходимо максимальное использование уже существую​щих основных фондов и коммуникаций - зданий, хозяйственных блоков, водопроводов и т.д.
    При основной ориентации рекреационной зоны на отдыхающих извне, необходимо организовывать места отдыха местного населения — базы кратковременного отдыха, дома рыбака и т.д.
    Важным аспектом является взаимное стимулирование развития агропромышленно​го и рекреационного направлений. Возможно развитие сельскохозяйственных предпри​ятий, ориентированных на потребности отдыхающих (агропродукции для санаториев, для туристов). Вместе с тем, возможна организация экологического туризма с размещением отдыхающих в гостевых домах местных жителей на территории деревень.
1   Ландшафтно-рекреационный потенциал поселения значителен.
2   Рекреационные возможности снижены из-за широкого развития водной эрозии в лесу.
3  Выборчно-благоприятными являются леса в развитой эрозии.
4 Малоблагоприятными являются леса с сильно развитой овражной сетью и мелко​лесье с вырубкой.
5  Неблагоприятные — сельскохозяйственные земли, поймы мелких рек.

2       Оценка природно-ресурсного потенциала
Природно-ресурсный потенциал в границах проектирования определяется:
•     Ресурсами поверхностных вод: рек, прудов, озер;
•     Наличием ресурсов полезных ископаемых: - песок, глина.
•     Почвенными ресурсами.
•     Природными рекреационными ресурсами акваторий и пойм рек; акваторий и прибрежных зон прудов и озер.

3  Зоны с особыми условиями использования территории
    Зоны с особыми условиями использования территории - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраняемых объектов (зоны охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источ​ников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законо​дательством Российской Федерации ст. 1ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
     Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах муниципального образования могут быть вьщелены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
3.1 Зоны особо охраняемых территорий
    Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные уча​стки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстети​ческое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты поста​новлениями федеральных органов государственной власти, органов государст​венной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного са​моуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и, для которых установлен особый правовой режим.
3.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия
   В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры (таблица 1).
Согласно «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу не​движимых объектов культурного наследия»:
Памятники истории и культуры - состоящие на государственном учете матери​альные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
    Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объ​ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде​рации».

   Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде​рации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории истори​ко-культурного значения:
объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие ис-торйко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты архео​логического наследия;
объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие ис-торико-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;
объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального обра​зования.
Зоны охраны объектов историко-культурного наследия
   Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории уста​навливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулиро​вания застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшаф​та.
   Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении уста​навливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную дея​тельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природ​ной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пре​делах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строи​тельство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции суще​ствующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой уста​навливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйст​венную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и содруже-ний в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водо​емы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
    Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон ут​верждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отно​шении объектов культурного наследия федерального значения - органом государствен​ной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным орга​ном охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного насле​дия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
    Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требова​ния к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах дан​ных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации."
На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объ​екта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается пас​порт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, состав​ляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содер​жащиеся в реестре.
    Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).
   Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях пре​дотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерь​ера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвраще​ния других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а

также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.
                    Таблица 1 - Памятники истории и культуры Дубительского сельского поселения
	Наименование объекта культурного на​следия (памятника истории и культуры)
	Местонахождение
	Датировка

	Мемориальные памятники истории местного значения

	«Памятник Войнам погибшим в годы ВОВ»
	п. Дубитель
	XX


     Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях пре​дотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерь​ера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвраще​ния других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.
   В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его ис​торической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объ​екта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйст​венной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
   Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется про​ектом зон охраны объекта культурного наследия.
    Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении уста​навливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную дея​тельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природ​ной среды объекта культурного наследия.
    Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г.№316 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурно​го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом следующих требований:
•     запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) истори​ко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
•     ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, про​порций и параметров, использования отдельных строительных материа​лов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых ар​хитектурных форм;
•    ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (авто​стоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регу​лирование проведения работ по озеленению;
•    обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;
•    сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
•    благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, ти​пологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;
•    иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
   Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пре​делах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строи​тельство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции суще​ствующих зданий и сооружений.
   Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой уста​навливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйст​венную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооруже​ний в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, во​доемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурно​го наследия.
   На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муни​ципального)   значения   и   положительного   заключения   государственной   историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурногонаследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Фе​дерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.
    Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на ос​новании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, под​лежат государственной регистрации.
   Согласно СНиП 2.07.01-89* расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:
•     100 мв условиях сложного рельефа;
•     50 м на плоском рельефе;
•     15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих);
•     5 м до других подземных инженерных сетей.
    В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2м- неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.
3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий
    Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с измене​ниями, внесенными Федеральными законами от 30.12.2001 г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
•     государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
•     национальные парки;
•     природные парки;
•     государственные природные заказники;
•     памятники природы;
•    дендрологические парки и ботанические сады;
•     лечебно-оздоровительные местности и курорты.
    На территории с.п. Дубительское не расположено ни одного объекта ООПТ.

3.2. Санитарно-защитные и охранные зоны
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри​ятий, сооружений и иных объектов». - М.: Минздрав РФ, 2008г.
    Для проектируемой территории это санитарно-защитные зоны производственных объектов, кладбищ, канализационных очистных сооружений (КОС), распределительного газопровода, высоковольтных ЛЭП, железной и автомобильных дорог, где градо​строительная деятельность допускается ограниченно.
    Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здо​ровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санатори​ев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
    По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспе​чивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
    В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са​нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу 01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) -
от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с клас​сификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (оконча​тельной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.
    Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.
   Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.
   Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/коммунальных предприятий/объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой про​изводственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на тер​ритории санитарно-защитных зон (Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. - М.: РЭФИА, 1998г.).
    К основным источника загрязнения окружающей среды (в скобках - размер сани-тарно-защитной зоны либо санитарного разрыва):
- свалки и полигоны ТБО (до 1000 м);
- скотомогильники (1000 м - захоронение в ямах, 500 м - ямы «Беккари» и закон​сервированные скотомогильники);
- мол очно-товарные фермы (300 м);
- свинофермы и фермы КРС (300 м);
- автомобильные дороги (санитарный разрыв 50 м);
- сельские кладбища (50 м);
- воздушные линии электропередачи 110 кВ (санитарный разрыв 20 м);
- воздушные линии электропередачи 35 кВ (санитарный разрыв 15м);
- складские территории (50 м).
Объекты размещения твердых бытовых и промышленных отходов Собственной санкционированной свалки для вывоза твердо бытовых отходов (ТБО) с.п.Дубительское не имеет. Вывоз ТБО производится Зубовским ЖКХ. 

    Не допускается размещение свалки на:
•    территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источни​ков;
•    во всех зонах охраны курортов;
•    в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;
•    в местах выклинивания водоносных горизонтов;
• в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. Размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбро​сов в атмосферу. Границы зон устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. На участке, намеченном для размещения полигона, прово​дятся санитарное обследование, геологические и гидрогеологические изыскания.
    Перспективными являются места, где выявлены глины и тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2м. Целесообразно участки под свалки и по​лигоны выбирать с учетом наличия в СЗЗ зеленых насаждений и земельных насыпей.

Объекты захоронения биологических отходов
На территории Дубительского сельского поселения — нет ни одного скотомогильника.
Кладбища
    На территории с.п. Дубительское кладбищ нет, захоронение умерших производится в Журавкинское сельское поселение.
    Ориентировочный радиус СЗЗ сельских кладбищ составляет 50 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри​ятий, сооружений и иных объектов».
Газопроводы и нефтепроводы
    Дубительское сельское поселение полностью газифицировано. Годовой расход газа по поселению при использовании газа для отопления жилых зданий, пищеприго-товления и горячего водоснабжения составляет - 180600 м3/год.
    Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за​стройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фунда​ментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопро​водов высокого давления 0,8 МПа составляет 10 м.
    Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», минимальное рас​стояние от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и со​оружений принимаются от 75 м до 350 м по обе стороны от оси трубопровода с учетом их диаметра и класса.
    Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены По​становлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлени​ем Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродук​ты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности по​вреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, огра​ниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой сто​роны.

    В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их по​вреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустар​ники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушени​ем грунта и др.
Автомобильный и железнодорожный транспорт
     Пригородное и междугороднее автобусное сообщение на территории Дубительско-го сельского поселения осуществляется ГУП РМ «Объединение автовокзалов и автостан​ций». 3 раза в день до районного центра ходит автобус. Два раза в день - электричка от станции «Вад». Большое количество пассажирских и грузовых перевозок производится частными транспортными средствами.
    По территории поселения проходит железная дорога. В поселке Дубитель нахо​дится железнодорожная станция «Вад» Куйбышевской железной дороги.
ЛЭП
   Собственных источников электроснабжения Дубительское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.
   Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.
  Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёж​ное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распреде​лительных электрических сетей.
    В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:
•     строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и со​оружений;
•     осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;
•     производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;
•    размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;
•     разводить огонь.

Линии связи
    Дубительское сельское поселение полностью телефонизировано, имеется сотовая связь, которая обеспечивается российскими операторами. Цифровое телевидение и Ин​тернет может подключить любой желающий.
     Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Пра​вительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.
    В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:
•     осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, зем​ляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);
•     производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;
•     производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
•     производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий свя​зи и радиофикации.
3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
    Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специ​альный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра​щения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объек​тов животного и растительного мира.
     В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной дея​тельности.
    Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).
Линии связи
Дубительское сельское поселение полностью телефонизировано, имеется сотовая связь, которая обеспечивается российскими операторами. Цифровое телевидение и Ин​тернет может подключить любой желающий.
Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Пра​вительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.
В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:
•     осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, зем​ляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);
•     производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;
•     производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
•     производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий свя​зи и радиофикации.
3.3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специ​альный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвра​щения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объек​тов животного и растительного мира.
  В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной дея​тельности.
    Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).
      Согласно п.4 статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Федерального закона от 03.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», ширина водоохранной зоны рек общей протяженностью от десяти до пятидесяти ки​лометров, устанавливается в размере ста метров. Ширина водоохраной зоны рек протяженностью до десяти километров устанавливается в размере пятидесяти метров. Следовательно, нормативная водоохранная зона реки Вад 50 м.

     Согласно п. 11 Статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Следовательно, ширина прибрежной защитной полосы рек составляет 50 м. Для ручьев протяженностью менее 10 км прибрежная защитная полоса совпадает с водоохранной зо​ной и составляет 50 м.

    В границах водоохранных зон запрещается:

-Использование сточных вод для удобрения почв;

-Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ​водства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отрав​ляющих и ядовитых веществ;

-Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями ра​стений;

-Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс​портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

    В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными огра​ничениями запрещаются:

-Распашка земель;
-Размещение отвалов размываемых грунтов;
-Выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

3.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
   Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соот​ветствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны са​нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
   ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и
водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозабор​ных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Вто​рой и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
    Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В ка​ждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс меро​приятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
    Централизованным водопроводом оснащены практически все улицы в поселке Ду​битель, действуют 3 водозаборных узла- 2 действующих и одна затампованная, которые используются для нужд населения и водоснабжения.
    Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных вод, преду​сматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.
    Для действующих водозаборов в поселение при использовании условно защищен​ных подземных вод установлены границы только 1-го пояса ЗСО (50 м) с учетом условной защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности.
    Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО вла​дельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов - владельцами объектов, ока​зывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.
     Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни​ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО под​земных водозаборов не допускается:
•     посадка высокоствольных деревьев;
•     все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
•     прокладка трубопроводов различного назначения;
•     размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
•     проживание людей;
•     применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:
•     размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильт​рации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
•     применение удобрений и ядохимикатов;
•     рубка леса главного пользования.
    Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обу​словливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в преде​лах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выпол​нении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
Водопроводные сооружения и водоводы
    Согласно СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зо​ны водопровода должны включать:
•     зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения),
•     зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насос​ных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу
водоводов.
    Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных со​оружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.
    При расположении площадок водопроводных сооружений на территории объекта ширину полосы допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но должна быть не менее 30 м.
     Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
•     при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм;
•     не менее 20 м при больших диаметрах;
•     в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.
     При прокладке водоводов по застроенной территории ширину санитарно-защитной полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

    3.5 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природ​ного и техногенного характера
    Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обяза​тельного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и мероприятий по инженерной подготовке.
    К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (овражная эрозия).
    К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов т.п.
    К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на терри​тории Дубительского сельского поселения относятся:
-  автомобильная дорога, разливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;
- межпоселковые газопроводы, газовое хозяйство: аварийные ситуации, поврежде​ние систем газоснабжения;
- электроподстанции, взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, пере​бои в электроснабжении;
- отопительные котельные;
- биологически опасные объекты;
- склады ГСМ;
- пожары в жилом секторе, факторы риска возникновения ЧС природного характе​ра;
- лесные пожары и весенние паводки;
- ураганы, смерч, град.
    3.6. Зоны залегания полезных ископаемых
    Полезными ископаемыми край не богат. Объясняется это особенностью геологиче​ского строения. Твердые, кристаллические породы, залегающие в основании всей евро​пейской части нашей страны в районе погружены на глубину от 1,5 до 2 километров, доб​раться до них очень трудно. Сверху это основание перекрыто слоями осадочных пород: глин, песков, мергелей, доломитов, известняков и других.
    Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недра-ми,регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и зако​нодательством субъектов Российской Федерации.
    3.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ Зона атмосферного загрязнения от автодорог
    Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном кон​центрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и даль​ностью распространения атмосферного загрязнения.
     Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.
    Полоса отвода от автомобильной дороги
    Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос​сийской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - зе​мельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размеще​ния конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на кото​рых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.
    В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, преду​смотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:
•     выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с раз​мещением объектов дорожного сервиса;
•    размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предна​значенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструк​ции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожно​го сервиса;
•    распашка земельных участков,   покос травы,   осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и вы​емка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;
•     выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

•    установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиямтехни-ческих  регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;
•    установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной дея​тельности.
     Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположен​ных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
     Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых уста​навливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участ​ков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нор​мальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания ав​томо​бильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной до​роги.
    Придорожная полоса автомобильных дорог
     В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос​сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий​ской федерации» от 8.11.2007 Ш257-ФЗ, придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земель​ных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а так​же нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобиль​ной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
     Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположен​ных в границах населенных  пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
     В зависимости от класса или категории автомобильной дороги с учетом перспектив развития, ширина придорожной полосы устанавливается в размере;
•     75м - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 50м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
•   25м - для автомобильных дорог пятой категории.

Полоса отвода железной дороги
     Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г. полоса отвода железных дорог (полоса отвода) - это зе​мельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предна​значенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
     В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается раз​мещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения ком​мунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.
Зона акустического дискомфорта от железной дороги
     При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) за​грязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта пред​ставляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

      4 Санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду и население 

4.1 Источники и уровень загрязнения атмосферы
    Выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором за​грязнения всех компонентов окружающей среды.
    Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются стационарные источники выбросов от технологических участков произ​водственных объектов и автомобильный транспорт.
   Основными загрязнителями, в составе атмосферных выбросов являются:
•    Диоксид азота (N02);
•    Оксид азота (N0);
•    Оксид углерода(СО);
•    Бенз(а)пирен.
     Поскольку, на территории с.п. Дубительское сельское поселение собственные посты наблюдения за загрязнением атмосферы отсутствуют, показана динамика рас​пределения загрязняющих веществ на территории Зубово-Полянского района в целом.
    Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от ис​точников теплоснабжения при использовании в качестве топлива природного газа, являются диоксид азота и окись углерода. Наиболее токсичным из названных ин​гредиентов является диоксид азота, который относится к третьему классу опасности, имея предельно-допустимую концентрацию для населенных мест 0,2 мг/м (см. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).
    Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени про​является в зоне влияния межпоселковых дорог.
    В отработавших газах автомобилей содержится более 200 различных соединений -продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: оксиды азота, сернистый ангидрид, оксид углерода, взвешенные вещества, сажа, углеводороды раз​личных групп, самая опасная из которых - альдегиды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), наиболее токсичным среди которых является бенз(а)пирен и др.
    Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени про​является в зоне влияния автодорог.

    Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, ав​томобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и лету​чие вещества - продукты износа шин.
   Перечисленные источники загрязнения, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие, - на здоровье человека.
    Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду не​обходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.
    Промышленные предприятия и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одно​временно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие - на здоровье человека.
     Повышению уровня загрязнения воздуха способствуют приземные и приподнятые инверсии при слабом ветре у поверхности земли, а также выпадающие слабые мо​росящие осадки и туманы.
4.2 Источники и уровень загрязнения поверхностных вод
    Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах с.п. Дубительское характеризуется качеством воды основных объектов гидро​графической сети в границах проектирования - реками Вад и Вадакша.
   Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:
•     фоновое загрязнение,   поступающее от организованных и диффуз​ных источников, расположенных выше по течению;
•     организованные выпуски различных категорий сточных вод в пре​делах рассматриваемой акватории;
•     диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными вода​ми мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.
   Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных по​лос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.
    Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:
•     стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

•     бессистемная пастьба скота на прилегающих к берегам естествен​ных пастбищах;
•     хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;
•     производственные стоки предприятий местной промышленности;
•     стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями.

    Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используют​ся для удобрения на поля и приусадебные участки.
   В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой за​стройки, сельхозпредприятий.
   Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпус​ком в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.
   В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна со​бираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целе​сообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.
    Очистка сточных вод - полная биологическая с системой очистки. Ил образую​щийся для удобрений складировать на площадке с дальнейшей обработкой. Следова​тельно, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки с.п. Дубительское, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки про​мышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхност​ных водных объектов в границах проектирования.
4.3 Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод
   Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подзем​ных вод населенных территорий, являются:
•     Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий част​ных домовладений.
•     Возникновение стихийных свалок вокруг дачных   поселков   и   са​довых товариществ.
•     Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.

•    Несоблюдение утвержденного   порядка   захоронения трупов домаш​них животных.
•     Увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли.
•     Недостаточное количество общественных туалетов.
•     Недостаточное количество оборудованных сливных станций для прие​ма жидких бытовых отходов.
•     Недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.
   Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства: животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помета, склады горюче-смазочных материалов и др.
    Выпас скота и размещение летних лагерей в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводят к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и рав​новесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отра​зиться на здоровье населения.
   Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), несанкционированные свалки бытовых и промышленных  отходов.
    Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее - в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).
   Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водо​носных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.
   Часто источники негативного влияния на геологическую среду размещаются в пределах распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности), слабо защищенных (И категория защищенности) или средне защищенных (III-IV катего​рия защищенности) от загрязнения с поверхности.

   I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным до​линам, II - к надпойменным террасам, III-IV - к склонам речных долин.
   На территориях распространения подземных вод I-IV категорий защищенности нельзя допускать устройство скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
   На сегодняшний день очень многие объекты промышленной и сельско​хозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких требований, что и предопре​деляет высокую потенциальную возможность загрязнения подземных вод и их реальное загрязнение, а, следовательно, загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, создается угро​за возможности снабжения населения водой питьевого качества.
    Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в при​родную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загряз​ненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными -техногенные объекты.
   Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации ос​новного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение дли​тельного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соедине​ний.
    Для территории Дубительского сельского поселения проблема актуальна, по​скольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется, в из подземных водозаборов.
4.4 Источники и уровни физического воздействия
    К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды жилых территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и иони​зирующее излучение, физические поля различного происхождения.
    Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окру​жающей среды. В границах проектирования на экологическую обстановку по электро​магнитному фактору оказывают негативное влияние   линии электропередач и электроподстанции.

     Учитывая, что санитарные нормы СН № 2971-84 "Защита населения от воздей​ствия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической состав​ляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнит​ного поля для населения в России не нормируется.
    При напряженности электрического поля выше 1кВ/м (вероятно по трассе прохождения ЛЭП напряжением 500кВ), в местах возможного пребывания человека на​пряженность электрического поля может быть уменьшена путем:
•    удаления жилой застройки от ВЛ;
•    применения экранирующих устройств и других средств снижения на​пряженности электрического поля.
    Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не бес​покоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.
    Шум и вибрация
    Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном на​селенные территории, расположенные в непосредственной близости к автомобильным и железным дорогам.
    Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений пре​дусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застрой​ки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учрежде​ний здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.
   В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норма​тив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранс​порта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума (дБА): легковые - 83-86, грузовые - 86-92, автобусы - 82--90.
    Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный

дорожный департамент, 1995г.) зона действия вибрации автотранспортных магист​ралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.
    Источников радиоактивного загрязнения и инфразвука в границах исследуе​мой территории не выявлено.

5. Оценка существующей экологической ситуации 
5.1 Система обращения с отходами производства и потребления
   Согласно статье 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребле​ния» от 01.01.2005 г № 89-ФЗ с изменениями от 08.11.2007 г, отходы производства и по​требления это - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продук​тов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также това​ры (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
   С целью обеспечения экологических требований законодательства России для при-родопользователей (физических и юридических лиц) устанавливаются предельные нормы на образование и размещение отходов. Нормирование объема образования и размещения отходов производится с целью недопущения превышения предельно допустимого воз​действия отходов на окружающую среду, а также охраны жизни и здоровья людей.
    Разработанные в последние годы нормативные акты предусматривают, в ча​стности;
•    Запрет на сжигание твердых бытовых отходов (ТБО) на открытом воздухе и в неприспособленных топках;
•    Организацию сбора мусора в отдельные контейнеры (пищевые отходы, стекло и металлы; бумага, резина, пластмассы, кожи, текстиль);
•    Компостирование отходов, механизированную и биотермическую пере​работку в компост и биотопливо;
•    Захоронение отходов на полигонах с послойным уплотнением и засып​кой изолированными слоями земли.
     В нормативной документации разработано несколько классификаций отходов. Со​гласно Приказу МПР РВ от 2.12.2002 г №786 (с изменениями на 30.07.2003г) «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», по происхож​дению отходы делятся на следующие группы:
•     Промышленные отходы;
•     Твердые - бытовые отходы;
•     Осадки очистных сооружений;
•     Замазученные грунты;
•     Отходы лесопромышленного комплекса;
•     Кислотно-щелочные отходы;
•     Полимерные отходы;

•     Отходы металлургического производства;
•     Строительные отходы.
     Каждый вид отходов, в свою очередь, делится на классы в зависимости от аг​регатного состояния, физических свойств, степени воздействия на окружающую среду.
     На перспективу запланировано строительство полигона твердых бытовых отходов, с последующей рекультивацией имеющихся несанкционированных свалок.
5.2 Санитарно-гигиеническая оценка ситуации
    Санитарно-гигиеническая ситуация в границах проектирования не может оцениваться как вполне благополучная по следующим причинам:
1)  Питьевая вода в централизованных системах питьевого водоснабжения, не соответствует гигиеническим требованиям качества воды.
     Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических показателей качества водопроводной воды, являются:
•    увеличение аварийности вследствие износа    водопроводных сетей и сооружений;
•     неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопровод​ных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации;
•     невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водо​снабжения после ликвидации аварийных ситуаций;
•     несоблюдение мероприятий по содержанию охранных зон водозаборов;
•     отсутствие и выход из эксплуатации установок обеззараживания воды при подаче в водопроводную сеть на станциях второго подъёма;
•     невыполнение мероприятий по ликвидационному тампонажу бездейст​вующих скважин, непригодных для дальнейшей эксплуатации.
2)   Степень изношенности инженерных сетей в Дубительском поселении на одельных участках;
    С изменением форм собственности водозаборы подземных вод, системы стали почти бесхозными, находятся в аварийном состоянии, в некоторых случаях не имеют ор ганизованных зон санитарной охраны. В настоящее время завершается их передача в му​ниципальную собственность.

3)   Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложе​ний в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старе​нием трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 5 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет);
4)   Высокое содержание хлоридов и сульфатов в питьевой воде приводит к повышенному уровню заболеваемости желчно- и мочекаменной болез​ни, заболеваниям сердечно-сосудистой системы;
5)   При недостатке получения с водой фтора (до 0,7 мг/л) повышается уровень заболевания кариесом зубов, а при избытке фтора наблюдается флюороз или пятнистость зубов;
6)  Жесткость воды от 16 до 23  мг. экв/литр приводит к повышенной заболе​ваемости желчно-каменной болезнью. Нормативная жесткость воды в пре​делах 6 - 7 мг. экв/литр;
7)   Население, потребляющее мягкую, маломинерализованную воду, страдает такими заболеваниями,   как гипертоническая болезнь, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, холецистит, неф-рит и ишемическая болезнь сердца;

	Группы веществ
	Вещества
	Воздействие на организм

	He
	Алюминий
	Нейротоксическое действие

	
	Барий
	Воздействие на сердечно-сосудистую и кроветворную (лейкозы) системы

	
	Бор
	Снижение репродуктивной функции у муж​чин, нарушение менструального цикла у жен​щин

	
	Мышьяк
	Нейтротоксическое действие, поражение кожи 03 (онкологическая заболеваемость)

	
	Натрий
	Гипертензия, гипертония

	
	Никель
	Поражение сердца, печени, 03, керати​ты

	
	Нитраты, нитриты
	Метгемоглобинемия, рак желудка

	
	Ртуть
	Нарушение функции почек, нервной систе​мы

	
	Свинец
	Поражение почек, нервной системы, орга​нов кроветворения,    КВЗ (кардиоваскуляр-ной заболеваемости), авитаминозы С и В

	
	Стронций
	Стронциевый рахит

	
	Хром
	Нарушение функции печени, почек

	
	Соли кальция и магния
	Мочекаменная болезнь, склероз, гипер​тония

	
	Медь
	Гепатит, анемия, заболевание печени

	Органические компо​ненты
	Четыреххлористый углерод Три-галометаны 1, 2-дихлорэтан Хло​рированные этилены
	Мутагенное действие, 03

	
	Ароматические уг​леводороды Бензол
	Воздействие на почки и печень

	
	Бензапирен
	03

	
	Пентахлорфенол
	Воздействие на почки и печень, 03

	
	Пестициды: линдан
	Поражение печени, почек, нервной, иммунной системы

	
	ддт
	03, поражение нервной системы и печени

	
	Гексахлор, Бензол
	Опухоли молочной железы

	
	Атразин
	Повреждения печения, почек

	
	2.4-дихлорфеноксикислота
	03

	
	Симазин
	Аллергические реакции, болезни крови

	Химические вещества,
	Железо
	Аллергические реакции, болезни крови

	
	Сульфаты
	Диарея, увеличение числа заболеваний желуд-ка,желчно-мочекаменная болезнь

	
	Хлориды
	Гипертензия, гипертоническая болезнь, заболе​вание сердечно-сосудистой системы

	
	Хлорированные фенолы
	03

	
	Марганец
	Оказывает элебриотоксическое   и гонадо-токсическое действие


    Нормативы качества питьевой воды, действующие в Российской Федерации, ре​гулируются СанПиН2.1.4.559-96 и СанПиН2.1.4.1074-01.

    Эти документы устанавливают нормативы по микробиологическим и па-разитологическим показателям, обобщенные показатели и содержание вредных хи​мических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения. СанПиН 2.1.4.559-96 регулирует также содержание вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения.
    10)На территории с.п. Дубительское отсутствует система централизованной канализации животноводческих стоков. Очистка ливневых и талых вод в населённых пунктах района также не проводится.
   Высокий износ водопроводных и канализационных сетей, недостаточная эф​фективность канализационных очистных сооружений или полное их отсутствие соз​дают опасность переувлажнения и загрязнения почв, загрязнения подземных и поверхно​стных вод.
11) Действующие стихийные свалки бытовых отходов создают опасность за​грязнения почв подземных и поверхностных вод фильтратом, образующим​ся при гниении складируемых отходов;
12)В границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов попадает существующая жилая застройка.
5.4 Факторы экологического риска
    Факторы экологического риска проектируемой территории по генезису делятся на естественные и антропогенные. Среди естественных факторов экологического риска ха​рактерны:
•     Абразия берегов рек, озер, водохранилищ;
•     Эрозионные процессы (водная и ветровая эрозия);
•     Выветривание (физическое, химическое, биологическое);
•     Оползни.
    К числу факторов экологического риска наряду с эндогенными и экзогенными процессами относятся также их естественная динамика, (изменение климатических ус​ловий местности, динамика внутренних вод в водоемах, уровень стояния грунтовых вод.

    В числе антропогенных факторов экологического риска для проектируемой территории характерны:
•     Загрязнение воздушного бассейна;
•     Загрязнение поверхностных и подземных вод;
•     Физическое нарушение почвенного покрова (распашка, мелиоратив​ные работы и т.д);
•     Химическое загрязнение почв и грунтов;
•    Деградация   растительности   (вследствие   вырубок,   распашки   целин​ных земель, пастбищной и рекреационной дигрессии, строительных работ и
т.д.);
•     Шум, вибрация и другие нарушения естественных параметров среды;
•    Визуальное загрязнение среды.
   Опасные природные процессы существенно ухудшают экологическую ситуацию в зоне своего влияния.
   Усиление антропогенной нагрузки на территорию (например, за счет утечек из подземных водонесущих коммуникаций) вызывает активизацию опасных природных процессов, в частности, подтопления и развития карста.
    В каждом конкретном случае планируемого строительства требуются целевые ин​женерно-геологические изыскания.

6 Экологическое зонирование территории по возможности ис​пользования для градостроительной деятельности
    Требования к освоению земель дифференцируются для различных видов их функ​ционального назначения, режимов землепользования и охраны.
    В соответствии с действующим Земельным кодексом РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) земли в Российской Федерации по целевому назначению подраз​деляются на следующие категории:
•     земли сельскохозяйственного назначения;
•     земли поселений;
•     земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,    информатики,    земли   для    обеспечения    космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
•     земли особо охраняемых территорий и объектов;
•     земли лесного фонда;
•     земли водного фонда;
•     земли запаса.
   Каждая категория земель характеризуется определенным правовым режимом поль​зования - законодательно закрепленными правилами использования земель. Но при лю​бых формах использования земель основным требованием остается обеспечение устойчи​вости геологической среды, сохранности ценных природных ландшафтов и нормативно​го качества атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод.

7 Экологический каркас территории проектирования
    Экологический каркас (ЭК) - взаимосвязанная совокупность территорий, занятых естественными экосистемами, которые имеют минимальные для вмещающего региона антропогенные изменения пространственной структуры и минимально достаточная для долговременного сохранения основных природных характеристик региона, в первую очередь - биологического разнообразия.
  Элементы экологического каркаса:
•     Узлы экологического каркаса (регионального, субрегионального, локаль​ного значения) - территории с наиболее высокой природоохранной ценно​стью, важные для сохранения всех элементов биологического и ланд-шафтногоразнообразия и развития сукцессионных и иных природных процессов, непосредственно обеспечивающие поддержание экологиче​ского баланса, сохранение природных комплексов и их компонентов.
•     Зоны связанности (регионального, субрегионального значения) - связующее звено между ценными природными территориями, объединяющее их в единые природные комплексы, способные к саморегуляции и длительно​му существованию;
•     Буферные зоны (регионального значения) - территории, выделенные в 500-метровой зоне вокруг узлов экологического каркаса регионального значе​ния с целью снижения негативного влияния.
  Развитие экологического каркаса возможно за счет организации новых линейных и плоскостных озелененных участков рекреационного, сельскохозяйственного, водо- и по​лезащитного озеленения.
  Таким образом, можно говорить о создании некоторой территориальной системы, позволяющей решать задачи формирования экологической стратегии в области форми​рования «зеленого каркаса» - давать возможность фиксации объекта природопользования до его использования (с точностью до категории, что должно обуславливать регламент использования), выполняющей санитарно-гигиенические и средозащитные функции и выявлять территории, предназначенные для реализации компенсационных мероприятий.
   Санитарно-гигиенические функции в границах проектирования выполняют сани-тарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий и объек​тов, санитарно-защитные зоны объектов размещения биологических отходов, водоох​ранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

   Основные направления деятельности по экологической оптимизации окружающей среды муниципального образования Дубительское сельское поселение могут быть реали​зованы при осуществлении предлагаемого комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению компонентов окружающей среды, предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду.
    В качестве компенсационных мер социального и экологического характера по улучшению условий проживания населения в пределах сложившейся капитальной за​стройки предусматривается:
-    повышение уровня благоустройства и озеленения территории;
усиление микроклиматической эффективности зеленых насаждений -регулирование инсоляционного режима, сохранение аэрации, формирование оптимального режима влажности.
    Такой подход позволит сохранить существующий природно-ресурсныи потенциал и снизить негативные последствия антропогенного воздействия на компоненты ок​ружающей среды в современных условиях и в условиях реализации мероприятий про​екта Генерального плана.

8 Санитарная очистка территории
    Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.
    Санитарной очисткой должны заниматься жилищно-коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными пред​приятиями.
   Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоемких работ с применением спец​техники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).
    Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках обще​ственных зданий должны быть установлены мусоросборники. Площадки для их установ​ки должны иметь твердое покрытие и должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходи​мого числа контейнеров, но не более 5.
     Для очистки жилых районов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы сле​дующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

9 Мероприятия по охране окружающей среды
   На территории сельского поселения Дубительское компоненты окружаю​щей среды подвергаются негативному воздействию в результате:
•     Деятельности предприятий агропромышленного комплекса;
•     Загрязнения атмосферы выбросами автомобильного транспорта.

   Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по
предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является оздоровление среды жизнедеятельности в границах проектирования.
   С учетом существующих экологических проблем на территории сель​ского поселения Дубительское необходимо провести мероприятия:
•     по охране атмосферного воздуха;
•     по охране водных ресурсов;
•     по утилизации и захоронению твердых бытовых и промышленных отходов;
•     по захоронению биологических отходов;
•     по мониторингу окружающей среды;
•     по озеленению, обустройству сложившихся и  созданию новых мест рекреации;
•     организации новых особо охраняемых природных территорий;
•     охраны растительного и животного мира;
•     по экологическому просвещению, формированию экологической культуры
9.1  Охрана атмосферного воздуха
  В целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах проек​тируемой территории предусматриваются следующие мероприятия:
•     Установка и ремонт пылегазоочистного оборудования;
•     Сокращение выбросов в атмосферу от неорганизованных источников;
•     Обустройство санитарно-защитных зон предприятий;
•     Организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог.
9.2  Охрана водных ресурсов
На территории Дубительское сельского поселения необходимо произвести:
•     Ремонт скважин, их ограждение в муниципальном образовании;

•     Обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос объек​тов гидрографической сети;
•     облесение и залужение приовражных прибрежных и водоохранных зон;
•     обвалование объектов загрязнителей и вынос их из пределов водоохранных зон;
•     Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;
•     Защита подземных источников от загрязнения;
•     Мониторинг источников питьевого водоснабжения;
•     Ремонт существующих водопроводных сетей;
•     Реконструкция действующих и строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззаражива​ния воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);
•     Произвести инвентаризацию и паспортизацию систем водоснабжения и водоотведения с восстановлением утраченной технической документации.
•     Ввести постепенный переход на новую очистку воды гипохлоритом на​трия взамен хлорирования в качестве метода обеззараживания воды.
9.3. Захоронение и утилизация отходов производства и потребления, охрана
почв
    Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на раз​витой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отхо​дов.
    Мероприятия по утилизации и захоронению отходов производства и по​требления включают в себя:
•     Разработка рабочего проекта и строительство организованной свалки с.п. Дубительское;
•     Разработка «Генеральной схемы санитарной очистки территории сельского поселения Дубительское».

9.4.                                                                                                                                                       Мероприятия по захоронению биологических отходов:
    В целях соблюдения требований «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469утв. 04.12.1995 г.» с изменениями от 16 августа 2007 г. и обеспечения безопасности компонентов окружающей среды при разме​щении биологических отходов на территории сельского поселения Дубительское реко​мендуется провести следующие мероприятия:
•     Строительство ямы Беккари на территории с.п. Дубительское;
•     Соблюдение при строительстве объектов необходимых мер и требований, расположенных в зоне формирования местного поверхностного стока.
9.5. Мероприятия по мониторингу окружающей среды
•     Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории с.п. Ду​бительское, в т.ч. приобретение, установка и монтаж стационарных по​стов наблюдения за загрязнением атмосферы;
•     Проведение   наблюдения   за загрязнением   атмосферного воздуха на стационарных постах наблюдения
•     Совершенствование информационных технологий сбора, обработки и предоставления данных мониторинга окружающей среды.
9.6 Озеленение, обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации
•     Озеленение жилых зон;
•     Озеленение и благоустройство берегов водоемов;
•     Озеленение санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяй​ственных предприятий и иных объектов;
•     Озеленения придорожных полос автомобильных дорог.
•     Снятие плодородного слоя почвы с последующим использованием его для обустройства газонов и озеленения проектируемой территории при новом строительстве.
     Цель мероприятий - консолидация усилий общества и власти, направленных на со​хранение живой природы как основы окружающей среды и ресурса, обеспечивающего развитие, жизнь и деятельность человека.

9.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира:
•     Выделение защитных участков вдоль малых рек, озер, болот, родников, опушек, однокилометровой зоны вдоль населенных пунктов в Дубитель-ском сельском поселении.
•     Восстановления, защиты и охраны лесов;
•     Проведения подеревной топосъемки для сведения до минимума количества вырубаемых деревьев при размещении новых зданий, водопроводных сооружений водозаборов и прочих объектов;
•     Строительство птицезащитных устройств на линиях электропередач;
•     Сохранение биологического разнообразия экосистем;
•     Биотехнические мероприятия по восстановления мест обитания животных и птиц видов красной книги;
•     Мониторинг численности непромысловых видов птиц.
•     Издание ежегодного сборника материалов по ведению Красной кни​ги Республики Мордовия.
9.8 Мероприятия по организации новых особо охраняемых природных территорий:
•     Финансирование   природоохранных   мероприятий   по   организации   и функционированию особо охраняемых природных территорий регионально​го значения;
•     Издание книги «Особо охраняемые природные территории Республики Мордовия».
9.9 Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры
Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:
• Использования средств массовой информации и сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности пре​подавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответ​ствующего профиля, для формирования у населения знаний по общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

•     Развития экотуризма.
•     Развития системы общественного экологического мониторинга.
•     Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.
•     Организация управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения
костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.)
Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и по​следовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на дос​тижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проек​тах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Дубительское и в целом района на природоохранную деятельность.

    10 Оценка экологической ситуации в условиях реализации ме​роприятий генерального плана
Анализ материалов показывает, что:
1)  Осуществление жилищного строительства на предлагаемых настоящим про​ектом территориях при условии превентивного проведения в их границах необходимых мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная пла​нировка, организация отвода ливневых    вод с устройством очистных со​оружений ливневой канализации, осуществление мероприятий по защите от опасных геологических процессов);   реализации рекомендаций по инженер​ному обеспечению (организация централизованного водоснабжения и канали​зации, обеспечение тепло-, водо-, газо-, электроснабжения населения)] выпол​нение  строительных  работ  с  соблюдением  требований  соответствующих строительных норм и правил не приведет к ухудшению существую​щей экологической ситуации в границах проектирования и на прилегаю​щих территориях;
2)  Строительство   новых  объектов  промышленного   и   агропромышленного комплексов при условии соблюдения требований по соответствующей инже​нерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатаци​ей этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального ис​пользования природных ресурсов не нанесет негативного влияния на со​стояние окружающей среды и здоровье населения;
3)  Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать решению задач достижения устойчивого  экономического роста,  улучшения  условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения, и интеграции транспортной системы области в транспортную систему России;
4)   Обеспечение снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения достигается за счет расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки ливневых и талых вод в зонах влия​ния автомагистралей, запрета на использование придорожных террито​рий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

5)  Развитие системы канализации способствует сокращению водопотребления, сокращению сброса сточных вод, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации имеющихся загрязнений почв, поверхностных и подземных вод;
6)  Предлагаемые проектом мероприятия по развитию рекреационных ресурсов территории, формирование системы управляемой рекреации; реализации мероприятий по регламентации хозяйственной деятельности в рекреационных зонах позволят сохранить и развить существующий природный и историко-культурный рекреационный потенциал в границах проектирования.
    Таким образом, ожидаемым эффектом от реализации мероприятий проекта гене​рального плана являются качественные изменения в состоянии компонентов окру​жающей среды, условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, и, следовательно, стабилизация экологической ситуации в границах проектирования.

11 Условия и рекомендации к реализации мероприятий террито​риального планирования в области охраны окружающей среды
     На сохранение и улучшение окружающей среды населенных территорий влияют рациональное размещение системы расселения, их эффективная структура, обоснование их параметров и хозяйственного профиля, разумная локализация мероприятий по инже​нерной подготовке и защите территорий, выбор места, размещение и взаимное «сосуще​ствование» различного вида объектов в гармоничном сочетании с природными ландшаф​тами и экосистемами, а также функциональное экологическое зонирование территории.
    Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации ок​ружающей среды с.п. Дубительское с учетом выявленных экологических проблем должны стать:
•  Организация и ведение мониторинга компонентов окружающей среды и
опасных экзогенных процессов;
•    Улучшение качества атмосферного воздуха;
•     Охрана подземных вод;
•     Охрана поверхностных вод;
•     Охрана почв и растительного покрова;
•     Озеленение и благоустройство территории;
•     Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации;
•     Просветительская работа с населением    в области рационального ис​пользования природных ресурсов и сохранения благоприятной окру​жающей среды.
     Ведение строительства на благоприятных территориях сводит к минимуму уровень негативного воздействия на окружающую среду при условии:
•    Превентивного проведения комплекса инженерных изысканий;
•    Выполнения проектных и строительных работ с соблюдением требований соответствующих нормативно-регламентирующих документов;
•     Реализации предлагаемых настоящим проектом рекомендаций по ин​женерной защите и инженерному обеспечению застраиваемых террито​рий.
   Так, проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий организованного отвода дождевых и талых вод с устройством ливневой кана​лизации, организация системы централизованного канализования хозяйственно-бытовых стоков, осуществление мероприятий по защите от опасных геологических процессов -приведут к улучшению состояния почв, подземных и поверхностных вод.
    Увеличение территории жилой застройки и площади асфальтовых покрытий в процессе реализации мероприятий территориального планирования приведет к воз​растанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испаре​ния и площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естест​венного режима грунтовых вод и водного баланса в границах проектирования в целом.
    Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:
•    мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода ливневых и талых вод, строительство очистных сооружений ливневой канализации и др.);
•    развития системы зеленых насаждений в границах проектирования и на пограничных прилегающих территориях.
    Развитие транспортной инфраструктуры в границах проектирования пред​полагается за счет строительства новых и реконструкции существующих автодорог обще​го пользования.
   Автомобильные дороги относятся к разряду линейных транспортных гео​технических систем, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду по большой протяженности. Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества авто​транспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов исполь​зуемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распре​делении выбросов отработанных газов, качества дорожного покрытия и пр.
   Снизить негативное влияние автомобильного транспорта на существующих и про​ектируемых автодорогах возможно за счет организации отвода и очистки ливневых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных террито​рий для выращивания сельскохозяйственной продукции и вьшаса скота, создания защит​ных полос зеленых насаждений вдоль автодорог.
   Для решения задачи бесперебойного и надежного водоснабжения на соот​ветствующей стадии проектирования необходимо выполнить устройство дополни​тельной скважины после проведения гидрологических изысканий, а также в схему водоснабжения включить запасные емкости. Уличные сети выполнить из полимер​ных труб, закольцевав с существующими.

    Воздействие на состояние почв и подземных вод во время эксплуатации водо​заборов, а также при организации новых водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны са​нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В целом, строительство новых водозаборов имеет позитивное значение, поскольку улуч​шится снабжение населения водой питьевого качества.
     Просветительская работа с населением в области рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятной окружающей среды, включает в себя:
1) Использование средств массовой информации в сочетании с лекционной, экспериментальной, а также внеклассной деятельности преподавателей общеобра​зовательных учреждений и приглашенных специалистов соответствующе​го профиля для формирования у населения знаний по общей экологии, эко​логическому праву, рациональному природопользованию и безопасности жизнедеятельности.
2)  Развитие экотуризма, системы общественного экологического мониторинга.
3)   Проведение общественных мероприятий по расчистке леса, родников, бере​гов водоемов и т.п.
4)  Организация управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.)

                                                                        Заключение
     Градостроительство является крупномасштабным вмешательством человека в функционирование окружающей среды, поскольку населенные территории различного ранга (города, поселки городского типа, сельские поселения и т.п.) объединяя жилищное строительство, промышленное производство и коммунальную деятельность с сопут​ствующей инфраструктурой, занимают значительные площади земель, изменяя их изна​чальное состояние. Чем крупнее отторжение земель, тем масштабнее воздействие, в силу того, что именно в границах населенных территорий концентрируется в компактном ареа​ле большая численность людей - основных потребителей специфического ресурса «каче​ство природной среды».
    Поэтому, абсолютно необходима научно обоснованная стратегия вмешательства человека в естественный ход природных процессов, объективно нарушаемый ин​тенсивным хозяйственным освоением территорий, с сопутствующим изменением качест​венного состояния компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, растительности и животного мира.
    Создание экологически сбалансированной пространственной структуры всего му​ниципального образования сельского поселения Дубительское - один из путей снижения конфликтности экологической ситуации на выявленных в его границах проблемных участках территории градостроительными методами.
    Перспективы градостроительного развития проектируемой территории предполагают необходимость расширения границ проектируемого поселения. Площадки под жилищное и промышленное строительство, предлагаемые настоящим проектом, вы​браны на основе анализа современного состояния территории с учетом особенностей при​родных условий, существующего уровня антропогенной нагрузки, требований законода​тельных, нормативных и методических документов в области охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.
     Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий проекта в целом являются ка​чественные изменения в состоянии компонентов окружающей среды, условиях обеспе​чения безопасности жизнедеятельности населения, и улучшение экологической ситуации в границах проектирования.

