Газета Нововыселского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального  района Республики Мордовия

«ВЕСТНИК»

14февраля  2011 года                    Издается с 3 декабря 2005 года                                  №2

Администрация Нововыселского сельского поселения публикует для ознакомления проект генерального плана и проект правил землепользования и застройки  территории Нововыселского сельского поселения.

Свои замечания и предложения можно представлять в письменном виде в администрацию Нововыселского сельского поселения в течение 90 дней с момента опубликования в любое удобное для Вас время с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов

ООО «Картограф»

Лицензия Федеральной службы геодезии и картографии России

МРГ – 00109 К от 05 сентября 2005 года

Заказчик: Администрация Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

Муниципальный контракт № 1 от 03.11.2008 г.

Объект:  Генеральный план и правила землепользования и застройки Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского

муниципального района Республики Мордовия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Введение

Основанием для проведения работ по разработке проекта Генерального плана территории Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия является Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. № 680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации» и «Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года».	Заказчиком на проведение работ является Администрация Нововыселского сельского поселения, исполнитель работ ООО «Картограф»», (муниципальный контракт № 1 от 03.11.2008г.).

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции  Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от 07.11.2008 №821;

- Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия, утвержденные Постановлением Правительства  Республики Мордовия от 29 декабря 2008года  № 612;

- Положение о территориальном планировании муниципальных образований в Республике Мордовия, утвержденные Постановлением Правительства  Республики Мордовия от 29 декабря 2007года № 606;

- Внесение изменений в Положение о документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Мордовия (Постановление Правительства Республики Мордовия № 103 от 24 марта 2008 года).

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, республиканских и федеральных целевых программ:

Федеральные целевые программы:

- "Культура России (2006-2010 годы)";

- "Жилище" на 2002-2010 годы;

- "Социальное развитие села до 2012 года";

- Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы;

- "Электронная Россия (2002-2010 годы)";

- "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)";

- "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы";

- "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года";

- "Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы".

Республиканские целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Республики Мордовия на 2008-2012 годы;

- Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2002-2010 годы РЦП "Жилище" на период 2002-2010 годы;

- Республиканская целевая программа "Жилище" на 2006-2010 годы;

- Региональная целевая программа "Обеспечение населения Республики Мордовия питьевой водой до 2010 года";

- Республиканская программа "Развитие здравоохранения в Республике Мордовия на 2006-2008 годы";

- Республиканская целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года";

- Программа "Развитие племенного животноводства в Республике Мордовия на 2002-2010 годы";

- Республиканская целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России по Республике Мордовия на 2006-2010 годы";

- Республиканская целевая программа "Охрана окружающей среды Республики Мордовия на период до 2010 года";

- Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 - 2012 годы;

- Программа обеспечения экономической безопасности РМ до 2010 года;

- Республиканская комплексная целевая программа "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2010 года";

- Программа "Энергосбережение в Республике Мордовия на 2006-2010 годы";

- Республиканская программа "Пожарная безопасность на 2005-2008 годы".

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия, утвержденные Постановлением Правительства Республики Мордовия от29 декабря 2008года №612;

Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

- Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878.

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995

(с изменениями от 10.04.2008 г).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

- Техническое задание на проведение работ, утвержденное постановлением администрации Зубово-Полянского муниципального района (постановление №588 от 12 сентября 2008 г.).

- Топографические  материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25000 на территорию поселения; 1:5000 и 1:10000 на территорию населенных пунктов поселения);

- Архивные топографические и землеустроительные материалы;

- Решения об отводах территории участков в границах рассматриваемой территории, материалы земельного кадастра в графической и электронной версиях;

- Имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, геофизических изысканий;

- Ранее выполненная утвержденная градостроительная документация;

- Федеральные и Республиканские целевые программы;

- Схема территориального планирования Республики Мордовия, институт Урбанистики,  г. Санкт-Петербург, 2008 г.

При разработке проекта Генерального плана территории Нововыселского сельского поселения в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

2. Положение о территориальном планировании

2.1.Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований, принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования и земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (поселения) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (поселения). Генеральный план является основным градостроительным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований( поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана схема генерального плана в границах муниципального образования, программа мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения территории;

2.2. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом развития территории Нововыселского сельского поселения.

Генплан разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок реализации Генерального плана – 2025 год;

-  первая очередь – 2015 год;

- исходный год – 01.01.2008 год.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды; учитываются при разработке правил землепользования и застройки.

На территории Нововыселского сельского поселения предусматривается:

Жилая зона

Жилое строительство

Проектом предлагается индивидуальная жилая застройка  на площади 39,6 га.

- 1 участок на площади 3,9 га в восточной части села Новые Выселки (в черте);

- 2-й участок на площади 24,4 га восточнее села Новые Выселки (за чертой);

- 3-й участок на площади 7,0 га западнее п.Аким Сергеевка  (за чертой нас.пункта);

- 4-й участок на площади 4,3 га юго-западная часть п.Чапаев (в черте);

Изменение границы населенных пунктов

Из-за невозможности размещения нового жилого индивидуального строительства в черте населенных пунктов в больших объемах, по проекту предусматривается изменение границы с. Новые Выселки и п. Аким  Сергеевка.

При этом  предусмотреть перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию  «Земли  населенных пунктов» на площади  31,4 га.

Общественно-деловая застройка

1. ДК требует капитального ремонта;

2. Детский сад требует капитального ремонта

.Зона транспортно-инженерной  инфраструктуры

Транспорт

- реконструкция  автодороги «М 5 Урал» протяженностью 12 км;

- реконструкция автодороги «Урал»-Од Веле- Покровные Силища протяженностью 1,1км.

- строительство автодороги подъезд к п.Чапаев протяженностью 0,6 км на территории сельского поселения;

- асфальтирование подъезда к кладбищу  п. Аким Сергеевка протяженностью 0,7 км.

Зона обслуживания транспортной инфраструктуры

Проектом намечается:

- строительство 2-х автозаправочных станций общей площадью 1,0 га юго-западнее п.Аким Сергеевка на автодороге  федерального значения «М-5 Урал».

Осуществить процедуру перевода земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию земель  «Земли  промышленности, энергетики, транспорта…, земли иного специального назначения» на площади 1,0 га.

Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом предлагается:

- строительство водопроводной сети в с.Новые Выселки согласно разработанному проекту протяженностью 15,5 км;

- завершить строительство водопроводной сети в п.Аким Сергеевка протяженностью 6 км;

- строительство водопроводной сети в п.Од Веле протяженностью 0,8 км;

- строительство по одной артскважине и водонапорной башне в с.Новые Выселки и п.Аким Сергеевка;

- строительство обесфторивающих установок и станций водоочистки в с.Новые Выселки и п.Аким Сергеевка.

Объекты обслуживания транспорта

Проектом предусматривается:

- модернизация газовой автозаправочной станции в с.Аким Сергеевка;

- строительство автозаправочной станции на автодороге М – 5 «Урал» южнее

п. Аким Сергеевка.

Зона рекреационного назначения

Места сезонного отдыха населения необходимо благоустроить

Благоустройство

с. Новые Выселки

Предусматривается асфальтирование пешеходной дорожки по ул.Новая протяженностью  0,9 км.

п. Аким Сергеевка

Асфальтирование улично-дорожной сети по по ул. Молодежная протяженностью 0,3км.

п.Чапаев

Предусматривается асфальтирование улично-дорожной сети по ул.Луговая протяженностью 1,7 км.

п.Од Веле

Предусматривается асфальтирование улично-дорожной сети по ул.Приречная протяженностью 0,8 км.

По проекту рекомендуем разработать схему сбора и утилизации бытовых отходов с размещением контейнеров: 3 контейнера  в с.Новые Выселки, 2 контейнера в п.Чапаев, 2 контейнера в п.Аким Сергеевка.

Зона специального назначения

Кладбища

По проекту планируется расширение существующего кладбища, расположенного  в юго-западной части п.Чапаев (в черте) на площади 2,0 га, в том числе 0,8 га в восточной части с.Новые Выселки и 1,2 га в юго-западной части п.Чапаев.

ТБО

В соответствии с Республиканской целевой программой «Охрана окружающей среды Республики Мордовия» на территории поселения в целях предотвращение загрязнения экосистем предусматривается строительство ТБО (участка компостирования  твердых бытовых отходов) в 1,1 км  западнее с.Новые Выселки на площади 1 га.

Осуществить процедуру перевода земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию земель  «Земли  промышленности, энергетики, транспорта…, земли иного специального назначения» на площади 1,0 га.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории

(объектов исторического наследия)

Проектом генерального плана рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории и археологии на  территории Нововыселского сельского поселения и установить охранную зону памятника истории  – 10 м.

Часть I.  3.Анализ состояния территории поселения, проблемы

и направления ее комплексного развития

1.Общие сведения

Нововыселское сельское поселение расположено на юго-востоке Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. Протяженность территории сельского поселения с севера на юг 12,8 км и с запада на восток 10,1 км.

Границы Нововыселского сельского поселения утверждены Законом Республики Мордовия "Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского муниципального района, Зубово-Полянского муниципального района
и наделении их статусом сельского поселения, сельского поселения
и муниципального района"  № 12-3 от 7 февраля 2005 года с изменениями Законом № 47-3 от 20 мая 2008 года.

Нововыселковское сельское поселение граничит:

- на севере – с землями Зубово-Полянского городского и Новопотьминского сельского поселений Зубово-Полянского муниципального района;

- на востоке – с землями Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района

- на юге – с Тарханско-Потьминского и Зарубкинского  сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района

- на западе — с землями Мордовско-Полянского, Уголковского сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района

По своему географическому положению территория Нововыселского расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности.

Климат умеренно-континентальный со средней температурой июня +17С, января (–13,2С).

Естественный растительный покров занимает большой процент территории поселения. Это леса, луговые стоки, кустарники, растительность болот.

Территория Нововыселского сельского поселения составляет 6763 га, на которой расположено четыре населенных пункта.

Административный центр сельского поселения - с.Новые Выселки. Расстояние до районного центра р.п.Зубово-Поляна 15 км,  до республиканского центра 216 км. Ближайшие железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст.Зубово-Поляна Куйбышевской железной дороги, расстояние до которой 15 км.

Численность населения на 01.01.2009 года составляет 1519 человека, в трудоспособном возрасте 1026 человека, 154 старше трудоспособного возраста.

Проблемы образования:

- недостаточность оборотных средств,

- износ основных фондов;

- безработица из-за отсутствия рабочих мест; сложные экономические условия в сельском хозяйстве;

- старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество

трудовых ресурсов;

- малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия;

- недостаточная развитость инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Схема расположения поселения

в границах муниципального района

3.2. Краткая историческая справка.

с.Новые Выселки

В списке населенных мест (1866г.)  Новые Выселки – село казенное из 245 дворов Спасского уезда. В основе названия русское слово выселок  «поселок на новом месте», выделившийся из большого поселения (в XVII веке из с. Зарубкино).

п.Аким Сергеевка

Основано в начале XX века переселенцами из села Новые Выселки.  Название крестьяне Аким Кинякин и Сергей Кузнецов были первоселенцами основателями населенного пункта.

п.Од Веле основан в начале 30-х годов XX века переселенцами из села Вадово Селище. Поселок и колхоз назвали мордовскими словами од веле «новая деревня».

п.Чапаев основан в начале 30-х годов XX века переселенцами из села Новые Выселки. Название мемориального характера дано в честь героя гражданской войны, командира легендарной 25 дивизии  Красной Армии Василий Ивановича Чапаева.

.3. Потенциал развития Нововыселского сельского поселения

Природно-ресурсный потенциал Нововыселского сельского поселения

Рельеф, климат

Нововыселское сельское поселение расположено на северо-западных склонах пластово-ярусной  Приволжской возвышенности, переходящей в пластовую Окско-Донскую низменность. Рельеф поселения – низменность, слегка волнистая равнина склоном к долинам рек Парца, Чиуш. Небольшое территориальное распространение в поселении имеют эрозионные процессы. В результате эрозии формируются линейно вытянутые формы рельефа балки.  Это определяет тенденцию уменьшения активности эрозионно-денудационных процессов. Равнина расчленяется  хорошо развитой гидрографической сетью. В бассейнах реки Парца распространена водно- ледниковая равнина с абсолютными отметками 150-180 м. Она характеризуется наиболее широкими водоразделами, пологими склонами. Поймы рек представлены слабоволнистыми равнинами с многочисленными микропонижениями в виде потяжин и блюдец. Близкий подток грунтовых вод создает условия для образования в поймах рек большого количества озер и заболоченных пространств.

Климат

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат Нововыселского сельского поселения умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.

Географическая широта. Местоположение Нововыселского сельского поселения на широтах 54° с. ш  в центре Русской равнины обусловливает поступление на её территорию довольно значительного количества солнечной радиации.

Годовой приток прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность составляет от 108 ккал/см2 до 120 ккал/см2. Годовая сумма рассеянной радиации при ясном небе составляет немногим более 30ккал/см2. Облачность снижает поступление прямой солнечной радиации на 54-62% возможной, в тоже время увеличивает рассеянную радиацию более, чем в 1,5 раза. В результате в реальных условиях облачности средний многолетний приход суммарной радиации изменяется по территории района в пределах 97-109 ккал/см2. При этом вклад рассеянной радиации составляет для большей части территории 45-50%. Летом большая доля солнечной энергии приходится на прямую радиацию, зимой в связи с увеличением облачности количество рассеянной радиации больше, чем летом. Радиационный баланс (приходо-расход лучистой энергии) на территории района почти 8

месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе. От величины солнечного баланса зависит распределение температур в почве и прилегающих слоях воздуха, интенсивность испарения и таяния снега.

Максимальная продолжительность солнечного сияния приходится на июнь-июль, наименьшая - на декабрь.

Температура воздуха

Нововыселское сельское поселение характеризуется однородным годовым ходом температуры воздуха.

Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0С. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его 13,2. Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону. Так, в 10% лет теплее бывает август, а в 5% - июнь.

Абсолютный максимум температуры в большинстве лет отмечается в июле, абсолютный минимум - в январе.

Чаще наблюдаются средние из абсолютных максимальных температур, которые в июле составляют 33-36. За лето на территории поселения в среднем бывает от 12 до 23 дней с максимальной температурой 30-35.

Первые заморозки на территории поселения, в среднем, наблюдаются в третьей декаде сентября. Переход средней суточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений осуществляется в первых числах ноября, на юге – в конце первой - начале второй декады ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Поздние весенние заморозки в среднем по территории заканчиваются во второй декаде мая, но в отдельные годы могут наблюдаться ещё в конце мая и начале июня.

Продолжительность безморозного периода почти на всей территории поселения -менее 126 дней.

Преобладающее направление ветра в летний период западное и юго-западное, в зимний период юго-западное и южное.

Природно-сырьевые ресурсы

На территории Нововыселского сельского поселения  места разработок полезных ископаемых отсутствуют. При обследовании месторождения полезных ископаемых не обнаружены.

Почвенные ресурсы

Преобладающими почвами на территории поселения являются черноземы оподзоленные, темно-серые лесные, серые и светло-серые лесные. Небольшое распространение имеют дерново - подзолистые, аллювиальные и другие почвенные разности.

Черноземы распространены по наиболее выровненным элементам рельефа. Аллювиальные почвы приурочены к пойме рек  Парца и Чиуш.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм. Растительные ресурсы

Территория Нововыселского сельского поселения  по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме рек Парца и Чиуш.

На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга,  в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье.

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть поселения представлена водными объектами: реками Парца протяженностью 12 км и Чиуш протяженностью 6,7 км, относящимися к бассейну реки Вад, (приток); ручьями, питающими реки.

Водный режим реки характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельского поселения  -  смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

Лесные ресурсы

Территория сельского поселения  в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.

В настоящее время естественная растительность - деревья, кустарники и травы - сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Они занимают прибалочные и приовражные склоны, днища и склоны оврагов и балок, поймы рек Парца   и Чиуш.

Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесах, лесополосах, оврагах и пойме реки и по берегам ручьев.

Леса имеют большое средоохранное значение, связанное с регулированием водного режима, поддержанием уровня воды в реках, предохранением их от обмеления, защитой берегов рек, оврагов, их склонов от размыва, предотвращением роста оврагов. Массивы лесов сосредоточены в западной и юго-западной части сельского поселения. Площадь лесов относится к лесному фонду к Зубовскому территориальному лесничеству  – 1235 га (18,26%).

Основные породы древесной растительности – берёза, сосна, дуб, осина, липа, клён. Подлесок состоит из лещины, черёмухи, рябины, ивы и др. Видовой состав травянистого покрова следующий – из злаков: мятник лесной, пырей бескорневищный, полевица белая; из бобовых: клевер розовый, белый, сочевичник весенний; из разнотравья: подмаренник цепкий, Иван-да-Марья, ландыш лесной, кровохлёбка лекарственная, колокольчик большой и малый, вероника лесная, герань лесная, звездчатка злачная, первоцвет.

Древесная растительность по балкам и оврагам отличается низкорослостью ввиду сбитости и стравленности скотом.

Полезащитные насаждения состоят из берёзы, дуба, клёна, вяза. Подлесок состоит из акации, смородины золотистой, орешника, рябины.

Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.

Общая площадь в административных границах Нововыселского сельского поселения  составляет 6763 га.

Освоенность территории образования в сельскохозяйственном отношении относительно высокая.

Наличие и распределение земельного фонда   сельского поселения

по категориям земель на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 5133 | 75,9 |
| 2. Земли населенных пунктов | 375 | 5,5 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики | 20 | 0,3 |
| в том числе |  | - |
| 3.1. земли промышленности | 4 | 0,1 |
| 3.2. транспорта | 12 | 0,2 |
| из них: |  | - |
| 3.1.1. земли железнодорожного транспорта | - | - |
| 3.1.2. земли автомобильного транспорта | 12 | 0,2 |
| 3.3. земли энергетики | 2 | - |
| 3.4. земли специального назначения | 2 | - |
| 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 1235 | 18,3 |
| 5. Земли водного фонда | - | - |
| 7. Земли запаса | - | - |
| Итого земель в границах сельского поселения | 6763 | 100 |

Из общей площади территории сельского поселения  75,9% занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли населенных пунктов составляют 375 га (5,5%).

Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые промышленными предприятиями, землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в сельском поселении 20 га 0,3%).Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.

Земли  лесного фонда  на территории сельского поселения  составляют 1235 га (18,3%).

3.4.Экономический потенциал сельского поселения

Сельское хозяйство

На современном этапе  земли сельскохозяйственного назначения используются в полном объеме. Существенную территорию использует ТНВ «ООО «Вектор и компания»

Специализация сельского хозяйства (растениеводство) сельского поселения  возделывание зерна.

Производством мяса крупного рогатого скота, производством молока занимается крестьянское хозяйство Сорокина В.В.

Поголовье  животных:

| Виды с/х животных | Кол-во |
| --- | --- |
| КРС - всего | 342 |
| в том числе коровы | 110 |

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, производством молока занимается население.

Поголовье  животных населения:

| Виды с/х животных | Кол-во |
| --- | --- |
| КРС - всего | 316 |
| в том числе коровы | 79 |
| Овцы | - |
| Свиньи | 400 |
| Лошади | 13 |
| Птицы | 5074 |
| Пчелосемьи | 120 |

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству района специализироваться на производстве зерна, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока.

Агропромышленный комплекс

Производство зерна и продуктов его переработки. Выращивание зерновых в Нововыселском сельском поселении, сильно зависит от погодных условий. Система страхования природных рисков в сельском хозяйстве не развита. Наполнение товарного рынка зерна осуществляется, в основном, за счет сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих его производство и реализацию. Основной объем зерна реализуется на территории района напрямую перерабатывающим предприятиям, минуя оптово-посреднические организации.

Производство и переработка молока. Особенность молочного производства заключается в привязанности производителей к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Мощности предприятий позволяют производить продукцию в основном на региональный рынок. Индивидуальные и фермерские хозяйства в последнее время увеличили объемы производства молока и в состоянии обеспечить промышленность собственным сырьем. Основное предприятие ООО «Вектор».

Производство и переработка мяса. Мясоперерабатывающая отрасль в поселении развита слабо. Основной проблемой мясоперерабатывающих предприятий отрасли является обеспечение сырьем. Инвесторов должно привлечь свое внимание возможность развития. Структура мясоперерабатывающей отрасли, в основном, ориентирована на местный рынок.

Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Нововыселского сельского поселения  входят автомобильные дороги, соединяющие сельское поселение  с соседними регионами, с республиканским центром, соседними муниципальными районами и сельскими администрациями; автодороги местного значения.

По территории сельского поселения  проходит автомобильные дороги:

- федеральная автодорога М – 5 «Урал» (от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска).  2-й категории  протяженностью 12,0 км с асфальтовым покрытием;

- автодорога «Урал»- Од Веле – Покровские Силища протяженностью 1,1 км, с. асфальтовым покрытием.

Нововыселское сельское поселение, вследствие этого, имеет благоприятные условия для осуществления внешних связей с республиканским и районным центрами.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности и сельского поселения  необходимыми ресурсами.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского и грузового сообщения расположена в р.п.Зубово-Поляна.

Железная дорога входит в состав широтного железнодорожного направления и обслуживает связи центра Европейской части страны с районами Предуралья.

Трубопроводный транспорт

По территории Нововыселского сельского поселения проложены магистральные газопроводы 6 ниток: «Ямбург-Западная граница», «Ямбург-Елец-2», «Ямбург-Елец-1», «Уренгой- Центр-2», «Уренгой- Центр-1», «Уренгой-Помары-Ужгород» протяженностью 4,4 км каждый.

От магистрального газопровода Уренгой-Центр 2  - проложен газопровод-отвод до ГРС «Беднодемьяновск» протяженностью 8.4 км.

Газ от АГРС по межпоселковым газопроводам давлением  1,.2 и 0,.6 Мпа поступает на ГРП населённых пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

От АГРС «Зубово-Поляна» проложены распределительные газопроводы:

к  с.Новые Выселки,  п.Од Веле,  п. Чапаев протяженностью 3,9 км,

к п.Аким Сергеевка протяженностью 0,8 км.

В п.Аким Сергеевка  расположена 1 ГРП, 2 ШРП в с.Новые Выселки, по одному ШРП размещено в п.Чапаев и п.Од Веле.

Водоснабжение

Источниками централизованного водоснабжения сельского являются ресурсы поверхностных и подземных вод.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Основные источники водоснабжения – это 3 артезианских скважин, 3 резервуара– накопителя, из них 2 артскважины и 2 водонапорные башни, расположенные на территории фермы – обеспечивают водой только фермы. Качество воды удовлетворительное. В с.Новые Выселки, п. Од.Веле, п. Чапаев  водопровод отсутствует; в п.Аким Сергеевка водопровод проходит по части улиц протяженностью 2,3 км.

Водоотведение

Водоотведение в населенных пунктах поселения несовершенно. Централизованное водоотведение отсутствует. Население пользуется автономными выгребными емкостями.

Электроснабжение

По территории сельского поселения  проходят следующие линии электропередачи:

- ВЛ 110 кВ протяженностью 5,5 км;

- ВЛ 35 кВ Потьма – Ширингуши протяженностью 4,4 км ;

- ВЛ 10 кВ общей протяженностью 16,9 км.

Система электроснабжения сельского поселения  обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей  поселения удовлетворительное.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения  осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ потребителям поселения подается по распределительным газопроводам. Газифицированы все населенные пункты поселения.

Связь

На территории сельского поселения  расположена АТС на 340 номеров, тип АТС «ЭЛКОМ». В с.Аким-Сергеевка и п.Од.Веле установлены таксофоны. На территории сельского поселения  действует мобильная связь. Населенные пункты не радиофицированы. Почтовая связь одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Нововыселского  поселения является Управление федеральной почтовой связи республики Мордовия (УФПС РМ). В настоящее время правительство РМ реализовывает ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории поселения. В с.Новые Выселки расположен почтамт. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставке и выплате пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах сельского поселения  отсутствует. Школы, административные здания обслуживают котлы, в здании ДК установлены камины. В жилых домах установлены котлы и печные горелки.

Вид топлива – газ, электричество.

3.5. Население и демографический потенциал

Населенные пункты

На территории Нововыселского сельского поселения  расположено  четыре населенных пункта. Численность населения сельского поселения  на 01.01.2009 года составляет 1519 человека, в том числе трудоспособного 1026 человек.

Численность населения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенных пунктов | 2008год |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| с.Новые Выселки | 759 | 49,97 |
| п.Аким Сергеевка | 466 | 30,68 |
| п.Чапаев | 204 | 13,43 |
| п.Од Веле | 90 | 5,92 |
| Итого по поселению: | 1519 | 100 |

Демография

| Показатели | на 01.01.2005г | на 01.01.2006г | на 01.01.2007г | на 01.01.2008г | на 01.01.2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 1499 | 1507 | 1510 | 1514 | 1519 |
| Население в возрасте моложе трудоспособного | 328 | 338 | 337 | 331 | 339 |
| Трудоспособного | 1063 | 1059 | 1059 | 1044 | 1026 |
| Старше трудоспособного | 108 | 110 | 114 | 139 | 154 |
| Число родившихся | 23 | 18 | 20 | 19 | 25 |
| Число умерших | 26 | 25 | 27 | 38 | 35 |

Выводы.

1. В поселении наблюдается более менее устойчивая численность населения, тем не менее  рождаемость не обеспечивает естественный прирост населения - смертность, превышает уровень рождаемости в 1,5 раза.  Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Небольшое сокращение численности населения, вероятно, будет в дальнейшем иметь место, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения поселения, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной  проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;

- приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;

- создание системы профилактики социально значимых заболеваний;

- создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически активного населения в регион;

- перспективы создания рабочих мест;

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки в поселении с целью создания условий для закрепления молодежи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития поселения является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Трудовой потенциал

На формирование трудовых ресурсов поселения существенное влияние оказывают демографические процессы. Сокращение населения и миграционный отток создают дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда.

Численность трудоспособного населения на 01.01.2009 года  составляет около 1026 чел, численность пенсионеров – 154 чел, население младших возрастов – 339 чел.

От общего числа трудоспособного населения (1026 чел.) около 17 чел. заняты в сельскохозяйственном производстве и около 166 чел. - в сфере обслуживания;

Численность экономически активного населения составила на 01.01.2009 года 633 человек или 41,7% от общей численности населения.

Позитивные изменения в экономике и социальной сфере Нововыселского поселения, решение задач, направленных на развитие основных видов деятельности хозяйственного комплекса, активная поддержка предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности, оказали благоприятное влияние на ситуацию в сфере занятости.

Численность лиц, находящихся в наиболее активном трудоспособном возрасте в ближайшей перспективе будет сокращаться, резервы мобилизации трудовой активности молодых возрастов и лиц пенсионного возраста ограничены. Поэтому есть необходимость в повышении производительности труда и сокращении миграционного оттока трудоспособного населения в другие регионы. Вместе с тем в периферийных населенных пунктах целесообразно создавать условия для организации новых рабочих мест, рассчитанных на относительно невысокую квалификацию работников.

.6. Объекты недвижимости  федеральной собственности

На территории с.Новые Выселки размещены объекты недвижимости федеральной  собственности.

| Наименование объектов федерального значения | Адрес |
| --- | --- |
| Нововыселская ветлечебница ГУ «Зубово-Полянская РСББЖ» | 431121Республика Мордовия, Зубово-Полянский район с.Новые Выселки |

3.7. Потенциал социального и культурно-бытового развития

населенных пунктов

| Наименование учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания | Наименование населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Новые Выселки | п.Аким Сергеевка | п.Чапаев | п.Од Веле |
| Детский сад | 100мест (не работает) | - | - | - |
| Начальная школа | - | 1/20 | - | - |
| Основная школа | - | - | - | - |
| Общеобразовательная школа | 1/250 | - | - | - |
| Дом культуры | 1/150 | - | - | - |
| Предприятия торговли | 3 | 1 | - | - |
| Предприятия общественного питания | кафе | кафе | - | - |
| Поликлиника | - | - | - | - |
| ФАП | 1 | - | - | - |
| Аптека | - | - | - | - |
| Почта | 1 | - | - | - |
| Сбербанк | - | - | - | - |
| Гостиница (в здании кафе) | 1 | 1 | - | - |
| Спортивный зал | 1 (при школе) | 1 (при школе) | - | - |

Как видно из таблицы, что административный центр поселения   обеспечен основными объектами социальной инфраструктуры. п.Аким Сергеевка слабо обеспечен социально-значимыми объектами. В п.Чапаев и п.Од Веле отсутствуют социально-значимые объекты.

Из-за отсутствия финансирования государственного содержания и развития детских дошкольных учреждений,  резкого снижения рождаемости  потребность в детских дошкольных учреждениях исчезла. По этой же причине в общеобразовательных школах нет проблемы переполнения школ.

3.8.  Характеристика жилого фонда

| Показатели | Единица измерения | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Всего жилищный фонд | тыс.м² общей площади | 20,005 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м² общей площади на 1 жителя | 13,17 |

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения. В поселении работают жилищные программы.

При норме обеспеченности 27,7 м² /чел. (на перспективу) общей площади жилья требуется 1519 x 27,7м² /чел=42076 м². Существующий жилой фонд  в поселении составляет 20005 м². Жилищный фонд с износом более 70% составляет 400м².

Всего по расчету необходимо новое жилое строительство 22,6 тыс.м² жилья. Территории для жилого строительства в границах населенных пунктах отсутствуют. Поэтому необходимо рассмотреть варианты расширения границ населенных пунктов.

Удовлетворение  потребности в жилье позволит увеличить объем инвестиций в развитие экономики поселения.

Большое значение в улучшении жилищных условий сельских граждан с учётом платёжеспособного спроса и установленных социальных стандартов имеет реализация мероприятий республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года», утверждённой постановлением Правительства Республики Мордовия (№ 620 от 31 декабря 2002 года).

Постановлением главы администрации Нововыселского сельского поселения №7 от 02 ноября 2006 года установлен максимальный размер предоставления гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства площадью 0,25 га, минимальный размер площадью 0,04 га.

3.9. Потенциал историко-культурного наследия.

Исторические памятники для поселения представляют большую ценность как образцы строительного искусства народа, его истории.

Памятники истории

| №п/п | Наименование памятника, постановление | Месторасположение | Год открытия, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск воинам–землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Автор Н.М.Обухов. Постановление СМ МАССР от 28.08.1989г. № 218 | с. Новые Выселки | 1973 год |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Охранная зона памятников истории  не установлена.

3.10. Зона рекреационного назначения

Основу рекреационного потенциала сельского поселения составляет  зона сезонного отдыха населения, расположенная на берегу р.Парца северо-восточнее п.Аким Сергеевка и на берегу р.Чиуш северо-западнее п.Чапаев.

Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса республики и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

3.11. Зона специального назначения

Кладбища

На территории Нововыселского поселения расположено одно кладбище в западнее п.Аким Сергеевка на площади 0,2 га, другое в юго-западной части п.Чапаев на площади 0,6 га. Территории для захоронения недостаточно, необходимо предусмотреть расширение кладбища.

ТБО

На территории сельского поселения участок компостирования твердых бытовых отходов отсутствует. Население пользуется участком, расположенным в р.п.Зубова Поляна. Проектом разработать размещение участка компостирования твердых бытовых отходов на территории Нововыселского поселения.

Скотомогильники Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельского поселения захоронения павших животных сельскохозяйственные предприятия  и население осуществляют в скотомогильнике с захоронением в ямах в 1000 м с.Новые Выселки.

3.12.Комплексная оценка территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории сельского поселения для различных видов хозяйственной деятельности: производственного и гражданского строительства сельскохозяйственного производства, отдыха населения. Из архитектурно- планировочных факторов проанализированы степень и характер урбанизованности территории, её транспортная обслуженность, энергообеспеченность, строительная база.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к освоению отдельными видами деятельности.

В главе «Природные условия и ресурсы, а также в других разделах проекта выполнены анализ отдельных факторов.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их значимости и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

Оценка территории для ведения сельского хозяйства

Ведущими факторами при оценке территории для ведения сельского хозяйства являются почвенные ресурсы, рельеф, степень смытости почвы.

Для ведения сельского хозяйства территория благоприятная.

По совокупности природных факторов на территории поселения выделяются участки  для ведения сельского хозяйства. Это земли, почвы которых представлены черноземами, темно-серыми, расположенные на очень пологих и пологих склонах. Экологические условия на таких участках благоприятны для ведения сельского хозяйства.

Территории условно-благоприятные занимают земли, почвы которых по качеству относятся к малогумусным. Это участки в пойме реки.

Территории ограниченно-благоприятные занимают земли, имеющие природные ограничения (кустарник, болота).

Оценка Градостроительного потенциала территорий

| Градостроительный потенциал | Зона с особыми условиями использования территории | Рекомендуемые функции и режимы использования |
| --- | --- | --- |
| отсутствует | 1-й пояс ЗСО водозаборов питьевого назначения | Запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, допуск граждан, соблюдение требований СанПин2.1.4.1110-02 |
|  | леса и кустарники | средообразующие, природоохранные, лесохозяйственноое использование, |
| низкий | санитарно-защитные зоны, придорожные полосы | запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство, размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство ( с соблюдением требований СанПин 2.2. 1/2.1.1.1200-03) |
| пониженный | водоохранные зоны | запрещено использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, ТБО |
| высокий | экологически чистые территории, свободные от зон с особыми условиями использования | в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством |

Оценка территории для организации отдыха

Ведущими факторами при оценке территории для организации отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей: река Чиуш

Ландшафтно-рекреационные условия сельского поселения благоприятны для развития рекреационной деятельности.

Данная группа представляет  привлекательные для рекреантов пейзажи, пригодные для отдыха. Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса области и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

Оценка территории по транспортному фактору

При оценке территории по транспортному фактору выделены следующие зоны

По железнодорожному транспорту:

- Благоприятные - шириной 10 километров от оси железных дорог.

- Ограниченно благоприятные - от 10 до 25 км от оси железных дорог.

- Неблагоприятные - удаленные от железных дорог свыше 25 км.

По автомобильному транспорту:

- Благоприятные - шириной 10км от оси дорог I-II технической категории.

Ограниченно благоприятные - располагающиеся непосредственно на дорогах III-

- IV технической категории.

Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального зонирования территории Нововыселского сельского поселения, а также ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, промышленного и рекреационного использования.

В результате анализа территории определились следующие зоны:

- полного запрещения строительства;

-зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;

-зоны рекреационного использования;

-территории, где при условии вывода земель сельхозназначения в установленном порядке, возможна градостроительная деятельность;

В сельскохозяйственном отношении территория поселения полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов  со стороны инвесторов.

Архитектурно-планировочная организация территории

Территория Нововыселского сельского поселения расположена в юго-восточной  части Зубова-Полянского муниципального района. Административный центр Нововыселского  поселения – с.Новые Выселки является одновременно и главным планировочным центром.

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Главными планировочными осями являются:

- автодорога «Урал», связывающая село с районным центром, республиканским центром, соседними регионами и Москвой;

- автодорога «Урал» -Од Веле - Силища , связывающая центр Нововыселского поселения с соседними поселениями;

Главная природно – ландшафтная  планировочная ось – р.Парца, протекающая с запада на восток по территории сельского поселения.

с.Новые Выселки. Главной планировочной  осью села, его транспортной магистралью, является улица Советская. Улицы меридианного направления  имеют различную длину (ул.Центральная, ул.Новая, ул.Школьная). Общественный, торговый и культурный центр села Новые Выселки сложился  в южной части. Численность населения с.Новые Выселки на 01.01.08 г. составила 759 человек. Сложившаяся  планировка и застройка села Новые Выселки – одноэтажная. Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 302.

На проектный период в с.Новые Выселки имеются следующие социально-культурно-бытовые учреждения: 1 общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, ФАП, 3 предприятия торговли, почта.

В центре села расположен обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. 1973 год открытия.

Перспективные участки под индивидуальную застройку предусматриваются: в северо-восточной части села и северо-восточнее села, при проектировании которых необходимо предусмотреть наиболее оптимальную трассировку улиц и конфигурацию кварталов, обеспечивающую удобные транспортные и пешеходные связи к местам приложения труда и отдыха.

Площадь под перспективное развитие 1-й очереди строительства составляет – 28,3 га, в том числе 24,4 га за чертой населенного пункта, которые необходимо перевести из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «Земли населенных пунктов» на площади 24,4 га. Предусматривается изменение границы села.

п. Аким Сергеевка

Численность населения поселка на 01.01.09 г. составила 466 человек. Населенный пункт состоит из 2-х улиц (ул.Алтухова, ул.Молодежная ) меридианного направления.  Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 124.

На проектный период в п.Аким Сергеевка имеются следующие социально-культурно-бытовые учреждения: начальная школа,  1 предприятие торговли, кафе, гостиница в здании кафе.

Перспективные участки под индивидуальную жилую застройку предусматриваются западнее поселка, при проектировании которых необходимо предусмотреть наиболее оптимальную трассировку улиц и конфигурацию кварталов, обеспечивающую удобные транспортные и пешеходные связи к местам приложения труда и отдыха.

Площадь под перспективное развитие жилого строительства составляет – 7,0 га, в том числе 7,0 га за чертой населенного пункта (западнее поселка), которые необходимо перевести из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «Земли населенных пунктов» на площади 7,0 га. Предусматривается изменение границы поселка.

п.Чапаев

Численность населения п.Чапаев на 01.01.09 г. составила 204 человек. Населенный пункт состоит из улицы (ул.Луговая) меридианного направления.  Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 90. В населенном пункте отсутствуют объекты социально-культурного назначения

Перспективные участки под индивидуальную жилую застройку предусматриваются в юго-западной части поселка, при проектировании которых необходимо предусмотреть наиболее оптимальную трассировку улиц и конфигурацию кварталов, обеспечивающую удобные транспортные и пешеходные связи к местам приложения труда и отдыха.

Площадь под перспективное развитие жилого строительства составляет – 4,3 га в черте населенного пункта ( юго-западной части). Граница населенного пункта не меняется.

п.Од.Веле

Численность населения п.Од Веле на 01.01.09 г. составила 90 человек. Населенный пункт состоит из улицы (ул.Приречная) широтного направления.  Жилой фонд представлен домами в деревянном исполнении с разной степенью амортизации, количество домов 32. В населенном пункте отсутствуют объекты социально-культурного назначения. По проекту индивидуальная  жилая застройка не предусматривается. Граница населенного пункта не меняется.

4. Функциональное зонирование территории

В настоящее время на территории Нововыселского сельского поселения можно выделить следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения;

- зона  лесных территорий;

- зона водных объектов

В настоящее время практически не организована зона, рекомендуемая для преимущественно рекреационной используемой территории. Имеются существенные нарушения санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной территориями, водоисточниками.

Сложившаяся  ситуация требует дальнейшего  упорядоченного функционального зонирования территории сельского поселения.

На основании комплексной  оценки территории района и с учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения состав и наименования этих функциональных зон.

5.  Градостроительное зонирование

Жилая зона, в том числе:

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Ж-Р - зона развития застройки жилыми домами;

Общественно-деловая зона, в том числе:

ОД-1 –  зона делового, общественного и коммерческого назначения;

ОД Р 2 – зона развития обслуживания и деловой активности при транспортной инфраструктуре

Производственная зона

П - 1 зона производственных объектов IVкласса вредности

Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:

СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий;

СХ-2– зона объектов сельскохозяйственного назначения;

Зона специального назначения, в том числе:

СН - 1  - зона кладбищ;

СН – 2 – зона скотомогильников

СН - Р – развитие зоны складирования и захоронения отходов.

6. Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в сельском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия, являющие источниками загрязнения окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются:

по почвам и воде одновременно - скотомогильники;

по шуму - автомобильные дороги.

Загрязнение воды

Существующее положение в поселении по водоотведению неудовлетворительное. В селах канализация отсутствует. Все объекты производственной и жилой зоны пользуются местными выгребами.

Интенсивными источниками загрязнения почв, подземных и особенно поверхностных вод являются сельскохозяйственные предприятия, животноводческие комплексы, склады горюче-смазочных материалов, площадки твердых бытовых отходов.

На территории сельского поселения участок компостирования твердых бытовых отходов отсутствует. Население пользуется участком, расположенным в р.п.Зубова Поляна.

Состояние скотомогильников Согласно информации главного государственного ветеринарного инспектора, на территории сельского поселения размещен скотомогильник с захоронением в ямах в 1.0 км севернее с. Новые Выселки и соответствует санитарно-техническим требованиям.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Нововыселском сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и трубопроводный транспорт.

Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды

Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха - 85%, шум - 49,5%.

За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300-500м.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для автомобильной дороги III категории – 75 м; V категории – 25м.

В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.

Трубопроводный транспорт

По территории Нововыселского сельского поселения проложены магистральные газопроводы 6 ниток: «Ямбура-Западная граница», «Ямбура-Елец-2», «Ямбура-Елец-1», «Уренгой- Центр-2», «Уренгой- Центр-1», «Уренгой-Помары-Ужгород».

От магистрального газопровода Уренгой-Центр2  - проложен газопровод-отвод до АГРС «Беднодемьяновск».

От АГРС «Зубово-Поляна» проложены распределительные газопроводы:

к  с.Новые Выселки,  п.Од Веле,  п. Чапаев, п.Аким Сергеевка.

Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа, во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74 –ФЗ, установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км – в размере – 50 м;

от 10 км до 50 км в размере – 100 м;

от 50 км и более в размере – 200 м.

В Нововыселком сельском поселении установлены  водоохранные зоны реки Парца 200 м, р.Чиуш- 100 м, ручьев – 50 м,

Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В водоохранной зоне рек запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных  зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 2.2.1./2.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер  №10995) установлены:

- Санитарно-защитная зона – 50 м для сельских кладбищ;

- Санитарно - защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона  - 100 м для складов горюче – смазочных материалов

и сельскохозяйственной техники;

- Санитарно – защитная зона  - 300м для ферм крупного рогатого скота с поголовьем менее 1200 голов;

- Санитарно – защитная зона – 50 м для хранилищ зерна;

- Санитарно – защитная зона –1000 м для скотомогильника с захоронением в ямах;

- Санитарно – защитная зона –500 м для проектируемого участка компостирования твердых бытовых отходов.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  №578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2метра с каждой стороны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Поста- новлением  Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей  по 5 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением Настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

- перемещать, ломать  опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки; устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или закрытые источники огня.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160 охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:

-110 кВ -  20 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 6-10 кВ – 10 м.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно -питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной охраны подземных водозаборов – 30 метров.

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

- применение удобрений и ядохимикатов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

7.  Основные факторы риска возникновения природных, техногенных

и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

на территории Нововыселского сельского поселения

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Нововыселском сельском поселении являются более 4 вида опасных природных явлений, а также высокая степень насыщенности территории потенциально опасными объектами (промышленными предприятиями различных отраслей экономики, транспортными коммуникациям, основная часть которых сосредоточена в населенных пунктах или в непосредственной близости от них.

Реализация этих опасностей в зонах проживания и активной промышленной деятельности человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы может привести к возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций.

Выявление опасностей (основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) и учёт границ их действия на территории Нововыселского сельского поселения позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территорий для рационального размещения производительных сил и поселения.

Факторы риска  возникновения чрезвычайных ситуаций  природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением региона, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений. На рисунке приведена схема основных природных опасностей, проявление которых возможно на территории Нововыселского сельского поселения

Источники

природных

опасностей

Метеорологические

(климатические)

экстремумы

Пожары

Сильные

ветры

Интенсивные

осадки

Обильные

снегопады

Лесные

Зоны влияния чрезвычайных ситуаций

### Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Нововыселского поселения наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.

### Природные пожары

Уровень пожарной опасности – высокий для лесных территорий.

Чрезвычайная пожарная опасность лесного фонда связана с характерными затруднениями в обнаружении и борьбе с пожарами, ввиду больших площадей лесного фонда и нехватки сил и средств, что и приводит к большим площадям, проходимым лесными пожарами до их ликвидации.

Зона распространения  лесных пожаров  на населенные пункты :

1. Лесные массивы ( с.Аким-Сергеевка).

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

## Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Ачадовского поселения следующие:

- Транспортные аварии, в том числе:

аварии на автодорогах;

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на сельскохозяйственных объектах;

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических системах.

На территории Нововыселского сельского поселения присутствуют факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Взрыво - пожароопасные  объекты

1. АЗС ( горюче-смазочные материалы)- а/д «Урал», радиус 100м S = 0,04км²,

2. Газопровод высокого давления, зона воздействия ЧС 100 м по обе стороны,

3. Автодорога М –5 « Урал » - перевозка взрыво и химически опасных грузов

Источники техногенных опасностей жилищно-коммунальной среды

Химическая опасность

Взрыво,- пожароопасность

Внезапные обрушения

Сооружения социально-бытового  и культурного назначения

Коммунальные газопроводы

Здания, сооружения социально-бытового и культурного назначения

Жилищный сектор

Здания жилищного сектора

Энергетические системы

Системы водоснабжения

Транспортные перевозки

Системы снабжения водой

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Лесные пожары

Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередачи.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи поселков предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания лесных территорий в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

- установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

Пожары в хлебных  массивах

Пожары в хлебных массивах  развиваются очень быстро.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Аварии на транспорте

Автомобильный транспорт

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожаро- опасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На  первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Характеристика подсистемы РСЧС

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций  возможны нарушения в жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных оборонных мероприятий, проводимых в мирное время  для защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера, пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

- обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Руководство поселения, личный состав НАСФ, занимаясь повседневной деятельностью, находятся в готовности к выполнению задач гражданской обороны согласно планам.

Для организации связи в интересах управления силами ГО используются телефонная и телеграфная связь.

По плану оперативного тушения пожара привлекаются боевые расчёты Пожарной части Зубова Поляны.Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в р.п.Зубова-Поляна соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах: с.Новые Выселки, п.Аким Сергеевка, п.Чапаев, п.Од Веле, не должно превышать - 20 минут.

Медицинское обеспечение осуществляется силами Зубово-Полянской поликлиники и Нововыселского фельдшерско-акушерского пункта.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД  Зубово-Полянского муниципального района.

8. Проектные предложения по дальнейшему развитию

территории Нововыселского сельского поселения

Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех основных функций: жилой, включая общественно-деловую, сельскохозяйственного производства и рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов.

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.

В составе Генплана выделены следующие временные сроки его реализации:

Расчетный срок реализации проекта – 2025 год;

Первая очередь реализации – 2015 год.

Нововыселское сельское поселение стоит перед задачей обеспечения жителей доступным жильем, что в современных условиях долгосрочное жилищное кредитование становится практически единственным механизмом предоставления населению возможности приобретения доступного жилья.

Привлечение в систему ипотечного жилищного кредитования внебюджетных средств реально только при кредитовании по рыночным ставкам.

Ипотечные жилищные кредиты могут быть рефинансированы, что позволит привлечь дополнительные средства в ипотечное жилищное кредитование. Вместе с тем основная масса населения не имеет первоначальных денежных накоплений на оплату первоначального взноса (30 % от стоимости приобретаемой квартиры) и не в состоянии накопить их.

Целью программы является решение жилищной проблемы жителей Нововыселского сельского поселения путем оказания социальной поддержки при приобретении или строительстве жилья, в том числе путем предоставления субсидий на приобретение или строительство жилья за счет средств бюджета Зубово-Полянского района через:

- создание на территории Зубово-Полянского района инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование механизма ипотечного кредитования;

- привлечение в ипотечное кредитование внебюджетных средств;

- создание условий для улучшения жилищных условий работникам бюджетной сферы.

В настоящее время с ипотекой работает Сбербанк.

При определении объемов нового строительства были учтены общегосударственная Программа «Доступное жилье», «Обеспечение жильем молодых семей», предусматривающая рост жилищной обеспеченности населения.

Жилая зона

Ввиду того, что в Нововыселском поселении увеличен спрос индивидуального строительства, такой вариант формирования  структуры застройки выглядит предпочтительней.

Проектом предлагается индивидуальная жилая застройка  на площади 39,6 га.

Жилое строительство

Население Нововыселского поселения составляет 1519 чел.

При норме обеспеченности 27,7 м² /чел. (на перспективу) общей площади жилья потребуется 1519 x 27,7м² /чел= 42076 м². Существующий жилой фонд  в селе составляет 20005 м². Необходимость нового жилого строительства  составляет 22,6 тыс. м² площади жилья.

| №№ площадок для строительства | Наименование населенных пунктов | Площадь га | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новые Выселки | 3,9 | восточная часть села (в черте) |
| 2 | с.Новые Выселки | 24,4 | восточнее села (за чертой) |
| 3 | п. Аким Сергеевка | 7,0 | западнее поселка (за чертой) |
| 4 | п. Чапаев | 4,3 | юго-западная часть поселка |
|  | Итого | 39,6 |  |

Изменение границы населенных пунктов

Из-за невозможности размещения нового жилого индивидуального строительства в черте населенных пунктов в больших объемах, по проекту предусматривается изменение границы с. Новые Выселки и п. Аким  Сергеевка.

При этом  предусмотреть перевод земель из категории «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию  «Земли  населенных пунктов» на площади  31,4 га.

Общественно-деловая застройка

1. ДК требует капитального ремонта;

2. Детский сад требует капитального ремонта

Зона рекреационного назначения

Место сезонного отдыха населения необходимо благоустроить. Однако, в связи с важнейшим значением этих территорий для поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса поселения и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения этих территорий.

Расчет площади под место отдыха с учетом 20% использования от общего  количества населения  составляет: га  1519чел. х 0,20 х 5м²=0,2га.

Зона транспортно-инженерной  инфраструктуры

Транспорт

Мероприятия по развитию дорожной сети Нововыселского сельского поселения включают:

- Устранение структурных дефектов сети путем строительства новых или реконструкции существующих участков магистральных дорог, а также мостов через реки, которые они пересекают;

Проектом намечается:

- реконструкция  автодороги «М 5 Урал» протяженностью 12 км;

- реконструкция автодороги «Урал»-Од Веле- Покровные Силища протяженностью 1,1км.

- строительство автодороги подъезд к п.Чапаев протяженностью 0,6 км на территории сельского поселения;

- асфальтирование подъезда к кладбищу  п. Аким Сергеевка протяженностью 0,7 км.

Зона обслуживания транспортной инфраструктуры

Проектом намечается:

- строительство 2-х автозаправочных станций общей площадью 1,0 га юго-западнее п.Аким Сергеевка на автодороге  федерального значения «М-5 Урал».

Осуществить процедуру перевода земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию земель  «Земли  промышленности, энергетики, транспорта…, земли иного специального назначения» на площади 1,0 га.

Зона инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом предлагается:

- строительство водопроводной сети в с.Новые Выселки согласно разработанному проекту протяженностью 15,5 км;

- завершить строительство водопроводной сети в п.Аким Сергеевка протяженностью 6 км;

- строительство водопровода в п.Чапаев согласно разработанному проекту протяженностью 1,7 км;

- строительство водопровода в п.Од Веле протяженностью 0,8 км;

- строительство по одной артскважине и водонапорной башне в с.Новые Выселки и п.Аким Сергеевка;

- строительство обесфторивающих установок и станций водоочистки в с.Новые Выселки и п.Аким Сергеевка.

Объекты обслуживания транспорта

Проектом предусматривается:

- модернизация газовой автозаправочной станции в с.Аким Сергеевка;

- строительство автозаправочной станции на автодороге М – 5 «Урал» южнее

п. Аким Сергеевка.

Благоустройство

с. Новые Выселки

Предусматривается асфальтирование пешеходной дорожки по ул.Новая протяженностью  0,9 км.

п. Аким Сергеевка

Асфальтирование улично-дорожной сети по ул. Молодежная протяженностью 0,3км.

п.Чапаев

Предусматривается асфальтирование улично-дорожной сети по ул.Луговая протяженностью 1,7 км.

п.Од Веле

Предусматривается асфальтирование улично-дорожной сети по ул.Приречная протяженностью 0,8 км.

По проекту рекомендуем разработать схему сбора и утилизации бытовых отходов с размещением контейнеров: 3 контейнера  в с.Новые Выселки, 2 контейнера в п.Чапаев, 2 контейнера в п.Аким Сергеевка.

Зона специального назначения

Согласно Градостроительного кодекса территории специального назначения включают зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено путем выделения только указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Кладбища

По проекту планируется расширение существующего кладбища, расположенного  в юго-западной части п.Чапаев (в черте) на площади 2,0 га, в том числе 0,8 га в восточной части с.Новые Выселки и 1,2 га в юго-западной части п.Чапаев.

ТБО

В соответствии с Республиканской целевой программой «Охрана окружающей среды Республики Мордовия» на территории поселения в целях предотвращение загрязнения экосистем предусматривается строительство ТБО (участка компостирования  твердых бытовых отходов) 1,1 км  западнее с.Новые Выселки на площади 1 га.

Осуществить процедуру перевода земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»  в категорию земель  «Земли  промышленности, энергетики, транспорта…, земли иного специального назначения» на площади 1,0 га.

Зеленые насаждения специального назначения

Проектом предусматривается организация озеленения территорий специального назначения.

Для защиты воздушного бассейна жилого сектора предусмотреть озеленение по периметру объектов: кладбище, проектируемое кладбище, скотомогильник и проектируемый участок компостирования твердых бытовых отходов.

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории

(объектов исторического наследия)

Согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории не установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34Федерального закона от 25.06.2002года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории на  территории Нововыселского сельского поселения и установить охранную зону памятника истории–10 м.

Развитие малого предпринимательства

Все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая не только самозанятость самих предпринимателей, но и создает рабочие места для экономически активного населения поселения. Это реальный источник поступления денежных средств  в бюджет в качестве налога.

Для выполнения условий эффективного развития малого предпринимательства должна вестись работа, направленная на:

- дальнейшее использование имущества неэффективных и неплатежеспособных предприятий в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;

- организация пропагандистской образовательной кампании, направленной на стимулирование деятельности сектора малого предпринимательства, подготовку населения к занятию собственным бизнесом, формирование общественного мнения о предпринимательстве;

- поощрение ремесел, народных промыслов, артельных и семейных форм организации предпринимательской деятельности, самозанятости.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008года  № Пр-582 пункта 9-б, рекомендуем предоставить земельные участки по мере востребования для развития малого предпринимательства.

9. Основные технико-экономические показатели

| №п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние на 2008 год | Проектный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь территории 1.Нововыселского сельского поселения |  | га | 6763 | 6763 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | 1.1.Земли сельхозназначения |  | га | 5133 | 5100 |
|  | 1.2.Земли населенных пунктов |  | га | 375 | 406 |
|  | 1.3.Земли промышленности, транспорта, энергетики |  | га | 20 | 22 |
|  | 1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов |  | га | - | - |
|  | 1.5. Земли лесного фонда |  | га | 1235 | 1235 |
|  | 1.6. Земли водного фонда |  | га | - | - |
|  | 1.7. Земли запаса |  | га | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | чел. | 1519 | 1550 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |  |
|  | Рождаемость |  | чел./℅ | 25/1,65 | 30/1,9 |
|  | Смертность |  | чел./℅ | 35/2,30 | 40/2,6 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | население моложе трудоспособного |  | чел./℅ | 339/22,32 | 345/22,3 |
|  | население в трудоспособном возрасте |  | чел./℅ | 1026/67,54 | 1046/67,5 |
|  | население старше трудоспособного возраста |  | чел./℅ | 154/10,14 | 159/10,2 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1. | Общеобразовательная школа | шт |  | 1 | 1 |
| 3.2. | Начальная школа | шт |  | 1 | 1 |
| 3.3. | Детский сад | шт |  | 1 | 1 |
| 3.4. | ФАП | шт |  | 1 | 1 |
| 3.5. | Магазины | шт |  | 3 | 3 |
| 3.6. | Дом культуры | шт |  | 1 | 1 |
| 3.7. | Кафе | шт |  | 2 | 2 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог | км |  | 13 | 17 |
| 4.1.1. | в том числе с асфальтовым покрытием | км |  | 13 | 17 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение | км |  | 2,3 | 23,8 |
| 5.2. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Протяженность высоковольтных линий электропередачи |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ВЛ 110 кВ | км |  | 5,5 | 5,5 |
| 5.2.2 | ВЛ 35 кВ | км |  | 4,4 | 4,4 |
| 5.2.3 | ВЛ 10 кВ | км |  | 16,9 | 16,9 |
| 5..3. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Протяженность газопровода высокого давления | км |  | 39,5 | 39,5 |
| 5.4. | Связь |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (АТС) | номеров |  | 340 | 340 |
| 5.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Участок компостирования твердых бытовых отходов | шт |  | - | 1 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 6.1. | Общее количество кладбищ | шт/га |  | 2/0,8 | 2/2,8 |

АНАЛИЗ

современного использования территории и проектные предложения по развитию

Нововыселского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

(таблицы)

Таблица 1

Э К С П Л И К А Ц И Я

земель  Нововыселского сельского поселения

Зубово-Полянского района Республики Мордовия (по категориям земель)

| №№ категории земель | Наименование категорий земель | Наличие на 1.01.2008 г. | П р о г н о з на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего земель | Всего земель |
|  | Всего земель | 6763 | 6763 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5133 | 5100 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 375 | 406 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, земли обороны и иного специального назначения | 20 | 22 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1235 | 1235 |
| 6 | Земли водного фонда | - | - |
| 7 | Земли запаса | - | - |

Таблица 2

Поголовье сельскохозяйственных  животных (голов) по   сельхозпредприятиям

в границах Нововыселского сельского  поселения

Зубово-Полянского  района Республики Мордовия

| Виды с/х животных | И с х о д н ы й г о д - 2 0 0 8 |  |  | П р о г н о з н а 5 л е т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по с/х предприятиям | в том числе: |  | Всего по с/х предприятиям | в том числе: |  |
|  |  | крестьянское хозяйство Сорокина В.В. |  |  | крестьянское хозяйство Сорокина В.В. |  |
| КРС – всего | 342 | 342 |  | 342 | 342 |  |
| в т. ч.: коровы | 110 | 110 |  | 110 | 110 |  |
| Свиньи | - | - |  | - | - |  |
| Овцы | - | - |  | - | - |  |
| Лошади | - | - |  | - | - |  |
| Птица | - | - |  | - | - |  |

Таблица 3

Крестьянские хозяйства   на 1.01.2008 г.

в границах   Нововыселского сельского  поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

(га)

| №№ п/п | Ф.И.О. главы крестьянского хозяйства | Адрес | № решения о предоставлении земельных участков | Общая площадь | Пашня | Сено косы | Пастбища | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Сорокин В.В. | с.Нов.Выселки ул.Центральная дом 80 | Без оформления | Животноводство |  |  |  |  |

Таблица 4

Наличие сельскохозяйственных животных (голов) у населения

в границах  Нововыселского сельского поселения

Зубово-Полянского  муниципального района Республики Мордовия

| Поголовье скота в личном хозяйстве на 1.01.2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз на 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРС в т.ч. коровы |  | Свиньи |  | Овцы |  | Лошади |  | Птица/ пчелосемьи |  | К Р С в т.ч. коровы | Свиньи | Овцы | Лошади |  | Птица/пчелосемьи |  |
| ИТОГО |  | 316/79 |  | 400 |  | - |  | 13 |  | 5074/120 | 333/84 | 380 | - |  | 13 |  | 5074/120 |  |

Таблица 6

Титульный список промышленных предприятий

в границах Нововыселского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

| №№ п/п | Наименование предприятий | Ведомственная подчиненность | Численность промышленно-производственного персонала, чел. |  |  | Выпуск продукции (млн.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1.01.2009 | I очередь | проектный срок | на 1.01.2009 | I очередь | проектный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| На территории Нововыселского сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Прогноз численности работающих в сельскохозяйственном производстве

и других организациях (чел.)

в границах Нововыселского сельского  поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

| Наименование предприятия | Исходный год на 1.01.2009 г. | Прогноз на 5-7 лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сельское хозяйство | 17 | 17 |
| Лесное хозяйство | 1 | 1 |
| Строительство | 66 | 66 |
| Транспорт | 31 | 31 |
| Общепит | 28 | 28 |
| Здравоохранение | 38 | 38 |
| Органы управления | 2 | 2 |
| Финансы | 10 | 10 |
| Культура | 3 | 3 |
| Образование | 26 | 26 |
| Связь | 3 | 3 |
| Прочие | 12 | 12 |
| Незанятого | 470 | 470 |
| Центр занятости | 23 | 23 |
| На заработках в других регионах | 299 | 299 |
| Итого населения в трудоспособном возрасте | 1026 | 1026 |

Таблица 8

Возрастная структура населения

в границах Нововыселского сельского  поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

| Категория населения | 2 0 0 4 г о д |  | 2 0 0 5 г о д |  |  | 2 0 0 6 г о д |  | 2 0 0 7 г о д |  | 2 0 0 8 г о д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Дети до 16 лет | 328 | 21,9 | 338 |  | 22,4 | 337 | 22,3 | 331 | 21,8 | 339 | 22,3 |
| Трудоспособный возраст | 1063 | 70,9 | 1059 | 70,3 |  | 1059 | 70,1 | 1044 | 69,0 | 1026 | 67,6 |
| Мужчины (16-59 лет) | 585 | 39,0 | 584 | 38,8 |  | 583 | 38,6 | 520 | 34,4 | 571 | 37,6 |
| Женщины (16-54 года) | 478 | 31,9 | 475 | 31,5 |  | 476 | 31,5 | 524 | 34,6 | 455 | 30,0 |
| Пенсионный возраст | 108 | 7,2 | 110 | 7,3 |  | 114 | 7,6 | 139 | 9,2 | 154 | 10,1 |
| Число семей и одиноких жителей | 470 |  | 468 |  |  | 466 |  | 455 |  | 451 |  |
| Всего населения | 1499 | 100 | 1507 | 100 |  | 1510 | 100 | 1514 | 100 | 1519 | 100 |

Таблица 9
Трудовой баланс населения на 1.01. 2009 г.

в границах Нововыселского сельского  поселения

Зубово-Полянского  муниципального района Республики Мордовия

| П о к а з а т е л и | Существующее | Прогноз на перспективу 5 лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А. Население в трудоспособном возрасте - всего | 1026 | 1046 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 48 | 48 |
| 2. Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 58 | 58 |
| 3. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 14 | 14 |
| Б. Занятое население в трудоспособном возрасте А-(1+2+3) (в т.ч. в материальной сфере) | 906 | 926 |
| В. Население в пенсионном возрасте | 154 | 154 |
| в том числе: |  |  |
| а/ продолжающие участвовать в производстве | 4 | 4 |
| Итого трудовых ресурсов Б+а | 910 | 930 |
| - градообразующая группа | 633 | 694 |
| - обслуживающая группа | 266 | 266 |

Таблица 10
                                                                                                                                            
Размещение учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания

(существующие)

в границах Нововыселского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

| Наименование населенных пунктов | Детск ие дошкольные учреждения (мест) | Обще обра- зовательные школы (мест) | Дом куль-туры/ (мест) | Предприятия торгов ли | Предприятия обществ питан ия (посадочн. мест) | поликлиника, ФАП (объе кты) | Культовые объек ты | Поч та | Сбер банк | Баня | КБО/ парикмахер. ателье | Гостиница/общежитие | ФОК, спорт зал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Нов.Выселки | не работает (100мест) | 1/250 | 1/150 | 2маг. 1лар. | кафе 50мест | 1ФАП | - | 1 | - | - | - | в здании кафе | при школе |
| п.Аким Сергеевка | - | нач.шк./20 | - | маг | кафе 10мест | - | - | - | - | - | - | в здании кафе | на террит. школы |
| п.Од.Веле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Чапаев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 11

Характеристика существующего жилого фонда на 1.01.2009 г.

в границах Нововыселского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

| Наименование населенных пунктов | Числен- ность населения | Жилой фонд, всего |  | В т о м ч и с л е: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во домов | м2 общей площади | муниципальный |  |  |  | индивидуальный |  |
|  |  |  |  | кол-во домов |  | кол-во общей площади |  | кол-во домов | м2 общей площади |
|  |  |  |  | 2-3 эт. | 1 эт. | 2-3 эт. | 1 эт. |  |  |
| с.Нов.Выселки | 759 | 302 | 10350 | - | - | - | - | 230 | 10350 |
| п.Аким Сергеевка | 466 | 124 | 5490 | - | - | - | - | 122 | 5490 |
| п.Чапаев | 204 | 90 | 1015 | - | - | - | - | 29 | 1015 |
| п.Од.Веле | 90 | 32 | 3150 | - | - | - |  | 70 | 3150 |
| Всего | 1519 | 548 | 20005 | - | - | - | - | 548 | 20005 |
| Жилищный фонд с износом более 70% |  | 10 | 400 |  |  |  |  | 10 | 400 |
| Убыль жилого фонда |  | 10 | 400 |  |  |  |  | 10 | 400 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 538 |  |  |  |  |  | 538 |  |

Таблица 12

Численность населения, рождаемость и смертность

в границах Нововыселского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

| Наименование | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2006г. |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Население | 1499 | 100 | 1507 | 100 | 1510 | 100 | 1514 | 100 | 1519 | 100 |
| Рождаемость | 23 | 1,5 | 18 | 1,2 | 20 | 0,1 | 19 | 1,3 | 25 | 1,6 |
| Смертность | 26 | 1,7 | 25 | 1,7 | 27 | 1,8 | 18 | 1,2 | 35 | 2,3 |
| Превышение смертности над рождаемостью | 3 | 0,2 | 7 | 0,5 | 7 | 1,7 | -1 | -0,1 | 10 | 0,7 |
| Прибывшие | 11 |  | 13 |  | 14 |  | 20 |  | 20 |  |
| В т.ч. мигранты со статусом | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Мигранты без статуса | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Убывшие | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 8 |  | 13 |  |

Таблица 13

Таблица

Электроснабжение потребителей

в границах Нововыселского сельского  поселения

Зубово-Полянского  муниципального района Республики Мордовия

| №№ п/п | Мощность подстанции | Загруженность % | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 | 85 | с.Новые Выселки, восточная часть села |
| 2 | 63 | 75 | с.Новые Выселки, школа |
| 3 | 250 | 60 | западнее с.Новые Выселки (бывшая овцеферма) |
| 4 | 100 | 90 | юго-западная часть с.Новые Выселки |
| 5 | 60 | 55 | северо-западная часть п.Од-Веле, ул.Приречная |
| 6 | 160 | 80 | севернее п.Чапаев (ферма) |
| 7 | 250 | 75 | п. Аким Сергеевка, производственная территория МСО |
| 8 | 63 | 65 | центральная часть п. Аким Сергеевка |

Таблица 14

Характеристика систем теплоснабжения

(существующих и проектируемых)

в границах    Нововыселского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

| Наименование населенных пунктов | Зона охвата системой теплоснабжения (сущ.) | Источники теплоснабжения мощ. Гкал/час % (сущ.) | Вид топлива | Проектируемые котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.с.Новые Выселки | Организации:___школа__ здание с/администрации______ ООО «Строитель»___________ Дом культуры______________ Население_________________________________________ | котел котел камины камины котел горелки печные | газовое газовое электрическое электрическое газовое газовые |  |
| 2. с.Аким Сергеевка | Организации: школа_________ | котел | газовое |  |
| 3. п.Чапаев | - | - | - | - |
| 4. п.Од Веле | - | - | - | - |

Таблица 15

Характеристика систем связи в

в границах    Нововыселского сельского   поселения

Зубово-Полянского  муниципального района Республики Мордовия

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Обеспеченность связью (емк. АТС, ск. номеров) | Перспективное развитие связи | Радиофикация с/администр. сущ. (радиоточек) | Перспектива развития (радиоточек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новые Выселки | АТС ЭЛКОМ__емкость340/номеров339 (Таксофон ____1____ ) Доступна сотовая связь | - | - | - |
| 2 | с.Аким Сергеевка | (Таксофон_____1___) Доступна сотовая связь: | - | - | - |
| 3 | п.Чапаев | (Таксофон____-__) Доступна сотовая связь | - | - | - |
| 4 | п.Од Веле | (Таксофон_____1_ ) Доступна сотовая связь | - | - | - |
|  | Итого по поселению | АТС 339 номеров | - | - | - |

Таблица 16

С В Е Д Е Н И Я

о наличии водозаборных сооружений (существующих)

в границах  Нововыселского сельского  поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Тип водоснабжения | Водозаборные сооружения |  |  | Водопотребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип сооружения | количество |  |  |
|  |  |  |  | 2009г | проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.Новые Выселки | колодцы | артскважина водонап.башня | 2 2 | строительство водопровода | фермы школа |
| 2 | п.Чапаев | колодцы | при каждом доме колодцы |  | строительство водопровода | население |
| 3 | п.Од Веле | колодцы | при каждом доме колодцы |  | - | население |
| 4 | с.Аким Сергеевка | водопровод колодцы | артскважина водонап.башня в рабочем поселке | 1 1 | строительство водопровода по улицам без центр.водоснабжения | население школа |

Таблица 17

Таблица

Газоснабжение потребителей

в границах   Нововыселского сельского поселения

Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

| №п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность газопровода | Местоположение ШРП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Новые Выселки |  | ШРП южнее с.Новые Выселки |
|  |  |  | ШРП ул.Центральная |
| 2 | п.Од Веле |  | ШРП ул. Приречная |
| 3 | с.Аким Сергеевка |  | ГРП северо-западная часть села |
| 4 | п.Чапаев |  | ШРП юго-западнее кладбища |
|  |  | 20 км газопровод низкого давления |  |
|  |  | 39,5 км газопровод высокого давления |  |

СОДЕРЖАНИЕ

«Картографические документы и градостроительные регламенты»

Глава 1. Карта градостроительного зонирования территории Нововыселского сельского поселения. Градостроительные  регламенты

Статья 1. Порядок  установления территориальных зон	4

Статья 2. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.	5

Статья 3.  Порядок применения градостроительных регламентов	6

Статья 4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 	7

Статья 5. Градостроительные регламенты 	8

Статья 6. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям…………………………………………………………………………………………….16

Статья 7 Охранная зона объекта культурного наследия………………………………………………….

Глава 2.  Заключительные положения

Статья 8. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки	19

Статья 9. Ответственность за нарушение настоящих Правил	21

Статья 10. Вступление в силу настоящих Правил………………………………………………21

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Градостроительные регламенты землепользования и застройки территории Нововыселского сельского поселения Зубово - Полянского муниципального района Республики Мордовия  являются нормативно - правовым актом Нововыселского сельского поселения, разработанными в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и другими нормативными правовыми актами РФ,   Республики Мордовия.

Градостроительные регламенты застройки разработаны на основе Генерального плана Нововыселского сельского поселения. Заказчиком на проведение работ является Администрация Нововыселского сельского поселения, исполнитель работ ООО «Картограф», (муниципальный контракт № 14 от 24.12.2008г.).

Градостроительные регламенты  определяют правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью участков  и используется в процессе  возведения и эксплуатации объектов капитального строительства.

Правилами установлено два типа регламентов:

1 – тип – регламенты разрешенного использования земельного участка и объекта недвижимости. Содержит  перечень видов использования участка, вытекающих из его функционального назначения, определенного градостроительной документацией.

2 тип – регламенты градостроительной деятельности в зонах с особыми условиями  территории. Содержит перечень запретов и ограничений, обусловленных наличием  в пределах территориальных зон факторов, перечисленных в статье 6 градостроительных регламентов

Целями Градостроительных регламентов застройки являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Нововыселского сельского поселения, сохранения окружающей среды;

- создание условий для планировки территории Нововыселского сельского поселения;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в градостроительных отношениях;

- обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

- контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, построенных объектов и их последующего использования.

Глава 1. Карты градостроительного зонирования территории Нововыселского сельского поселения. Градостроительные регламенты

Статья 1.     Порядок установления территориальных зон

1. Территориальные зоны установлены  с учетом:

11 возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом Нововыселского сельского поселения;

- определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования;

-предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участков.

2. Границы территориальных зон на карте зонирования установлены по:

2.1  центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;

2.2  красным линиям;

2.3  границам земельных участков;

2.4  границам или осям полос отвода для коммуникаций;

2.5  административным границам населенных пунктов;

2.6  естественным границам природных объектов;

2.7  иным границам.

3. На карте зон с особыми условиями использования территории показаны все объекты  и указаны размеры санитарно-защитных и охранных зон вокруг них:

-  производственные объекты  I V - V класса вредности с СЗЗ 50-100 м

-  объекты сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 50- 300 м

-  кладбище с СЗЗ 50 м

-  участок для компостирования твердых бытовых отходов с СЗЗ 500 м

- скотомогильник  с СЗЗ 1000 м

-  водозабор из скважин, родники с ЗСО 30 м

-  линии электропередачи с ОЗ 10 – 20 м

-  кабель связи с ОЗ 2 м

-  водопровод с ОЗ 5м

-  газопровод с ОЗ 10 -50 м

-  автодорога с придорожной полосой 50м - 75 м

-  реки и водоемы с водоохранной зоной 50м -100 м

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Территориальные зоны выделены на  картах (видах карт)

-   Карта зонирования территории муниципального образования;

-   Карта зонирования населенных пунктов муниципального образования;

Статья 2. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

На карте градостроительного зонирования территории Нововыселского сельского поселения выделены следующие виды территориальных зон:

Кодовые                                     Наименование территориальных зон

обозначения

территориальных

зон

Жилая зона

ЖЗ                              Ж 1   Зона жилой застройки индивидуальными жилыми домами

Ж Р  Развитие зоны жилой застройки

Общественно-деловая зона

ОДЗ                           ОД 1   Центральная зона  делового, общественного и коммерческого

назначения

ОД 2   Зона обслуживания и деловой активности при транспортной

инфраструктуре

ОД Р   Развитие зоны обслуживания и деловой активности   при              транспортной инфраструктуре

Производственная  зона

П                                 Зона производственных объектов I V - V класса вредности

Зона сельскохозяйственного использования

СХЗ                            Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Зона рекреационного назначения

Р                                   Зона рекреационного назначения

Зона специального   назначения

СНЗ                         СН 1       Зона ритуального назначения

СН 2       Зона складирования и захоронения отходов

СН  Р 1   Расширение зоны ритуального назначения

СН Р 2    Развитие зоны складирования и захоронения отходов

Статья 3.  Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2.   Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:

2.1 фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

2.2  возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2.3 функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;

2.4  видов территориальных зон;

2.5 требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

4.1 в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

4.2 в границах территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, закрытых водоемов, и других подобных территорий);

4.3 занятые линейными объектами;

4.4 предоставленные для добычи полезных ископаемых.

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными  федеральными  органами исполнительной власти, уполномоченными органами местного самоуправления сельского поселения в соответствии с федеральными законами.

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствия с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

8. Реконструкция указанных в части 7 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляется только путем приведения таких объектов в соответствии с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение  видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

9. В случае, если использование указанных в части 7 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

10. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости  в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т. д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Статья 4.  Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешенного использования;

- условно разрешенные виды использования;

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования недвижимости, которые по отношению к последним являются вспомогательными; при отсутствии на земельном участке основного вида использования, сопутствующий вид использования не считается разрешенным;

Виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены при соблюдении определенных условий (условно разрешенные), для которых необходимо получение разрешения на условно разрешенные виды использования в соответствии со ст. 10 Правил.

2. Применительно к каждой территориальной зоне статьей 19 настоящих правил установлены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует градостроительному регламенту.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления сельского поселения, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 19.  Градостроительные регламенты

ЖИЛАЯ ЗОНА

ЖЗ     Жилая зона

выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из жилых домов усадебного типа, с низкой плотностью застройки при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Ж  1  Зона жилой застройки индивидуальными жилыми домами

Основные разрешенные виды использования недвижимости

- 1 эт. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками

- 1-2 эт. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания

- школы общеобразовательные

- спортплощадки, спортзалы

- отделение связи

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 м²

- амбулаторно-поликлинические учреждения

- аптеки, аптечные пункты

- пункты оказания первой медицинской помощи

- отделения, участковые пункты милиции

Вспомогательные виды использования недвижимости

- хозяйственные постройки (мастерские, сараи, гаражи, бани и пр.)

- сады, огороды, палисадники

- теплицы, оранжереи

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды,

индивидуальные колодцы

- постройки для содержания мелкого домашнего скота и птицы

- встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля

- площадки для сбора мусора

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, НС, АТС и т.д.)

Условно - разрешенные виды использования недвижимости

- объекты коммунально-бытового обслуживания

- строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения

принципов добрососедства)

- ветлечебницы без постоянного содержания животных

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования

Вспомогательные  виды разрешенного использования

Ж Р  Зона развития застройки индивидуальными жилыми домами.

Зона развития застройки индивидуальными жилыми домами выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.

Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий при перспективном градостроительном развитии.  Порядок подготовки  документации и ее состав установлены Градостроительным кодексом РФ, глава 5.

Регламенты на территории зоны развития объектов жилого строительства до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоне, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам той территориальной зоны под которую они назначены генпланом.

Параметры застройки:

1. Комитет местного самоуправления Нововыселского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального  района своим Решением   № 7 от 02.11.06г «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства Нововыселского сельского поселения Зубово – Полянского  муниципального района Республики Мордовия гражданам и юридическим лицам» установило:

- для ЛПХ  гражданам в населенных пунктах   min – 400 кв.м., max –0,25 га - для ведения садоводства и огородничества – min - 0,06 га на одного гражданина, max –0,15 га;

- для ведения животноводства - min - 0,10 га на одного гражданина, max –0,20 га.

2. Этажность – до 2 этажей.

3. Коэффициент застройки территории – 60 % от площади земельного участка.

4. Коэффициент благоустройства территории (озеленение, дорожки и т. д.) – не менее 40%.

5. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением определяется линией застройки, при этом расстояние от красной линии улиц до строения должно быть не менее 5 м, от красной линии проездов до строений - не менее 3 м.

6. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с действующими строительными и санитарными требованиями.

7. Высота зданий:

-для всех основных строений количество надземных этажей до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 9,6 м; до конька скатной кровли не более 13,6 м;

-для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли не более 7 м.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ограждение приусадебных земельных участков  со стороны улицы производится по проектам, согласованным с органами архитектуры и градостроительства.

Высота и конструкция ограждения между смежными участками определяется при разработке градостроительного плана. При этом высота ограждения не должна быть более 2 м, а конструкция ограждения должна исключать сплошное затенение территории соседнего участка.

На территориях индивидуального строительства рекомендуется предусматривать участки зеленых насаждений общего пользования с площадками для детских игр и занятий спортом. Расстояния от жилых домов до площадок для игр детей следует принимать не менее 12 м, для занятий спортом 10-40 м.

Планировочное решение территорий индивидуального строительства должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным участкам и зоне общего пользования.

Ширина улиц, проездов, устройство разворотных площадок, стоянок автомашин, освещения и озеленения регламентированы СНиП 2.07.01-89* “ Градостроительство”; “Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений” ЦНИИП  градостроительства 1994 г.

Расстояния между жилыми домами следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями, а также на основе расчетов, инсоляции и освещенности. В районах сложившейся застройки вопросы  высоты зданий, разрывов между существующими и проектируемыми жилыми домами необходимо решать при составлении градостроительного плана.

Реконструкцию жилых домов и хозпостроек, расположенных соответственно на расстоянии менее 3-х метров и 1,0 метра от боковой границы участка вести только при условии согласования проектных решений с владельцем смежного (соседнего) участка.

Для сбора твердых бытовых отходов с территории индивидуального строительства следует проектировать мусоросборники или контейнеры.

Площадки под контейнеры и мусоросборники должны иметь горизонтальное, ровное, асфальтированное покрытие, ограждены  зелеными насаждениями и удалены от жилых домов, детских учреждений и спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

Параметры застройки для общественных зданий определяются проектным решением, выполненным в соответствии с действующей нормативной документацией.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВАЯ ЗОНА

ОДЗ Общественно-деловая зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов регионального, общегородского и местного значения.

ОД 1    Зона общественно-делового назначения

Основные разрешенные виды использования недвижимости

- административные здания

- общественные организации и предприятия

- магазины

- детские дошкольные и общеобразовательные учреждения

- физкультурно-оздоровительные сооружения

- культовые объекты

- учреждения социальной защиты

- учреждения культуры и искусства (клубы, дома культуры, центры общения и

досуговых занятий, дома детского творчества)

- амбулаторно-поликлинические учреждения

- пункты оказания первой медицинской помощи

- объекты общественного питания

- объекты коммунально-бытового обслуживания

- предприятия связи

- отделения, участковые пункты милиции

- гостиницы

- аптеки

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства

- открытые мини-рынки до 600 м²

Вспомогательные виды использования недвижимости

- объекты инженерной инфраструктуры (РП, ТП, ГРП, ГРПШ, НС, АТС и т. д.)

- автостоянки перед объектами основных и условных видов разрешенного использования

- гаражи ведомственных автомобилей специального назначения

- общественные туалеты

- скульптурные композиции

- объекты пожарной охраны

Условно - разрешенные виды использования недвижимости

- жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с малыми

участками)

- гаражи для хранения индивидуального автотранспорта

- объекты автосервиса

- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи

Параметры застройки:

- минимальная площадь земельных участков – 300 кв. м.;

- этажность -2- 4;

- высота -12 м;

- максимальный процент застройки участка  - 60%;

- максимальный процент озеленения земельного участка не менее 15% территории;

- минимальные отступы от границ земельного участка  в целях определения мест допустимого размещения зданий (в случае, если иной показатель не установлен линией регулирования застройки) – 3 м;

- высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров;

- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли;

Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства объектов: социального назначения, административных объектов, культурно-досугового назначения и прочих объектов капитального строительства определяются в составе документации по планировке территорий и градостроительных планов.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

ОД – 2 Зона обслуживания и деловой активности при транспортной инфраструктуре

Основные разрешенные виды использования недвижимости.

- автобусный вокзал, автостанция, железнодорожный вокзал

-объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием, строительством, реконструкцией,          ремонтом сооружений объекты технологического назначения транспортного узла: информационные центры, справочные бюро кассы, залы ожидания, таможня, службы регистрации;

- объекты, связанные с эксплуатацией ,содержанием строительством, реконструкцией, ремонтом сооружений и устройств автомобильного и железнодорожного транспорта;

- гостиницы, дома приема гостей;

- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные)

- магазины;

- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджиговой связи;

- отделения связи, почтовые отделения, переговорный пункт;

- ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и другие объекты обслуживания;

- жилищно – эксплуатационные и аварийно диспетчерские службы;

- аптеки;

- приемные пункты прачечных и химчисток;

- пункты оказания первой медицинской помощи

Вспомогательные виды разрешенного использования

-    парковки, автостоянки

- общественные туалеты

- кемпинги, мотели

- объекты, связанные с отправлением культа;

- объекты инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП, ШРП, НС, АТС)

Условно - разрешенные виды использования

-автозаправочные станции, авторемонтные и  сервисные мастерские;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией специального назначения.

ОД – Р  Развитие  зоны обслуживания и деловой активности при транспортной инфраструктуре

Регламенты на территории зоны развития объектов капитального строительства до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоне, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам той территориальной зоны под которую они назначены генпланом.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

П 1 Зона производственных объектов.

Используется под объекты промышленности, коммунально-складского назначения.

Площадь земельного участка для размещения производственных объектов, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

Основные виды разрешенного использования недвижимости.

- Предприятия I \/ - \/ класса вредности с СЗЗ 50 м - 100м.

- Санитарно-технические сооружения, склады временного хранения утильсырья.

- Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

Вспомогательные виды использования недвижимости.

- Офисы, конторы.

-  Автостоянка для хранения грузовых автомобилей

-  Объекты пожарной охраны

-  Склад ГСМ

-  Зеленые насаждения

Условно - разрешенные виды использования недвижимости.

-  Объекты энергообеспечения (ПС, ТП)

-  Объекты водоснабжения (резервуары для хранения воды, артскважины)

-  Объекты связи (антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи)

-  Объекты  трубопроводного  транспорта (АГРС, ГРП, ГРПШ)

-  Объекты теплоснабжения (котельная)

-  Объекты бытового обслуживания.

-  Объекты общественного питания.

Параметры застройки:

коэффициент застройки территории – 75% от площади земельного участка.

коэффициент озеленения территории – не менее 10% от площади земельного участка

площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не менее 15% от площади земельного участка.

минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – 2 м.

Вышеперечисленные предлагаемые параметры не распространяются на объекты инженерной инфраструктуры.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХЗ    Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельскохозяйственного производства и выделена для обеспечения правовых условий объектов сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства и садоводства.

В состав зон сельскохозяйственного использования  включаются:

зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сельского хозяйства, личного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

СХ     Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Основные разрешенные виды использования недвижимости

- животноводческие фермы

- животноводческие комплексы

- теплицы

- парники

- оранжереи

- гаражи  и парк по ремонту, технологическому обслуживанию  и хранению

автомобилей  сельскохозяйственной техники

- склады горюче-смазочных материалов

Вспомогательные виды использования недвижимости

- объекты инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП, ШРП, АТС и т. д.)

- хозяйственные корпуса,

- парковки,

- водозаборы,

- резервуары для хранения воды.

- объекты пожарной охраны;

- санитарно-защитное озеленение;

Условно - разрешенные виды использования недвижимости

- склады

Параметры застройки:

коэффициент застройки территории – 50-60% от площади земельного участка.

коэффициент озеленения территории – не менее 10% от площади земельного участка

площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не менее10% от площади земельного участка.

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее указанной в СНиП II-97-76.

Санитарный разрыв объектов сельскохозяйственного производства определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов СНиП 2.07.01-89.

Теплицы и парники следует располагать, как правило, на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При планировке земельных участков теплиц и парников необходимо соблюдать следующие требования:

основные сооружения должны группироваться по их функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом); при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов;

при отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос.

Р  Зона рекреационного назначения

Зона предназначена для сохранения существующего природного ландшафта, зелёных массивов

Основные виды разрешённого использования:

-массивы зелёных насаждений, сквер

Вспомогательные виды использования недвижимости.

-  Физкультурно-оздоровительные сооружения

Условно - разрешенные виды использования недвижимости.

- Площадки для мусоросборников.

Основные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  ( РЗ  ):

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее:  скверов - 0,5; для условий реконструкции площадь скверов может быть меньших размеров.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.                   .

СНЗ  Зона специального назначения

СН 1 Зона ритуального назначения

Основные разрешенные виды использования недвижимости

-  действующие кладбища

Вспомогательные виды использования недвижимости

-  культовые сооружения

-  защитные зеленые насаждения

-  общественные туалеты

-  контейнерные площадки для сбора мусора

Условно - разрешенные виды использования недвижимости

- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей

- киоски, временные павильоны розничной торговли ритуальными

принадлежностями

- временные парковки и стоянки автомобильного транспорта;

Параметры застройки:

Размеры земельных участков кладбищ традиционного захоронения следует принимать 0,24 га на 1тыс.чел.

Минимальная площадь земельного участка – 1500 м².

Площадь озеленения санитарно-защитной зоны - 15%

СН 2 Зона складирования и захоронения отходов

Основные разрешенные виды использования недвижимости

-  площадки для твердых бытовых отходов

-  скотомогильники с захоронением в ямах

Вспомогательные виды использования недвижимости

- санитарно-защитное озеленение

Условно - разрешенные виды использования недвижимости

- временные парковки

Параметры застройки:

Размеры земельных участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО) 0,5 – 1,0 га на 1000 т твердых бытовых отходов в год.

Площадь озеленения санитарно-защитной зоны - 10%

Минимальные размеры скотомогильников не менее 600 м².

Забор ограждения не менее 2 м от поверхности земли.

Траншея  по периметру глубиной 0,8-1,4м   и шириной не менее 1,5 м.

Уровень грунтовых вод не менее 2м от поверхности земли.

Площадь озеленения санитарно-защитной зоны - 10%

Информационные источники регламентов

СНиП II-97-76;

СНиП 2.07.01-89;

СНиП II-89-80.

СНиП 30 – 102 - 99

Нормы технологического проектирования  НТП 1-99

СН Р  Развитие зоны  специального назначения

Регламенты на территории зоны развития объектов  строительства до момента их востребования идентичны регламентам той территориальной зоне, на которой планируется их размещение, а после принятия решения по их застройке – регламентам той территориальной зоны под которую они назначены генпланом

Статья 6. Описание ограничений по экологическим

и санитарно-эпидемиологическим условиям

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 1 настоящих Градостроительных регламентов, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 5 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 1  с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, зонам санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 1 настоящих Градостроительных регламентов, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 4  настоящих градостроительных регламентов.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. В границах санитарно-защитных зон запрещается размещение:

  - объектов для проживания людей;

  - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

  - предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

  - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

  - предприятия пищевых отраслей промышленности;

  - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

  - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

  - спортивных сооружений;

  - парков;

  - образовательных и детских учреждений;

  - лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений.

5. В границах санитарно- защитных зон допускается размещение:

- сельхозугодий для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятий, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- пожарных депо;

- бань;

- прачечных

- объектов торговли и общественного питания;

- мотелей;

- гаражей,

- площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочных станций;

- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- электроподстанций;

- артезианских скважин для технического водоснабжения;

- водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды;

- канализационных насосных станций;

- питомников растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

6. В границах водоохранных зон запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- проведение рубок главного пользования;

- осуществление без согласования с уполномоченными органами строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных работ;

- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м от водного объекта;

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос

- распашка земель;

- размещение отвалов  размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, (кроме использования традиционных мест водопоя);

7. В границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запрещается:

по первому поясу - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно- бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения первого пояса при вывозе нечистот;

по второму и третьему поясу – закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых бытовых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

Статья 7. Охранная зона объекта культурного наследия

Охранная зона -  территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение регенерацию историко – градостроительной  или природной среды объекта культурного наследия.

Условия использования и содержание территории

- любая хозяйственная и научно исследовательская деятельность на территории охранной зоны культурного наследия проводится только в соответствии с документацией, согласованной с органом государственной охраны культурного наследия, в том числе

- консервация, реставрация, восстановление объектов культурного наследия. Регенерация исторической среды;

- реконструкция и нейтрализация зданий, дисгармонных по своему местоположению, высоте, размерам, архитектурным формам  и функции по отношению к исторической застройке;

- снос малоценных построек, не имеющих отношения к объекту культурного наследия, мешающих его обзору и проведению научно – исследовательских и археологических исследований;

- размещение отдельных зданий и сооружений, прокладка инженерных коммуникаций доступны только для обеспечения функционирования объектов охраны и сохраняемой застройки (обоснованное специальным анализом визуально – ландшафтных связей и при условии сохранения особенностей конкретного места);

- инженерное благоустройство и оборудование, любые земляные работы на территории охранных зон проводятся при условии археологического наблюдения

Запрещенные виды использования

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не относящихся к использованию объекта охраны:

-размещение промышленных предприятий, транспортно – складских устройств, АЗС, станций техобслуживания и др. сооружений, загрязняющих воздушный и водный бассейны;

-строительство скоростных транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов, автостоянок, строительство воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, прокладка подземных коммуникаций, за исключением обслуживающих объект охраны.

Глава 2. Заключительные положения

Статья 8. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Основанием для рассмотрения главой администрации сельского поселения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану Нововыселского сельского поселения, возникшее в результате внесения в Генеральный  план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки направляются в Комиссию:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального строительства;

- органами исполнительной власти Пензенской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов  капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления Зубово –Полянского муниципального  района в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов  капитального строительства местного значения;

- органами местного самоуправления Нововыселского сельского поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории поселения;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуется права и законные интересы граждан и их объединений.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации поселения.

4. Глава администрации поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

В случае  принятия решения о подготовке изменений в Правила глава администрации  поселения определяет срок, в течение которого проект должен быть подготовлен и представлен в администрацию поселения.

5. Глава администрации сельского поселения не позднее, чем по истечении  десяти дней со дня принятия решения о подготовке проекта изменений в Правила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте поселения (при наличии) в сети «Интернет». Указанное сообщение также может быть распространено по радио и телевидению.

6. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта изменений в Правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Нововыселского сельского поселения, схемам территориального планирования Зубово –Полянского муниципального  района, схемам территориального планирования Республики Мордовия.

7. По результатам указанной проверки орган местного самоуправления направляет проект  о внесении изменений в Правила и застройки главе сельского поселения или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 6 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

8. Глава сельского поселения при получении проекта изменений в Правила землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по данному проекту в срок не позднее, чем через десять дней со дня получения проекта.

На основании принятого главой поселения решения о проведении публичных слушаний обеспечивается опубликование проекта изменений в Правила.

9. Публичные слушания по проекту изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определенном нормативным правовым актом комитета местного самоуправления.

10. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет указанный проект главе администрации поселения. Обязательными приложениями к проекту изменений в Правила являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

11. Глава администрации  сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта изменений в Правила землепользования и застройки и указанных в части 10 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта изменений в Правила землепользования и застройки и о направлении его в Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. Проект изменений в Правила землепользования и застройки рассматривается представительным органом Нововыселского сельского поселения.

13. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила землепользования и застройки или направить проект изменений главе администрации Нововыселского сельского поселения на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

14. Изменения в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещению на официальном сайте сельского поселения (при его наличии) в сети «Интернет».

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в судебном порядке.

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Республики Мордовия вправе оспорить решение об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Нововыселского сельского поселения в судебном порядке в случае, несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, схемам территориального планирования Республики Мордовия, схемам территориального планирования Зубово - Полянского муниципального  района, утвержденным до утверждения изменений в Правила землепользования и застройки.

Статья 9. Ответственность за нарушение настоящих Правил

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно законодательству Российской Федерации и Пензенской области.

Статья 10. Вступление в силу настоящих Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования.

2. Правила не распространяются на отношения по землепользованию и застройке,  возникшие до вступления их в силу. Моментом возникновения отношений является дата публикации в средствах массовой информации сведений о намерении предоставить земельный участок.

3. Принятые до вступления в силу Правил муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей Правилам.

4. Разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу Правил, являются действительными.

| Адрес: 431121.Республика Мордовия,Зубово-Полянский район,с.Новые выселки ул.Центральная д 226-а телефон 3-53-46 | Учредитель: Нововыселское сельское поселениеЗубово-Полянский муниципальный район РМ | Редактор: Ташкаева Л.И. | Газета выходит по мере необходимости. Тираж-50 экз. |
| --- | --- | --- | --- |