 РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ УГОЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28 марта  2017 г № 23
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УГОЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2028 ГГ
На основании Федерального  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального  закона от 30.12.2004 № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и руководствуясь Уставом Уголковского сельского поселения Зубово – Полянского муниципального района

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Уголковского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 гг. /Приложение 1 к настоящему решению/.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018г. и подлежит официальному опубликованию в газете Уголковского сельского поселения «Наше Право» и размещению на официальном сайте Уголковского сельского поселения: zubovo-polyana.e-mordovia.ru..

Глава 

Уголковского сельского поселения   

М.В. Тюркина     

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К постановлению Администрации

От 28 марта 2017 года №23
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УГОЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2018-2028 ГГ
	СОДЕРЖАНИЕ

	1.
	Паспорт программы
	3

	2.
	Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры
	19

	
	2.1 Существующая система водоснабжения
	19

	
	2.2 Электроснабжение
	19

	
	2.3 Существующая система  сбора и утилизации ТБО Уголковского сельского поселения

2.4 Система водоотведения

2.5 Существующая система газоснабжения
	20

20

20

	3.
	Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	22

	
	3.1 Перспективная схема водоснабжения
	22

	
	3.2. Перспективная схема электроснабжения
	22

	
	3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов
	24

	
	3.4 Перспективная схема  газоснабжения
	24

	4.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	26

	
	4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	26

	
	4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	26

	5.
	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	27

	
	5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Уголковского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
	27

	
	5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения Уголковского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

5.3. Программа инвестиционных проектов развития сбора и вывоз ТБО Уголковского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)     
	29

30



	6.
	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	31




1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктурыУголковского сельского поселения Зубово-Полянскогомуниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг  (далее-Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Уголковского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Угловского сельского поселения



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Угловского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Уголковского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018– 2028гг.

	Мероприятия Программы
	1. Развитие и реконструкциясистемы водоснабжения – замена водопроводной башни с.Новая Поляна, строительство водозабора (арт.скважины) и строительство водопроводной сети д.Исаевка;

2. Развитие газификации - строительство распределительного газопровода;

3. Развитие системы сбора и вывоза ТБО - установка контейнеров для сбора ТБО

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.



	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Уголковского сельского поселенияЗубово-Полянскогомуниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Уголковского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.



	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
Рельеф, климат, растительность, гидрография
Уголковское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Сельское поселение Уголок, в составе которого находятся поселки Уголок, Шуварляй , Красный Лундан, Дмитриевка, село Новая Поляна, деревня Исаевка, расположено в лесостепных ландшафтах на реке Лундан.

Административный центр – с. Уголок.

С юга поселение граничит с Мордовскополянским сельским поселением, на севере и северо- западе граничит с п. Зубова Поляна и на востоке с Нововыселским сельским поселением.

Поселок Уголок расположен на левобережье реки Лундан в 10 км от райцентра Зубово-Поляна и протянулось в направлении Юг-Север. Поселки Красный Лундан и Шуварляй расположены севернее поселка Уголок. Село Новая Поляна – южнее, а Дмитриевка – западнее поселка Уголок. Население составляет на 1 января 2017 года 558 человек.

В поселении имеются: клуб, школа, ФАП, библиотека, отделение связи, магазин.

Население – мордва-мокша. Занято в растениеводстве и животноводстве. 

Площадь сельского поселения – 6074 га.
Законом Республики Мордовия от 20.05.2008 № 47-З были установлены границы Уголковского сельского поселения.

Рельеф
В рельефном отношении территория сельского поселения Уголок представляет водораздел р.Парца и Лундан. Левый берег реки Лундан очень пологий (террасы), волнистый, широко заметны возвышенные гребни протяженностью 700-1500м. Правый берег (восточная и юго-восточная часть землепользования) представляет собой возвышенную сильно бугристую террасу, резко отграничивающуюся от поймы. 
Микрорельеф выражен и представлен замкнутыми понижениями с небольшими песчаными буграми и грозами. В целом условия рельефа в поселении вполне благоприятствуют к широкому применению механизации и рациональному использованию пашни.

Значение рельефа велико и разнообразно в формировании почв и в развитии почвенного покрова. Рельеф выступает, прежде всего, как фактор перераспределения солнечной радиации и осадков в зависимости от экспозиций и крутизны склонов, оказывает воздействие на водный и тепловой режим.

Климат
Климат поселения умеренно-континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,70С, в апреле 4,50С, в июле +19,80С, в октябре  +4,20С.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +50) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 24 см. Наибольшая глубина промерзания почвы на суглинистых грунтах составляет 100-115 см. Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы в среднем равна 160-170дням. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.

В условиях пресеченного рельефа и под воздействием сильных ветров снег залегает неравномерно, значительная его часть сдувается в овраги и балки, что приводит к образованию на полях оголенных участков. Поэтому даже в зимы, когда высота снежного покрова близка к средней многолетней, на отдельных участках, подверженных сдуванию снега, необходимо проводить снегозадержание.

Устойчивый переход среднесуточных температур через 00Ск весне наблюдается в первой декаде апреля.

Территория поселения относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в поселении выпадает в среднем 430-450 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 240 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. В среднем дней с суховеями бывает около от 4 до 6. 

Господствующими ветрами являются юго-западные.

В целом климат поселения благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть поселения представлена р.Парца и Лундан, озерами в пойме. Река Парца, протекающая на севере землепользования имеет ширину русла 10-50 метров, течение на перекатах быстрое, на плесах спокойное, глубина достигает до 5 метров. Озера в пойме занимают старицы и высохшие русла. Затопление долгопойменное. Грунтовые воды на пойме залегают на глубине 0,1-1 м, на террасах - 3-4 метра.

Река Лундан имеет хорошо разработанную пойму. Русло искусственно спрямленное, шириной до 5 метров, течение быстрое, имеется несколько запруд. Грунтовые воды в пойме реки Лундан находятся несколько глубже, в пределах 1,5-2 метра (середина лета), что является результатом работы открытых осушительных каналов.

Геологическое строение, тектоника
В геологическом строении территории, куда относится и сельское поселение, принимают участие каменноугольные, юрские, меловые, неогеновые, и четвертичные отложения. 
Основные водозаборы питьевого и хозяйственного отложения приурочены к каменноугольным отложениям.

Каменноугольная система представлена повсеместно нижним и средним отделом.

· Нижний отдел представлен: визейским ярусом (C1V), отложения которого залегают на размытой поверхности нижнетурнейскогоподъяруса .Визейский ярус подразделяется на два подъяруса - редневизейский (яснополянский надгоризонт (C1V1), мощностью от 0,5 до 26,6 м, сложенный глинами и песками, в меньшем количестве прослоями мергелей и известняков; верхневизейскимсильноразмытым окским надгоризонтом (C1V3), залегающим на сильно размытой поверхности тульских отложений и известняками пелитоморфными, массивными с линзами пестроцветных глин, трещиноватыми, в нижней части разрушенными до известковой муки

· Средний отдел представлен Московским ярусом (C2m) верейским, каширским и подольским горизонтами. Московский ярус – кровля Верейского горизонта  наклонена с юга на север, мощность горизонта 9,0-38,9 м,  горизонт сложен в нижней части песчано-глинистыми пордами, содержащими мощные прослои  мергелей и известняков, прослои карбонатных пород, количество которых увеличивается вверх по разрезу, одновременно с уменьшением терригенных пород. Каширский горизонт, мощностью 60-75 м, представлен в нижней пачке известнякпми белыми пелитоморфными, глинистыми, с редкими остатками микрофауны, доломитизированными, иногда ожелезненными, мощность пачки 8-12 м. Каширский горизонт в средней пачке представлен: известняками светло-серыми, мелкокристаллическими глинистыми и пелитоморфными, доломитами белыми микрозернистыми с прослоями окремненными. Мощность – около 30 м. Каширский горизонт в верхней пачке сложен известняками с прослоями доломитов, мергелей, глин. Мощность – до 35 м. Подольский горизонт (C2m2) представлен карбонатными породами (известняками и известняковистыми доломитами), в меньшей степени мергелями, пестроцветными глинами. Мощность от 35 до 59,7м.

Юрская система представлена отложениями колловейского яруса. Келловейские отложения залегают с размывом на каменноугольных отложениях с перекрывающимися меловыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Ярус представлен  всеми своими подъярусами, сложен в основном глинами, серыми, темно-серыми слюдистыми, песчанистыми и алевритистыми с редкими прослоями мергеля и седирита, алевритами серыми глинистым, слюдистыми с прослоями глин разных мощностей (от 1,1 до 9,5 м). Общая полная мощность келловейского яруса  составляет 50-55 м.
Население и населенные пункты Анаевского сельского поселения.
Сельское поселение Уголок, в составе которого находятся поселки Уголок, Шуварляй , Красный Лундан, Дмитриевка, село Новая Поляна, деревня Исаевка, расположено в лесостепных ландшафтах на реке Лундан.

На территории Уголковского сельского поселения расположены 6населенных пункта:

- с. Уголок;

- п. Дмитриевка;

- д. Исаевка

- п. Красный Лундан;

- с. Новая Поляна;

- п. Шуварлей. 

Административным центром является с.Уголок

Площадь сельского поселения – 60,74 км2.

Общая численность населения 558 человек.

Таблица 1Общая численность населения МО за 2016 год.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с.Новая Поляна
	33
	56
	18
	61
	12
	16
	89

	с. Уголок
	126
	125
	47
	161
	45
	42
	251

	д. Исаевка
	43
	61
	17
	58
	25
	13
	104

	п. Шуварляй
	26
	12
	7
	18
	9
	7
	34

	п. Красный Лундан
	36
	43
	19
	51
	9
	20
	79

	п. Дмитриевка
	
	1
	
	
	1
	
	1

	Итого
	260
	298
	108
	349
	101
	98
	558


Экономическая характеристика Анаевского сельского поселения
а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю, которой приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.
б) Образование
Отсутствуют дошкольные учреждения. Функционирует осная средняя школа в с. Уголок.

в) Транспорт
Автомобильный транспорт 

Пассажирские и грузовые перевозки производятся частными и общественными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

Территорию Уголковского сельского поселения не пересекает железная дорога. На расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.
г) Торговля 
В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.
На территории сельского поселения функционируют один  магазин - реализация продовольственных и непродовольственных товаров.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территорииУгловском сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 1400 м2, в том числе: 

- в частной собственности: 1400  м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 24,2 м2 на чел., что выше республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).

е) Водоснабжение
В Уголковском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 54,74 %. Источником водоснабжения Уголковского сельского поселения служат 2 скважины.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям

В Уголковском сельском поселении на данный момент нет ресурсоснабжающей организации, которая осуществляет  поставку воды и обслуживает систему водоснабжения. Обслуживание объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет администрация Уголковского сельского поселения.

ж) Электроснабжение
Собственных источников электроснабжения Уголковское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

з) Газоснабжение 
    В настоящее время в Уголковском сельском поселении газом обеспечено не все населенные пункты. Планируется строительство распределительного газопровода вс. Новая Поляна.
      Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Уголковского сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 2.Виды застроек населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	Уголковскоесельское поселение
	250
	4
	
	
	4
	3

	Итого жилых домов 
	250
	4
	
	
	4
	3


Таблица 3.Анализ и прогноз жилищного фонда

Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2024г.
	2028г

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыс. кВ.м.
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	2
	В том числе муниципальной собственности
	***
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	В частной собственности
	***
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	4
	Жилищный фонд без площади общежитий
	***
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	5
	Площадь общежитий
	***
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом
	[image: image1.png]



	7,7
	7,7
	7,7
	-
	-
	-

	11
	Централизованным водоснабжением
	***
	6,1
	6,1
	6,1
	-
	-
	-

	12
	Централизованной канализацией
	***
	3,2
	3,2
	3,2
	-
	-
	-

	13
	Централизованным электроснабжением
	***
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0
	14,0

	14
	Природным газом
	***
	13,0
	13,0
	13,0
	-
	-
	-

	15
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Основные мероприятия программы 

Таблица 4
	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	

	Водоснабжение

	1
	Замена водопроводной башни с. Новая Поляна
	600,0

	2
	Строительство водопроводной сети д. Исаевка
	600,0

	3
	Строительство водозабора (арт. скважины) д. Исаевка
	1500,0

	
	ИТОГО
	2700,0

	Газоснабжение

	1
	Строительство распределительного газопровода (с. Новая Поляна, 2,1 км)
	1500,0

	
	ИТОГО
	1500,0

	Система сбора и вывоза ТБО

	1
	Установка контейнеров для сбора ТБО
	59,0

	
	ИТОГО
	59,0

	
	ВСЕГО по Уголковскомусельскому поселению 
	4259,0


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения 
Территория Уголковского сельского поселения расположена в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна.

По состоянию на 01.01.2017 года распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя 2 водозабора ( 2 артезианских скважины), 2 водопроводных башни, 5,5 км поселковых водопроводных сетей, сети выполнены из материала полиэтилен диаметром 90 мм..

 На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет  около 20 %. 

Только 55 % площади жилищного фонда в сельском поселении подключены к водопроводным сетям. Еще 30 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 15 % сельского населения получают воду из колодцев.

2.2 Электроснабжение
Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Уголковское сельского поселения, осуществляет ОАО «Мордовэнерго». 

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 35 кВ.
Техническое состояние электрических сетей Уголковского сельского поселения удовлетворительное.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Анаевского сельского поселения

На территории Уголковского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТБО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.
Собственной санкционированной свалки для вывоза твердо бытовых отходов (ТБО) с.п.Уголковскоене имеет.
2.4. Система водоотведения
В населённых пунктах Уголкоского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

Сточные воды от мытья и дезинфекции машин и доильных установок перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках  с бензоуловителями.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.
2.5. Существующая система газоснабжения
На 01.01.2017 года в Уголковском сельском поселении Зубово- Полянского муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 4 из 6 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2017 года сетевым газом обеспечено 81,6 % жилищного фонда сельского поселения.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:

- подключение водозаборных узлов и водопроводных сетей в населенных пунктах поселения;
- совершенствование системы учета расхода системы водоснабжения. 

В рамках данной Программы планируются следующие мероприятия :

1. Замена водопроводной башни с. Новая Поляна;
2. Строительство водопроводной сети д. Исаевка;

3. Строительство водозабора (арт. скважины) д. Исаевка.
3.2 Перспективная схема электроснабжения 
Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Кроме того, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов
На территории Уголковского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТБО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается: 

- установка контейнеров на территории Уголковского сельского поселения;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

-
проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

-
не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-
организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

-
организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.
Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Уголковского сельского поселенияпредставлен в таблице 5

Таблица 5 – Определение необходимого количества контейнеров

	№п/п
	Уголковское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	867,00

	2
	Численность населения, чел.
	578

	2
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	3
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	0,00

	4
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	867,00

	5
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	3

	6
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	1


Согласно приведенным расчётам, в Уголковском сельском поселениинеобходима установка контейнеров для сбора ТБО от населения, в количестве 3 шт., вместимостью 1.1  м3., и 1 контейнера вместимостью 5 м3.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.
Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.
В рамках программы развития планируется строительство распределительного газопровода в с. Новая Поляна  (2 км.)
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Уголковского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
Таблица 6
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена водонапорной башни с. Новая Поляна
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	1 шт.
	600,0
	2018-2028
	Средства республиканского 

бюджета

	2
	Строительство водопроводной сети д.Исаевка
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	1,8 км
	1500,0
	2018-2028
	Средства 

Республиканского бюджета

	3
	Строительство водозабора (артезианской скважины)             д. Исаевка
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения
	1 шт.
	600,00
	2018-2028
	Средства республиканского 

Бюджета



	
	Итого
	
	
	2700,0
	
	


5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения Уголковского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
Таблица 8

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство распределительного газопровода (с. Новая Поляна, 2,1км)
	Развитие газификации
	
	1500,0
	2018-2028
	Средства федеральногобюджета

	
	Итого
	
	
	1500,0
	
	


5.3.Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Уголковского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)
Таблица 9
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Установка контейнеров для сбора ТБО
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	
	59,0
	2018-2028
	Средства  местного бюджета

	
	Итого
	
	
	59,0
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 10497,8тыс. рублей
Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 10и 11.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
Таблица 10

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	2700,0
	-
	2700,0
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	59,0
	-
	-
	-
	59,0
	-

	
	Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения
	1500,0
	1500,0
	-
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	4259,0
	1500,0
	2700,0
	-
	59,0
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)
Таблица 11

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	2700,0
	600,0
	210,0
	210,0
	210,0
	210,0
	210,0
	210,0
	210,0
	210,0
	210,0
	210,0

	3
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО
	59,0
	59,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Программа инвестиционных проектов развития системы газоснабжения
	1500,0
	750,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0
	75,0

	
	Всего по Программе
	4259,0
	1409,0
	285,0
	285,0
	285,0
	285,0
	285,0
	285,0
	285,0
	285,0
	285,0
	285,0


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
��Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Уголковского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».





