РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВЫСЕЛСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 мая 2018 года № 41

Об утверждении    Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Нововыселского сельского поселения  Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на  2018-2028 годы

В соответствии с Федеральными  законами  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,  Приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Уставом Нововыселского сельского поселения, администрация  Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить Программу  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Нововыселского сельского поселения  Зубово- Полянского муниципального района Республики Мордовия на  2018-2028 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит  официальному опубликованию.

Глава Нововыселского сельского поселения                                                  А.А.Кяжкин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К постановлению Администрации

От 07 мая 2018 года №41

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Нововыселского сельского поселения; |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Нововыселского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Нововыселского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Нововыселского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 - 2028 гг. |
| Мероприятия Программы | 1.Строительство водонапорной башни (с. Новые Выселки) 2. Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни протяженностью 8500 м. (с. Новые Выселки) 3. Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни протяженностью 3500 м. (п. Чапаев) 4. Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни протяженностью 2000 м. (п. Од Веле) 5. Приобретение баков для сбора ТБО объемом 1,1 м3 – 14 шт. 6. Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3– 1 шт. В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Нововыселского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия; |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Нововыселского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Нововыселского сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАНОВОВЫСЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Нововыселское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Нововыселское сельское поселение расположено на юго-востоке Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.

Территория Нововыселского сельского поселения составляет 6956 га, на которой расположено четыре населенных пункта: село Новые Выселки, поселок Аким-Сергеевка, поселок Од Веле, поселок Чапаев, в которых проживают 1512 человек.

Административный центр сельского поселения – село Новые Выселки. Расстояние до районного центра р.п. Зубово-Поляна - 15 километров, до республиканского центра - 216 километров. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст.Зубово-Поляна Куйбышевской железной дороги, расстояние до которой 15 км.

Границы Нововыселского сельского поселения утверждены Законом Республики Мордовия "Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского муниципального района, Зубово-Полянского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, сельского поселения и муниципального района"  № 12-3 от 7 февраля 2005 года с изменениями Законом № 47-3 от 20 мая 2008 года.

Нововыселское сельское поселение граничит:

•	на севере – с землями Зубово-Полянского городского и Новопотьминского сельского поселений Зубово-Полянского муниципального района;

•	на востоке – с землями Зарубкинского сельского поселения Зубово-Полянского муниципального района

•	на юге – с Тарханско-Потьминского и Зарубкинского  сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района

•	на западе — с землями Мордовско-Полянского, Уголковского сельских поселений Зубово-Полянского муниципального района.

Основное распределение земельного фонда Нововыселского сельского поселения приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Рельеф

По своему географическому положению территория Нововыселского сельского поселения расположена в северо-западной части Приволжской возвышенности.

Нововыселское сельское поселение расположено на северо-западных склонах пластово-ярусной  Приволжской возвышенности, переходящей в пластовую Окско-Донскую низменность.

Рельеф поселения – низменность, слегка волнистая равнина склоном к долинам рек Парца, Чиуш. Небольшое территориальное распространение в поселении имеют эрозионные процессы. В результате эрозии формируются линейно вытянутые формы рельефа балки. Это определяет тенденцию уменьшения активности эрозионно-денудационных процессов.

Равнина расчленяется  хорошо развитой гидрографической сетью. В бассейнах реки Парца распространена водно-ледниковая равнина с абсолютными отметками 150-180 м. Она характеризуется наиболее широкими водоразделами, пологими склонами. Поймы рек представлены слабоволнистыми равнинами с многочисленными микропонижениями в виде потяжин и блюдец. Близкий подток грунтовых вод создает условия для образования в поймах рек большого количества озер и заболоченных пространств.

Климат

Климат Нововыселского сельского поселения умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Формирование климата происходит под действием климатообразующих факторов, таких как широта места, от которой зависит количество поступающей солнечной радиации, циркуляция атмосферы, рельеф.

Местоположение Нововыселского сельского поселения на широтах 54° с. ш  в центре Русской равнины обусловливает поступление на её территорию довольно значительного количества солнечной радиации.

Годовой приток прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность составляет от 108 ккал/см2 до 120 ккал/см2. Годовая сумма рассеянной радиации при ясном небе составляет немногим более 30ккал/см2. Облачность снижает поступление прямой солнечной радиации на 54-62% возможной, в тоже время увеличивает рассеянную радиацию более чем в 1,5 раза. В результате в реальных условиях облачности средний многолетний приход суммарной радиации изменяется по территории района в пределах 97-109 ккал/см2. При этом вклад рассеянной радиации составляет для большей части территории 45-50%. Летом большая доля солнечной энергии приходится на прямую радиацию, зимой в связи с увеличением облачности количество рассеянной радиации больше, чем летом. Радиационный баланс (приходо-расход лучистой энергии) на территории района почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе. От величины солнечного баланса зависит распределение температур в почве и прилегающих слоях воздуха, интенсивность испарения и таяния снега.

Максимальная продолжительность солнечного сияния приходится на июнь-июль, наименьшая - на декабрь.

Нововыселское сельское поселение характеризуется однородным годовым ходом температуры воздуха.

Самый тёплый месяц июль, температура которого колеблется по территории +17,0С. Самый холодный месяц – январь, средняя температура его (-13,2С). Разница между температурами соседних месяцев невелика и температура любого из них может смещаться то в одну, то в другую сторону.

Абсолютный максимум температуры отмечается в июле, абсолютный минимум - в январе.

Чаще наблюдаются средние из абсолютных максимальных температур, которые в июле составляют 33-36. За лето на территории поселения в среднем бывает от 12 до 23 дней с максимальной температурой 30-35.

Первые заморозки на территории поселения, в среднем, наблюдаются в третьей декаде сентября. Переход средней суточной температуры через 0 в сторону отрицательных значений осуществляется в первых числах ноября, на юге – в конце первой - начале второй декады ноября. Наступление дат устойчивых морозов относится к концу ноября – началу декабря. Поздние весенние заморозки в среднем по территории заканчиваются во второй декаде мая, но в отдельные годы могут наблюдаться ещё в конце мая и начале июня.

Продолжительность безморозного периода почти на всей территории поселения - менее 126 дней.

Преобладающее направление ветра в летний период западное и юго-западное, в зимний период юго-западное и южное.

Гидрография

Гидрографическая сеть поселения представлена водными объектами: реками Парца протяженностью 12 км и Чиуш протяженностью 6,7 км, относящимися к бассейну реки Вад, (приток); ручьями, питающими реки.

Водный режим реки характеризуется четко выраженными весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов сельского поселения  -  смешанное с преобладанием снегового.

Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно во второй декаде апреля. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

Почвы

Преобладающими почвами на территории поселения являются черноземы оподзоленные, темно-серые лесные, серые и светло-серые лесные. Небольшое распространение имеют дерново - подзолистые, аллювиальные и другие почвенные разности.

Черноземы распространены по наиболее выровненным элементам рельефа. Аллювиальные почвы приурочены к пойме рек  Парца и Чиуш.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Растительность

Территория Нововыселского сельского поселения  по ландшафтным особенностям относится к зоне северной лесостепи.

Естественная растительность представлена древесной кустарниковой растительностью и луговыми степями равнин нормального увлажнения, расположенных на водоразделах, склонах балок и оврагов, в пойме рек Парца и Чиуш.

На водораздельных участках и очень пологих склонах травостой представлен луговыми степями равнин с кострецом береговым, полевицей обыкновенной, клевером луговым, лапчаткой серебристой. По сухим днищам оврагов и балок распространены низинные луга с мятликом узколистным, кострецом безостым, к сырым днищам балок приурочены болотные луга,  в травостое которых обычно осоки, щучка дернистая, болотное разнотравье.

Естественная растительность сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Она занимает прибалочные и приовражные склоны днища балок, поймы рек, в районе населенных пунктов.

Территория сельского поселения  в ботанико-географическом отношении расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие широколиственных лесов и лугово-степной растительности.

В настоящее время естественная растительность - деревья, кустарники и травы - сохранилась лишь на небольших участках, неудобных для распашки. Они занимают прибалочные и приовражные склоны, днища и склоны оврагов и балок, поймы рек Парца   и Чиуш.

Древесная и кустарниковая растительность произрастает в лесах, лесополосах, оврагах и пойме реки и по берегам ручьев.

Леса имеют большое средоохранное значение, связанное с регулированием водного режима, поддержанием уровня воды в реках, предохранением их от обмеления, защитой берегов рек, оврагов, их склонов от размыва, предотвращением роста оврагов. Массивы лесов сосредоточены в западной и юго-западной части сельского поселения. Площадь лесов относится к лесному фонду к Зубовскому территориальному лесничеству  – 1235 га (18,26%).

Основные породы древесной растительности – берёза, сосна, дуб, осина, липа, клён. Подлесок состоит из лещины, черёмухи, рябины, ивы и др. Видовой состав травянистого покрова следующий – из злаков: мятник лесной, пырей бескорневищный, полевица белая; из бобовых: клевер розовый, белый, сочевичник весенний; из разнотравья: подмаренник цепкий, Иван-да-Марья, ландыш лесной, кровохлёбка лекарственная, колокольчик большой и малый, вероника лесная, герань лесная, звездчатка злачная, первоцвет.

Древесная растительность по балкам и оврагам отличается низкорослостью ввиду сбитости и стравленности скотом.

Полезащитные насаждения состоят из берёзы, дуба, клёна, вяза. Подлесок состоит из акации, смородины золотистой, орешника, рябины.

- Экологическое состояние

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Экологическая ситуация в сельском поселении, в целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений. На территории сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия, являющие источниками загрязнения окружающей среды.

Основными источниками загрязнения окружающей среды сельского поселения являются:

по почвам и воде одновременно - скотомогильники;

по шуму - автомобильные дороги.

Интенсивными источниками загрязнения почв, подземных и особенно поверхностных вод являются сельскохозяйственные предприятия, животноводческие комплексы, склады горюче-смазочных материалов, площадки твердых бытовых отходов.

На территории сельского поселения участок компостирования твердых бытовых отходов отсутствует. Население пользуется участком, расположенным в р.п.Зубова Поляна.

На территории сельского поселения размещен скотомогильник с захоронением в ямах в 1.0 км севернее с. Новые Выселки и соответствует санитарно-техническим требованиям.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Нововыселском сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и трубопроводный транспорт.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории сельского поселения устанавливаются  водоохранные зоны, санитарно – защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особое внимание, зоны санитарной охраны.

В Нововыселком сельском поселении установлены  водоохранные зоны реки Парца 200 м, р.Чиуш- 100 м, ручьев – 50 м,

Население и населенные пункты Нововыселского сельского поселения

Нововыселское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия. Административный центр сельского поселения – село Новые Выселки. Расстояние до районного центра р.п. Зубово-Поляна - 15 километров, до республиканского центра - 216 километров. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст.Зубово-Поляна Куйбышевской железной дороги, расстояние до которой 15 км.

Территория Нововыселского сельского поселения составляет 6956 га, на которой расположено четыре населенных пункта: село Новые Выселки, поселок Аким-Сергеевка, поселок Од Веле, поселок Чапаев, в которых проживают 1512 человек.

Границы Нововыселского сельского поселения утверждены Законом Республики Мордовия "Об установлении границ муниципальных образований Зубово-Полянского муниципального района, Зубово-Полянского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, сельского поселения и муниципального района"  № 12-3 от 7 февраля 2005 года с изменениями Законом № 47-3 от 20 мая 2008 года.

Распределение населения Нововыселского сельского поселения по населённым пунктам и категориям населения представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новые Выселки | 375 | 350 | 180 | 492 | 112 | 180 | 725 |
| п.Аким-Сергеевка | 267 | 256 | 153 | 287 | 64 | 153 | 523 |
| п.Чапаев | 101 | 90 | 37 | 88 | 51 | 37 | 191 |
| п.ОдВеле | 42 | 31 | 12 | 24 | 12 | 12 | 73 |
| Итого: | 785 | 727 | 382 | 891 | 239 | 382 | 1512 |

Экономическая характеристика Нововыселского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Нововыселскогосельского поселения Зубово-Полянского муниципального района является агропромышленное  производство.

б) Транспорт

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Нововыселскогосельского поселения  входят автомобильные дороги, соединяющие сельское поселение  с соседними регионами, с республиканским центром, соседними муниципальными районами и сельскими администрациями; автодороги местного значения.

По территории сельского поселения  проходит автомобильные дороги:

- федеральная автодорога М – 5 «Урал» (от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска).  2-й категории  протяженностью 12,0 км с асфальтовым покрытием;

- автодорога «Урал»- Од Веле – Покровские Селища протяженностью 1,1 км, с. асфальтовым покрытием.

Пассажирские и грузовые перевозки производятся частными  и общественными транспортными средствами.

Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского и грузового сообщения расположена в р.п.Зубово-Поляна.

Железная дорога входит в состав широтного железнодорожного направления и обслуживает связи центра Европейской части страны с районами Предуралья.

Водный транспорт

Водный транспорт на территории поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

По территории Нововыселского сельского поселения проложены магистральные газопроводы 6 ниток: «Ямбург-Западная граница», «Ямбург-Елец-2», «Ямбург-Елец-1», «Уренгой- Центр-2», «Уренгой- Центр-1», «Уренгой-Помары-Ужгород» протяженностью 4,4 км каждый.

От магистрального газопровода Уренгой-Центр 2  - проложен газопровод-отвод до ГРС «Беднодемьяновск» протяженностью 8.4 км.

Газ от АГРС по межпоселковым газопроводам давлением  1,.2 и 0,.6 Мпа поступает на ГРП населённых пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

От АГРС «Зубово-Поляна» проложены распределительные газопроводы:

к  с.Новые Выселки,  п.ОдВеле,  п. Чапаев протяженностью 3,9 км,

к п.Аким Сергеевка протяженностью 0,8 км.

В поселке Аким Сергеевка  расположена 1 ГРП, 2 ШРП в селе Новые Выселки, по одному ШРП размещено в поселке Чапаев и поселке Од Веле.

Воздушный транспорт

Для воздушного транспорта на территории поселения нет специальной вертолётной площадки.

в) Торговля

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Нововыселскогосельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.

г) Образование

На территории поселения функционирует МБОУ «Ново -Выселская СОШ».

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилых помещений на 01.01.2016 г. составляет 29852,6 м. кв.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

На территории поселения находится 548 частных домов.

Таблица 2 – Видызастроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новые Выселки | 302 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| п.Аким-Сергеевка | 124 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| п.Од Веле | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п.Чапаев | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 548 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 |

Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 20м2 на чел., что ниже республиканского показателя (22,9 м2 на чел.).

е) Водоснабжение

В Нововыселском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения в п. Аким Сергеевка. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 33,13 %. Источником водоснабжения Нововыселского сельского поселения служат артезианские скважины. Состояние сетей удовлетворительное, износ до 8%. В рамках данной программы планируется строительство участков сети водоснабжения по улицам  с. Новые Выселки, п. Чапаев, п. Од Веле.

ж) Электроснабжение

Существующие сети электроснабжения находятся по большей части в удовлетворительном состоянии. Объём электроэнергии, отпускаемой населению, удовлетворяет в полном объеме потребностям населения и производства. Потребление электрической энергии потребителями и производством на перспективу может увеличиться за счет увеличения площади застройки сельского поселения и/или в случае формирования на территории поселения новых предприятий или за счет роста численности населения.

Собственных источников электроснабжения Нововыселское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения.

Состояние сетей уличного освещения находится в удовлетворительном состоянии.

з) Газоснабжение

Уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 100%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. На 01.01.2017 г. газифицированы все населенные пункты поселения. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Нововыселского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Таблица 3

Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс. кв.м |  | 29,85 |  |  |  |
| 2 | В том числе муниципальной собственности | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |
| 3 | В частной собственности | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилищный фонд без площади общежитий |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь общежитий |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности | тыс. кв.м |  | 0,58 |  |  |  |
| 7 | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Темп роста к предыдущему году | % |  | 174,2 |  |  |  |
| 9 | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв.м |  | 20 |  |  |  |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Централизованным водоснабжением |  | 15-20% | 15-20% | 15-20% | 45-50% | 100% |
| 12 | Централизованной канализацией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Централизованным электроснабжением |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Природным газом |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | тыс. кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в Администрации |  |  |  | 16 |  |  |

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Строительство водонапорной башни (с. Новые Выселки) –в размере 1шт. | 675 |
| 2. | Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни протяженностью 8500 м., материал - полиэтилен, d= 110 мм (с. Новые Выселки) | 13537,186 |
| 3. | Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни протяженностью 3500 м., материал - полиэтилен, d= 110 мм (п. Чапаев) | 9794,766 |
| 4. | Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни протяженностью 2000 м., материал - полиэтилен, d= 110 мм (п. Од Веле) | 6125,004 |
|  | ИТОГО | 30 131,956 |
| Система сбора и вывоза ТБО |  |  |
| 1. | Приобретение баков для сбора ТБО объемом 1,1 м3 – 14 шт. | ### 182 |
| 2. | Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3 – 1 шт. | ### 20 |
|  | ИТОГО | ### 202 |
|  | ВСЕГО по Нововыселскому сельскому поселению | ### 30333,956 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения

В Нововыселском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения в п. Аким Сергеевка.

Источниками централизованного водоснабжения сельского являются ресурсы поверхностных и подземных вод. В с. Новые Выселки, п. Од.Веле, п. Чапаев  водопровод отсутствует; в п. Аким Сергеевка водопровод проходит по части улиц.

Основные источники водоснабжения – это 3 артезианских скважин, 3 резервуара– накопителя, из них 2 артскважины и 2 водонапорные башни, расположенные на территории фермы – обеспечивают водой только фермы.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические показатели находятся в пределах допустимых норм, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 33,13 %. Состояние сетей удовлетворительное, износ до 8%. Большая часть населения для хозяйственно-питьевых целей использует шахтные колодцы и скважины, расположенные на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Таблица 5

Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Нововыселского сельского поселения |  |  |  |

2.2 Система электроснабжения

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное.

Собственных источников электроснабжения Нововыселское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Таблица 6

Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зубово-Полянская РЭС |  |  |  |

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное.

2.3. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

2.4. Система газоснабжения

На 01.01.2017 года газифицированы все населенные пункты поселения. Уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 100%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Газоснабжение сельского поселения  осуществляется природным газом.

Одиночное протяжение уличной газовой сети	 23135 м.

2.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Нововыселского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Таблица 7

Обслуживающая организация системы водоотведения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует |  |  |  |

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки. В школе хоз.-бытовой сток осуществляется самотеком в емкость для сбора стоков с последующим вывозом в места, отведенные санэпидемстанцией.

2.6. Система сбора и утилизации ТБО

На территории Нововыселского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Таблица 8

Организация, учитывающая ТБО и КТО (контактные данные)

| Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации (согласно уставным документам) | Руководитель (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- |
| отсутствует |  |  |  |

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

В рамках данной Программы планируются следующие мероприятия:

1. Строительство водонапорной башни (с. Новые Выселки)

2. Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни протяженностью 8500 м. (с. Новые Выселки)

3. Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни протяженностью 3500 м. (п. Чапаев)

4. Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни протяженностью 2000 м. (п. Од Веле)

3.2. Перспективная схема электроснабжения

Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Таблица 9

Дополнительная характеристика системы

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженности сетей |  |  |
| 2 | Состояние наружного освещения | Удовлетворительное |  |
| 3 | Состояние трасс ВЛ | Удовлетворительное |  |
| 4 | Износ ТП |  |  |
| 5 | Перспективные объекты |  |  |

3.3. Перспективная схема водоотведения Нововыселского сельского поселения

Водоотведение осуществляется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Нововыселскомсельском поселении.

3.4. Перспективная схема обращения с ТБО

На территории Нововыселского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки  и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | отсутствуют |
| --- | --- |
| Объекты захоронения | Скотомогильник находится примерно в 1000 м севернее с. Новые Выселки |
| Наличие несанкционированных свалок | нет |

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Нововыселского сельского поселения представлен в таблице 10.

Таблица 10. – Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Нововыселское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 2268 |
| 2 | Численность населения, чел. | 1512 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 2268 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 14 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, в Нововыселском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 14 шт., вместимостью 1.1 м3., и 1 контейнера вместимостью 5 м3.

3.5 Перспективная схема газоснабжения

Подача природного газа в Нововыселском сельском поселении предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и/или модернизации системы газоснабжения в Нововыселском сельском поселении не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Нововыселского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 11

| ### № | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Ожидаемый эффект от реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Строительство водонапорной башни (с. Новые Выселки)-в размере 1шт. | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой |  | ### 675 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
| ### 2 | ### Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни, материал - полиэтилен, d= 110 мм (с. Новые Выселки) | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### L=8,5 км | ### 13537,186 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
| ### 3 | Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни, материал - полиэтилен, d= 110 мм (п. Чапаев) | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### L=3,5 км | ### 9794,766 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
| ### 4 | Строительство сети распределит.водопровода от новой водонапорной башни, материал - полиэтилен, d= 110 мм (п. Од Веле) | ### Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой | ### L=2 км | ### 6125,004 | ### 2018-2028 | Улучшение качества поставляемых услуг | ### Средства республиканского бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 30 131,956 |  |  |  |

5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходовНововыселскогосельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 12

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1куб.м – 14 ед. | ### 182 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
| ### 2 | ### Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед. | ### 20 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  | ### 15 шт | ### 202 |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 30333,956тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 13  и 14

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 13

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства федерального уровня | ### Бюджетные средства республиканского уровня | ### Бюджетные средства районного уровня | ### Бюджетные средства местного уровня | ### Внебюджетные средства |
| ### 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 30131,956 |  | 30131,956 | - | - | ### - |
| ### 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 202 | - | - | - | 202 | ### - |
|  | ### Всего по Программе | 30333,956 | - | 30131,956 | - | 202 | ### - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 14

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 30131,956 | 2739,956 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 |
| 2 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 202 | 68 | 67 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 30333,956 | 2807,956 | 2806,2 | 2806,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 | 2739,2 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Нововыселского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Нововыселского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».